| Ủy Ban Nhân Dân TPHCM Trường CĐKT Lý Tự Trọng ----------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo: Cao đẳng

HỌC PHẦN: KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

HỌC KỲ: I             NĂM HỌC :  2015 - 2016

Khối lớp:  14CĐÔ – …  Ngày thi: ____/_____/____

Thời gian thi: 90 phút

Đề 2:

Câu 1: (2 điểm)

Nêu tên các chi tiết trong hệ thống cung cấp điện, hệ thống đánh lửa trên hệ thống điện cơ bản trên xe?

Câu 2: (4 điểm)

Cho mạch điện hệ thống chiếu sáng cơ bản trên ôtô như sau:

Hình 1: Mạch điện hệ thống chiếu sáng cơ bản trên ôtô.

Yêu cầu:

- Giải thích ý nghĩa ký hiệu công tắc 3? (1 điểm)

- Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện khi CT1 ON, CT2 ON, CT3 OFF? (1 điểm)

- Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện khi CT1 ON, CT2 ON, CT3 ON1?  (1 điểm)

- Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện khi CT1 ON, CT2 ON, CT3 ON2? (1 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Cho mạch điện hệ thống đánh lửa trên ôtô như sau:

- Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch khi khoá K đóng, CTM đóng? (1 điểm)

- Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch khi khoá K mở, CTM đóng? (1 điểm)

Câu 4: (2 điểm)

Cho mạch điện như hình vẽ: (Đây là tiết chế vi mạch của xe Kamaz, trong đó máy phát điện xoay chiều được thay bằng 1 nguồn điện thay đổi, cuộn kích từ được thay bằng bóng đèn).

- Mạch điện trên còn thiếu 2 linh kiện là T1, T2; hãy bổ sung vào mạch điện phần còn thiếu biết T1, T2 là 2 transistor NPN? (1 điểm)

- Dựa vào mạch điện vừa sửa. Khi điện áp nguồn ắc-quy cao, công tắc máy đóng thì thì mạch điện hoạt động như thế nào? Giải thích? (1 điểm)

| TRƯỞNG KHOA Nguyễn Ngọc Phương | TRƯỞNG BỘ MÔN Đặng Thái Sơn | GV RA ĐỀ Đặng Thái Sơn |
| --- | --- | --- |

ĐÁP ÁN

Câu 1: (2đ)

Hệ thống cung cấp điện gồm có:

- Nguồn điện (0,2đ)

- Đèn báo sạc (0,2đ)

- Công-tắc máy (0,2đ)

- Máy phát điện xoay chiều (0,2đ)

Hệ thống đánh lửa gồm có:

- Nguồn điện (0,2đ)

- Công-tắc máy (0,2đ)

- Bộ chia điện (0,2đ)

- Biến áp đánh lửa (hay bôbin) (0,2đ)

- Hộp điều khiển đánh lửa (0,2đ)

- Bugi (0,2đ)

Câu 2: (3đ)

Câu a: (1đ)

Công – tắc 3 có 3 chân là 1, 2, 3. Có 3 chế độ là ON1, ON2, và OFF (0,25đ)

Khi bật chế độ ON1: chân 1 thông chân 2 (0,25đ)

Khi bật chế độ ON2: chân 1 thông chân 3 (0,25đ)

Khi bật chế độ OFF: không có chân nào thông nhau (0,25đ)

Câu b: (1đ)

Do công – tắc 2 bật ON nên cuộn dây RL có điện, dòng điện qua cuộn dây như sau: (+) ắc – quy 2 CT21 CT2cuộn dây RLIGBmáttiếp điểm của RL đóngcấp điện âm cho đèn. (0,5đ)

Lúc này dòng điện qua đèn: (+) ắc – quy 3 CT3, do CT3 bật OFF nên bị hở mạch ở chân 3 CT3đèn tắt (0,5đ)

Câu c: (1đ)

Do công – tắc 2 bật ON nên cuộn dây RL có điện, dòng điện qua cuộn dây như sau: (+) ắc – quy 2 CT21 CT2cuộn dây RLIGBmáttiếp điểm của RL đóngcấp điện âm cho đèn. (0,5đ)

Lúc này dòng điện qua đèn: (-) ắc – quy BIGtiếp điểm RLđèn.

Đồng thời cũng có dòng điện: (-) ắc – quy 2 CT31 CT3đèn.

đẳng thế âm 2 đầu bóng đènđèn tắt (0,5đ)

Câu d: (1đ)

Do công – tắc 2 bật ON nên cuộn dây RL có điện, dòng điện qua cuộn dây như sau: (+) ắc – quy 2 CT21 CT2cuộn dây RLIGBmáttiếp điểm của RL đóngcấp điện âm cho đèn. (0,5đ)

Đồng thời có dòng điện qua đèn: (+) ắc – quy 3 CT31 CT3đèntiếp điểm RLIGBmátđèn sáng (0,5đ)

Câu 3: (2đ)

Câu 3a: (1đ)

Khi K đóng, CTM đóng:

T1 dẫn (dòng kích: +ắc-quyCTMR1Kcực B T1cực E T1mát) (0,5đ)

T1 dẫn nên chân C và chân E của T1 thông nhau bị ngắn mạch trực tiếp (+ắc-quyCTMcực C T1cực E T1mát) (0,25đ)

Mạch không hoạt động. (0,25đ)

Câu 3b: (1đ)

Khi K mở, CTM đóng:

T1 ngắt vì không có dòng kích (0,25đ)

T2 ngắt vì T1 ngắt nên không có dòng kích. (0,25đ)

T3 dẫn (dòng kích: +ắc-quyCTMR4cực B T3cực E T3mát) (0,25đ)

Có điện qua cuộn sơ cấp (+ắc-quyCTMcuộn sơ cấpcực C T3cực E T3mát) (0,25đ)

Câu 4: (2đ)

Câu 4a:(1đ)

Câu 4b:(1đ)

Khi điện áp ắc-quy cao:

D1 dẫn (vì điện áp ắc-quy cao nên đủ để làm cho đi - ốt zen – nơ D1 dẫn ngược) (0,25 đ)

T1 dẫn (dòng kích đi từ dương ắc-quy CTMR1D1 cực B của T1cực E của T1âm  ắc-quy) (0,25 đ)

T2 ngắt (vì T1 dẫn  cực B của T2 được nối về mát  đẳng áp 2 đầu cực B và E của T2) (0,25đ)

Đèn tắt (do T2 ngắt nên hở mạch giữa cực C và cực E của T2 hở mạch qua đèn) (0,25 đ)