16. Mô hình hệ thống lạnh VRV

I/ Sơ đồ nguyên lý của một hệ thống điều hòa kiểu VRV

Hệ thống bao gồm các thiết bị chính: Dàn nóng, dàn lạnh hệ thống đường ống dẫn và phụ kiện.

- Dàn nóng: Dàn nóng là dàn trao đổi nhiệt lớn ống đồng, cánh nhôm trong có bố trí một quạt hướng trục. Động cơ máy nén và các thiết bị phụ của hệ thống làm lạnh đặt ở dàn nóng.

- Dàn lạnh: Dàn lạnh có nhiều chủng loại nhe các dàn lạnh của các máy điều hòa rời. Một dàn nóng được lắp không cố định với một số dàn lạnh vào đó, miễn là tổng công suất của các dàn lạnh dao động trong khoảng từ 50 đến 130% công suất dàn nóng.

Các dàn lạnh hoạt động hoàn toàn độc lập thông qua bộ điều khiển. Khi số lượng dàn lạnh trong hệ thống hoạt động giảm thì hệ thống tự động điều chỉnh công suất một cách tương ứng.

- Các dàn lạnh có thể được điều khiển bằng các thermostat.

- Nối dàn nóng và dàn lạnh là một hệ thống ống đồng và dây điện điều khiển.Ống đồng trong hệ thống này có kích cỡ lớn hơn máy điều hòa rời. Hệ thống ống đồng được nối với nhau bằng các chi tiết ghép nối chuyên dụng gọi là các REFNET ..

II/  Các loại dàn lạnh trên mô hình :

- Loại treo tường (Wall Mounted).

- Loại áp trần (Ceiling Suspended).

- Loại âm trần (Cassette type).

- Loại giấu trần (Concealed Type).

III/ Mô hình hệ thống yêu cầu:

IV/ Liệt kê thiết bị

| STT | TÊN THIẾT BỊ VẬT TƯ | QUI CÁCH | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dàn nóng VRV |  | 1 |
| 2 | Dàn lạnh VRV 2500 BTU | Treo tường | 1 |
| 3 | Dàn lạnh VRV 1800 BTU | Áp trần | 1 |
| 4 | Dàn lạnh VRV 1800 BTU | Treo trần | 1 |
| 5 | Dàn lạnh VRV 2500 BTU | Dấu trần | 1 |
| 6 | Khung treo máy VRV | 3,5mx5mx4m | 1 |
| 7 | Khung đỡ dàn nóng, tủ điện | 5mx4m | 1 |
| 8 | Van chặn | Theo đường ống | 12 |
| 9 | Ống Đồng các loại | Theo máy |  |
| 10 | Dây điện | Cadivi |  |
| 11 | Đồng hồ cao áp, thấp áp | Taiwan |  |
| 12 | Relay áp suất cao, thấp | Danfoss |  |
| 13 | Ty treo máy | 0,5 m |  |
| 14 | Bánh xe |  | 9 |
| 15 | Refnet |  | 4 |
| 16 | Tủ điện: CB, ampe, vôn kế, đèn báo… | VN: 250x600x400 mm | 1 |
| 17 | Ván ép |  |  |
| 18 | Các sơ đồ nguyên lý, sơ đồ ga, sơ đồ điện, sơ đồ nước |  |  |