18/3/2015

Kính gởi: cô HOA- P.THIẾT BỊ VẬT TƯ

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC THIẾT BỊ

Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề , Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên và lớp thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm trung tâm VRV | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật của thiết bị được mô tả cụ thể như sau: - Công suất lạnh 10hp÷15hp. ( 100.000 đến 160.000 Btu/h) - Cấu hình: 1Cụm dàn ngưng giải nhiệt bằng gió + 5 Dàn bay hơi gồm các kiểu: tủ đứng, dấu trần,âm trần, áp trần, treo tường. - Phụ kiện tương thích. |
| 2 | Máy sản xuất đá cây | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị được mô tả cụ thể như sau: - Năng suất bể đá: 500kg. |
| 3 | Tủ lạnh side by side | Chiếc | 6 | - Dung tích 350 ÷ 500 lít - Loại Inverter |
| 4 | Máy điều hoà không khí hai cụm, loại Inverter, sử dụng gas R32 | Bộ | 6 | Công suất lạnh: 9000BTU/h ÷ 36000Btu/h |
| 5 | Máy điều hoà không khí hai cụm, loại Inverter, sử dụng gas R410A | Bộ | 6 | Công suất lạnh: 9000BTU/h ÷ 36000Btu/h |
| 6 | Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm Water Chiller | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật của thiết bị được mô tả cụ thể như sau: - Công suất lạnh: 5hp÷10hp. ( 44.000 đến 100.000 Btu/h) - Cấu hình: Cụm máy (Dàn ngưng giải nhiệt bằng gió hoặc nước + 3 Dàn bay hơi (FCU). - Phụ kiện tương thích. |
| 7 | Máy thu hồi môi chất lạnh | Chiếc | 1 | Thu hồi được tất cả các loại môi chất ( R134a, R22, R410a, R404a …. ) |
| 8 | Bộ thử kín | Bộ | 2 | Mỗi bộ gồm: Chai nitơ, bộ van giảm áp, dây dẫn cao áp, giá đỡ di động |
| 9 | Máy đo tốc độ gió | Chiếc | 2 | Thang đo: 0-20 m/s ; -20 đến 700C Độ chính xác: +/- (0.03 m/s + 5 % của kết quả đo) |
| 10 | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 2 | Thang đo: -200C đến 2000C Độ ẩm: 15% đến 95% Độ chính xác +/-3% |
| 11 | Máy đo độ ồn | Chiếc | 2 | Dải đo: 30 -130dB Dải tần số: 31.5Hz – 8KHz Chính xác: ±1.5dB; độ phân giải: 0.1dB |
| 12 | Máy đo lưu lượng | Chiếc | 2 | Đo được lưu lượng dòng chảy của môi chất lạnh. Kích thước đường ống: tối thiểu 6.3mm |
| 13 | Ống Pitot | Chiếc | 1 | Đo được áp suất và lưu lượng. |

Tổng cộng : 13 mục ( thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)