| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Cao đẳng

Học phần: Nhiệt động lực học kỹ thuật

Lớp:  16CD-ĐL 1,2,3   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi:  60 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Câu 1: ( 2 điểm)

Không khí ẩm ở áp suất p=1bar có các thông số sau: t = 200C, φ =50%.

Xác định phân áp suất ph , độ chứa hơi d, entanpi I của không k ẩm.

Câu 2: ( 8 điểm)

Sơ đồ thiết bị điều ẩm có các thông số như hình vẽ:

t3  =  ?    (oC)

d3 =  ?     ( %)

I3 =  ?     ( kJ/kg)

ma =150kg/phút

t1 = 35oC

φ1 = 40%

Hơi nước bão hòa  mv2 = 1kg/phút

t1 = 100oC,  p= 1bar

Xác định:

a. Thông số d1, I1, lưu lượng hơi ẩm đầu vào mv1

b. Thông số d3, t3, I3

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Cao đẳng

Học phần: Nhiệt động lực học kỹ thuật

Lớp:  16CD-ĐL 1,2,3   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi:  60 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |
|  |  | Tra bảng nước và hơi nước trên đường bão hòa, ta được: t = 200C → pbh = 0,02337 bar - Phân áp suất : ph = φ .pbh = 0,02337. 0,5 = 0,011685 bar - Độ chứa hơi: d = 0,622. ph /(p- ph ) = 0,622 . 0,02337 / (1-0,02337) = 0,01488 kg hơi nước / kg kkk - Enthapy: I = t + d (2500 + 2.t ) = 20 +0,01488 (2500+2.20) = 57,7952 kJ/ kg kkk | 0.5 0.5 0,5 0,5 |
| 2 |  |  | 8,0 |
|  | a. | Trạng thái 1: - t1 = 35 oC tra bảng Hơi nước bão hòa, ta được: P1bh = 0,05622 bar - Phân áp suất : P1h = φ. P1bh = 0,4 . 0,05622 = 0,0225 bar - Độ chứa hơi: d1= 0,622 . P1bh / (1- P1bh) = 0,0149 kg/kgKK - Enthalpy: I1= t1+ d1 (2500+ 2.t1) = 35+ 0,0149.( 2500+ 2.35) =73,29 kJ/kgKK - Lưu lượng hơi nước phun vào: mv1= d1.ma= 0,0149 . 150= 2,24 kg/phút | 0.25 0,25 0,25 0,25 1,0 |
|  |  | Trạng thái 2: - Hơi phun là hơi nước bão hòa có p=1bar, mv2=1 kg/phút, tra bảng hơi nước bão hòa, tìm được: i2 = i”= 2676 kJ/kg | 1,0 |
|  | b. | Trạng thái 3: - Lượng hơi nước ở trạng thái 3: mv3= mv1+ mv2= 2,24 + 1= 3,24 kg/phút - Tính d3 d3= mv3/ ma = 3,98/150 = 0,0216 kg/kgKK - Tính I3 : cân bằng năng lượng , ta có ma. I3= ma.I1 + mv2.I2= 150.73,29 +1. 2676 = 13669 kJ/phút → I3= 13669 / 150 = 91,13 kJ/kgKK - Tính t3 Từ I3= t3+ d3 (2500+ 2.t3) = → t3 =35,6oC | 1,0 1.0 1,0 1.0 1,0 |
|  |  | Tổng cộng | 10 điểm |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)