| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Cao đẳng

Học phần: Hệ thống điện – điện tử ôtô

Lớp:  15CĐ-HL1-ĐLUC  Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: Cho sơ đồ mạch điện hệ thống chiếu sáng của hãng Toyota như hình dưới, yêu cầu: (6 điểm)

- Chú thích tên gọi các thiết bị H1, H2, C13 (1đ)

- Nêu tên của thiết bị “ 15A HEAD (LH)”, “ C10”(1đ)

- Trình bày nguyên lý hoạt động khi Light Control SW bật Off, Dimmer SW bật Flash? (1đ)

- Trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống khi Light Control SW bật Head, Dimmer SW bật High? Cho biết khi bật head thì L1 dẫn (1đ)

- Để kiểm tra Dimmer SW chế độ High còn tốt hay không người ta cho đóng tiếp điểm relay đèn đầu, và tiến hành đo điện áp tại chân số 12 Dimmer SW ở chế độ High. Sau đó, vẫn tiếp tục đo điện áp tại chân này nhưng chuyển Dimmer SW ở chế độ khác. Hãy trình bày chi tiết phương pháp kiểm tra trên? Cho biết điện áp nguồn là 12V (2đ)

Câu 2: Cho sơ đồ mạch điện hệ thống gạt – phun nước của hãng Toyota như hình dưới, yêu cầu: (4 điểm)

- Trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống khi công tắc gạt nước bật chế độ Washer? (1đ)

- Trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống khi công tắc gạt nước bật chế độ Low? (1đ)

- Trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống khi công tắc gạt nước bật chế độ High sau đó chuyển về chế độ Off? (2đ)

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	          (Ký tên và ghi rõ họ tên)    	(Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Cao đẳng

Học phần: Hệ thống điện – điện tử ôtô

Lớp:  15CĐ-HL1-ĐLUC     Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 6,0 |
|  | a |  | 1,0 |
|  |  | H1: Đèn pha bên trái H2: Đèn cốt bên trái C13: Công-tắc điều khiển đèn | 0,25 0,25 0,5 |
|  | b |  | 1,0 |
|  |  | “15A HEAD (LH)” có tên là cầu chì đèn đầu bên trái, giá trị 15A Thiết bị “ C10” là relay đèn đầu | 0.5 0.5 |
|  | c |  | 1.0 |
|  |  | Cuộn dây relay đèn đầu có điện (+) ắc – quy cuộn dây relay đèn đầu chân 14 công tắc đèn chân 9 công tắc đèn mát Đèn pha sáng: (+) ắc – quy tiếp điểm relay đèn đầu H1 (H3) chân 12 công tắc đèn chân 9 công tắc đèn mát Đèn báo pha sáng: (+) ắc – quy tiếp điểm relay đèn đầu C10 chân 12 công tắc đèn chân 9 công tắc đèn mát | 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  | d |  | 1.0 |
|  |  | Cuộn dây relay đèn đầu có điện (+) ắc – quy cuộn dây relay đèn đầu L1 chân 13 công tắc đèn chân 11 công tắc đèn mát Kéo tiếp điểm relay đèn đầu đóng Đèn Hi sáng: (+) ắc – quy tiếp điểm relay đèn đầu H1 (H3) mát Đèn báo pha sáng: (+) ắc – quy tiếp điểm relay đèn đầu C10 chân 12 công tắc đèn chân 9 công tắc đèn mát | 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  | e |  | 2,0 |
|  |  | Khi Dimmer SW gạt qua High: Điện áp tại chân 12 là 0V là tốt Khi Dimmer SW chưa gạt qua High: Điện áp tại chân 12 là 12V là tốt | 1,0 1,0 |
| 2 |  |  | 4,0 |
|  | a |  | 1,0 |
|  |  | Điện đi từ: (+) ắcquycầu chì wipermôtơ phun nướcdiodechân 8 công tắc gạt nướcchân 16 công tắc gạt nướcmát Môtơ phun nước hoạt động | 0,5 0,5 |
|  | b |  | 1,0 |
|  |  | Điện đi từ: (+) ắcquycầu chì wiperchân 18 công tắc gạt nướcchân 7 công tắc gạt nướcchân 2 môtơ gạt nướcmát Môtơ gạt nước ở tốc độ thấp | 0,5 0,5 |
|  | c |  | 2,0 |
|  |  | Điện đi từ: (+) ắcquycầu chì wiperchân 18 công tắc gạt nướcchân 13 công tắc gạt nướcchân 1 môtơ gạt nướcmát Môtơ gạt nước ở tốc độ cao Sau đó bật Off điện đi từ: (+) ắcquycầu chì wiperchân 4 môtơ gạt nước chân 3 môtơ gạt nướcchân 4 công tắc gạt nướcchân 7 công tắc gạt nước-chân 2 môtơ gạt nướcmát Môtơ gạt nước tiếp tục quay đến điểm dừng rồi ngừng hẳn | 0,5 0,5 0,5 0,5 |
|  |  | TỔNG CỘNG | 10 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)