| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ

Học phần: CƠ SỞ KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH

Đề số 01

Lớp:  15TCN-LĐL	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Bài 1: (4 điểm) Không khí (µ=29 kg/kmol) trong xilanh giãn nở đẳng nhiệt ở nhiệt độ t = 30oC, từ thể tích V1= 0,2m3, áp suất p1= 6bar đến thể tích V2 = 0,6m3.

a/ Xác định khối lượng khí G trong xilanh.

b/ Tính công thể tích L.

c/ Tính lượng nhiệt Q cần cung cấp

Bài 2: (3 điểm) Xác định enthanpy của môi chất R22, biết:

a/ Điểm a, biết nhiệt độ -20C

b/ Điểm b, biết áp suất 15,315 bar

c/ Điểm 2, biết nhiệt độ 300C, độ khô 0,2

d/ Điểm 3, biết áp suất 16 bar, entropy 1,9301kJ/kg.K

Bài 3: (3 điểm) Một ống dẫn hơi có bằng thép có đường kính d1/d2= 120/140 mm, 1= 55 W/(m.K), bên ngoài được bọc một lớp cách nhiệt có 2= 0,09 W/(m.K), nhiệt độ bề mặt trong tw1= 300oC và nhiệt độ bề mặt ngoài tw3= 50oC. Tính chiều dày lớp cách nhiệt biết tổn thất nhiệt trên đường ống q= 300 W/m

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ

Học phần: CƠ SỞ KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH

Lớp:  15TCN - LĐL	     Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 01

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | Xác định khối lượng khí G trong xilanh. |  |
|  |  |  | 0,5 |
|  |  |  | 1 |
|  | b | Tính công thể tích L |  |
|  |  |  | 0,5 |
|  |  | kJ | 1 |
|  | c | Tính lượng nhiệt Q cần cung cấp |  |
|  |  | kJ | 1 |
| 2 |  |  |  |
|  | a | Điểm a, biết nhiệt độ -20C 497,65kJ/kg | 0,5 |
|  | b | Điểm b, biết áp suất 15,315 bar 715,58kJ/kg | 0,5 |
|  | c | Điểm 2, biết nhiệt độ 300C, độ khô 0,2 571,922kJ/kg | 1 |
|  | d | Điểm 3, biết áp suất 16 bar, entropy 1,9301kJ/kg.K 801,02kJ/kg | 1 |
| 3 |  |  |  |
|  |  |  | 0,5 |
|  |  |  | 0,5 |
|  |  | Thay số vào, ta tính được d3 224mm | 1 |
|  |  | Vậy bề dày cách nhiệt: | 1 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ

Học phần: CƠ SỞ KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH

Đề số 02

Lớp:  15TCN-LĐL	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Bài 1: (4 điểm) Một bình kín có thể tích V= 0,03m3 chứa không khí ( =29kg/kmol) ở nhiệt độ t1 = 30oC, áp suất p1 = 3 bar. Nung nóng khí trong bình tăng thêm 150oC mà bình không vỡ.

a/ Hỏi quá trình nung nóng này có thông số nào (áp suất, nhiệt độ, thể tích) không thay đổi? Vì sao?

b/ Tính khối lượng khí G trong bình.

c/ Tính nhiệt lượng Q cần cung cấp.

d/ Tính áp suất sau khi nung p2

Bài 2: (2 điểm) Xác định enthanpy của môi chất R22, biết:

a/ Điểm a, biết nhiệt độ -400C

b/ Điểm b, biết áp suất 17,226 bar

c/ Điểm 2, biết nhiệt độ 350C, độ khô 0,7

d/ Điểm 3, biết áp suất 7 bar, entropy 1,877kJ/kg.K

Bài 3: (4 điểm) Vách phẳng 2 lớp, biết lớp thứ nhất có bề dày 1= 120 mm, hệ số dẫn nhiệt là 1 = 0,7 W/(m.K); lớp thứ 2 có có bề dày 2 = 200 mm, hệ số dẫn nhiệt là 2 = 0,5 W/(m.K). Nhiệt độ mặt trong tw1= 300oC, mặt ngoài tw3= 50oC.

a/ Tính mật độ dòng nhiệt q

b/ Xác định nhiệt độ tiếp xúc giữa 2 lớp tw2

c/ Nếu hoán vị lớp thứ nhất và thứ 2, thì nhiệt độ tiếp xúc giữa 2 lớp tw2’ sẽ bằng bao nhiêu? Biết nhiệt độ mặt trong và mặt ngoài vẫn không đổi.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ

Học phần: CƠ SỞ KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH

Lớp:  15TCN - LĐL	     Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a | Quá trình này là quá trình đẳng tích (thể tích không đổi) vì bình không vỡ. | 0,5 |
|  | b | Tính khối lượng khí G trong bình. | 0,5 |
|  |  |  | 0,5 |
|  | c | Tính nhiệt lượng Q cần cung cấp | 0,5 |
|  |  |  | 0,5 |
|  | d | Tính áp suất sau khi nung p2 | 0,5 |
|  |  |  | 0,5 |
|  |  |  | 0,5 |
| 2 |  |  |  |
|  | a | Điểm a, biết nhiệt độ -400C 454,46kJ/kg | 0,5 |
|  | b | Điểm b, biết áp suất 17,266 bar 716,3kJ/kg | 0,5 |
|  | c | Điểm 2, biết nhiệt độ 350C, độ khô 0,7 663,126kJ/kg | 0,5 |
|  | d | Điểm 3, biết áp suất 7 bar, entropy 1,877kJ/kg.K 753,13kJ/kg | 0,5 |
| 3 |  |  |  |
|  | a | Tính mật độ dòng nhiệt q |  |
|  |  |  | 0,5 |
|  |  |  | 0,5 |
|  | b | Xác định nhiệt độ tiếp xúc giữa 2 lớp tw2 |  |
|  |  |  | 0,5 |
|  |  |  | 0,5 |
|  | c | Nếu hoán vị lớp thứ nhất và thứ 2, thì nhiệt độ tiếp xúc giữa 2 lớp tw2’ sẽ bằng bao nhiêu? |  |
|  |  | q vẫn như cũ nên: |  |
|  |  |  | 1 |
|  |  |  | 1 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ