| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Học phần:  BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT - SỬA CHỮA Ô TÔ

Lớp:  14TC-Ô1,2   Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: ( 2,0 điểm)

Trình bày các nguyên tắc của quá trình tháo các chi tiết của động cơ ?

Câu 2: ( 2,0 điểm)

Trình bày quy trình kiểm tra áp suất nhớt ?

Câu 3: ( 3,0 điểm)

Vẽ sơ đồ mạch điện điều khiển quạt làm mát động cơ. Trình bày cách kiểm tra rờ le, công tắc nhiệt độ nước, quạt điện của sơ đồ mạch trên ?

Câu 4: ( 3,0 điểm)

Vẽ hình và trình bày các bước kiểm tra hư hỏng của mạch báo áp suất nhớt động cơ trên ô tô ?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)	          (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT - SỬA CHỮA Ô TÔ

Lớp:  14TC-Ô1,2     Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Trình bày các nguyên tắc của quá trình tháo các chi tiết của động cơ ? | 2,0 |
|  |  | Khi tháo rã bất kỳ một động cơ nào ta cần tuân thủ một số nguyên tắc sau: + Những cặp lắp ghép yêu cầu độ chính xác cao về bề mặt, vị trí đường tâm thì ta hạn chế tháo, rã. + Trước khi tháo cần chú ý dấu, đánh dấu (nếu chưa có) các chi tiết chuyển động và cần đảm bảo tính trọn bộ của chúng. Ví dụ nắp và thân thanh truyền, piston-segment . + Những cụm không cần tháo thì đưa ngay sang xưởng chuyên sửa chữa. Ví dụ máy phát, máy khởi động… + Các chi tiết sau khi tháo ra phải để đúng chổ, sắp xếp theo thứ tự. Đặc biệt chú ý không được để chi tiết máy này lẫn lộn sang máy khác. + Khi tháo phải nắm được quy trình tháo, phải có đầy đủ dụng cu chuyên dùng, thao tác chính xác đảm bảo an toàn cho chi tiết, bản thân và những người xung quanh. | 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 |
| 2 |  | Trình bày quy trình kiểm tra áp suất nhớt ? | 2,0 |
| 3 |  | Bước 1: Dùng SST tháo công tắc áp suất nhớt ra khỏi động cơ . Bước 2: Gắn đồng hồ đo áp suất nhớt vào vị trí công tắc áp suất nhớt; Bước 3: Khởi động động cơ và hâm nóng động cơ đạt nhiệt độ bình thường. Bước 4: Đọc giá trị trên đồng hồ đo ở các chế độ dưới đây: - Nổ cầm chừng áp suất nhớt phải lớn 0,5kG/cm2 ; - Ở số vòng quay trục khuỷu khoảng 3000vòng/phút thì áp lực nhớt phải từ 2,5 – 3,5 kG/cm2 - Nếu áp suất nhỏ hơn quy định ta phải kiểm tra bơm nhớt hoặc xem hệ thống có bị rò rỉ không? Bước 5: Tháo đồng hồ đo ra, thoa một lớp keo vào ren của công tắc áp suất nhớt và lắp công tắc áp suất nhớt vào lại. Kiểm tra sự rò rỉ nhớt. Vẽ sơ đồ mạch điện điều khiển quạt làm mát động cơ. Trình bày cách kiểm tra rờ le, công tắc nhiệt độ nước, quạt điện của sơ đồ mạch trên | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 3,0 |
| 4 |  | Vẽ hình và chú thích đúng, đầy đủ : Bước 1: Kiểm tra rờ le quạt. - Cấp điện vào hai đầu cuộn dây, dùng đồng hồ VOM đo thông mạch hai đầu tiếp điểm nếu thấy thông mạch thì rờ le còn tốt. Nếu không thông mạch thì rờ le hư. - Nếu rờ le hư thì thay rờ le. Bước 2: kiểm tra công tắc nhiệt độ nước làm mát. - Đun công tắc nhiệt thời gian trong nước nóng đến khoảng 80oC - Dùng đồng hồ VOM đo ở thang đo Ω nếu thấy thông mạch thì công tắc còn tốt. Nếu không thấy thông mạch thì thay công tắc nhiệt độ nước làm mát. Bước 3: Kiểm tra điện trở mô-tơ quạt nếu giá trị điện trở đúng tiêu chuẩn thì còn tốt Gợi ý: có thể cấp “+” và “-” vào hai đầu dây quạt, nếu quạt quay thì còn sử dụng được. Vẽ hình và trình bày các bước kiểm tra hư hỏng của mạch báo áp suất nhớt động cơ trên ô tô ? | 1,0 0,125 0,5 0,125 0,125 0,125 0,5 0,25 0,25 3,0 |
|  |  | Vẽ hình và chú thích đúng, đầy đủ : Bước 1: - Mở công tắc máy ON, quan sát đèn báo nhớt trên táp-lô - Nếu đèn sáng thì mạch còn tốt - Nếu đèn không sáng thì thực hiện bước 2 Bước 2: - Rút giắc nối ở công tắc áp suất nhớt kích vào mát động cơ - Nếu đèn sáng chứng tỏ công tắc áp suất bị hư - Nếu đèn không sáng chứng tỏ mạch đấu dây bị đứt ở chổ nào đó, phải dò dây và đấu lại mạch. Bước 3: Tháo công tắc báo nhớt ra ngoài. Bước 4: - Dùng đồng hồ VOM để thang x10 để kiểm tra. Dí một que đo của đồng hồ vào vỏ cảm biến, một que đo còn lại dí vào đầu nối dây của cảm biến. - Nếu kim đồng hồ không lên thì công tắc áp suất nhớt bị hư. Thay mới - Nếu kim đồng hồ lên, ta kiểm tra tiếp theo bước 3. Bước 5: - Dùng gió nén khoảng 1 kg/cm2 thổi vào lỗ ở công tắc áp suất trong khi vẫn giữ hai que đo ở vị trí như trên. - Nếu kim đồng hồ trở về số 0 là công tắc áp suất còn tốt. - Nếu kim đồng hồ không trở về số 0 là công tắc áp suất bị hư. | 0,75 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)						     (Ký và ghi rõ họ tên)