# Bài 4

# ĐIỀU  KHI ỂN  ĐỘNG C Ơ  SERVO

# 1.1.MỤC TIÊU:

- Cài đặt được các thông số cơ bản của bộ điều khiển động cơ Servo Panasonic.

- Điều khiển được tốc độ, chiều quay động cơ Servo Panasonic.

- Sửa chữa được các hư hỏng thông thường.

# 1.2.DỤNG CỤ,VẬT TƯ ,THIẾT BỊ:

- Mô hình máy phay CNC.

- Đồng hồ VOM

- Máy tính

- Kìm cắt,  tuốc nơ vít dẹp,  tuốc nơ vít pake.

# 1.3.CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

Bước 1: Khảo sát sơ đồ bộ điều khiển động cơ Servo Panasonic.

Bộ điều khiển không có nắp bảo vệ

Bộ điều khiển có nắp bảo vệ

Chân Kiểm Tra

Nối nguồn xoay chiều

Nối Điện Trở hãm ngoài

Nối đất

Nối đến động cơ servo

Led hiển thị

Nút nhấn nhập dữ liệu

Đầu nối

CN NET , CN SER

Nối đến

mạch điều khiển

Nối đến Encoder

Mode

Nắp

Hình 4.1: Bộ điều khiển động cơ Servo Panasonic.

Hình 4.2: Sơ đồ đấu dây mạch động lực

Hình 4.3:	Sơ đồ đấu dây mạch điều khiển

Chức năng các chân

| Loại | Tên Gọi | Kí hiệu | Số Chân |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguồn cung cấp | Nguồn của tín hiệu điều khiển | COM + | 7 |
|  |  | COM - | 41 |
| Ngõ vào điều khiển | Ngõ vào servo-on | SRV-ON | 29 |
|  | Ngõ vào đặt tốc độ 0 | ZEROSPD | 26 |
|  | Ngõ vào đặt chế độ điều khiển | C-MODE | 32 |
|  | Ngõ vào xóa cảnh báo | A-CLR | 31 |
|  | Ngõ vào cấm quay ngược | CCWL | 9 |
|  | Ngõ vào cấm quay thuận | BV CWL | 8 |
| Ngõ ra điều khiển | Ngõ ra sẵn sàng | S-RDY | 35 |
|  | Ngõ ra cảnh báo | ALM | 37 |
|  | Ngõ ra vị trí cuối hay tốc độ đã đặt | COIN | 39 |
| Ngõ vào tín hiệu tương tự |  | SPR/TRQR | 14 |
|  |  | GND | 15 |
|  | Ngõ vào giới hạn moment quay thuận | CWTL | 18 |
|  |  | GND | 17 |
|  | Ngõ vào giới hạn moment quay ngược | CCWTL | 16 |
|  |  | GND | 17 |
|  | Ngõ vào điều khiển moment | TRQR | 14 |
|  |  | GND | 15 |
|  | Tín hiệu hiển thị tốc độ | SPM | 43 |
|  |  | GND | 17 |
|  | Tín hiệu hiển thị moment | IM | 42 |
|  |  | GMD | 17 |
| Ngõ vào xung điều khiển | Ngõ vào xung điều khiển | PULS1 | 3 |
|  |  | PULS2 | 4 |
|  | Ngõ vào xung điều khiển | SIGN1 | 5 |
|  |  | SIGN2 | 6 |
| Ngõ vào điều khiển | Ngõ vào xóa bộ đếm | CL | 30 |
|  | Cấm xung điều khiển | INH | 33 |
| Ngõ ra mã hóa | Ngõ ra pha A | OA + | 21 |
|  |  | OA- | 22 |
|  | Ngõ ra pha B | OB+ | 48 |
|  |  | OB - | 49 |
|  | Ngõ ra pha Z | OZ + | 23 |
|  |  | OZ - | 24 |
|  |  | CZ | 19 |
|  | Nối mass | GND | 13.15,17 |
|  | Nối võ | FG | 50 |

Hình4.4:  Vị trí các chân trên đầu nối J3

Hình 4.5: Sơ đồ nối dây đến bộ mã hóa xung (Encoder)

Hình 4.6:  Vị trí các chân trên đầu nối J2

Chức năng các chân

| Tên gọi | Ký hiệu | Số chân |
| --- | --- | --- |
| Đầu không vôn | 0V | 1 |
| Đầu không vôn | 0V | 2 |
| Đầu dương 5 vôn | +5V | 3 |
| Đầu dương 5 vôn | +5V | 4 |
| Không nối | NC | 5 |
| Không nối | NC | 6 |
| Ngõ ra A | A | 7 |
| Ngõ ra A đảo | A | 8 |
| Ngõ ra B | B | 9 |
| Ngõ ra B đảo | B | 10 |
| Ngõ ra Z | Z | 11 |
| Ngõ ra Z đảo | Z | 12 |
| Không nối | NC | 13 |
| Không nối | NC | 14 |
| Không nối | NC | 15 |
| Không nối | NC | 16 |
| Ngõ ra RX | RX | 17 |
| Ngõ ra RX đảo | RX | 18 |
| Không nối | NC | 19 |
| Nối vỏ | FG | 20 |

Bảng các thông số

| LOẠI | THÔNG SỐ |  | CÔNG DỤNG | CHẾ ĐỘ | GIẢI ĐIỀU CHỈNH | THÔNG SỐ CHUẨN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thông số dành cho người sử dụng | 0 | 0 | Tên trục | T.S.P | 0-9 | 0 |
|  | 0 | 1 | Chọn hiển thị ban đầu | T.S.P | 0-2 | 1 |
|  | 0 | 2 | Chọn chế độ điều khiển | T.S.P | 0-5 | 1 |
|  | 0 | 3 | Độ lợi vòng tốc độ | T.S.P | 25-350 | * |
|  | 0 | 4 | Hằng thời gian vòng tốc độ | T.S.P | 1-1000 | * |
|  | 0 | 5 | Bộ lọc tốc độ | T.S.P | 0-4 | 4 |
|  | 0 | 6 | Giới hạn momen | T.S.P | 0-400 | * |
|  | 0 | 7 | Cấm giới hạn momen | S.P | 0/1 | 1 |
|  | 0 | 8 | Độ lợi biểu thị tốc độ | T.S.P | 0-3 | 0 |
|  | 0 | 9 | Ngõ vào cấm driver | T.S.P | 0/1 | 1 |
|  | 0 | A | Hãm động năng | T.S.P | 0-3 | 0 |
|  | 0 | B | Tử số độ giảm xung | T.S.P | 1-10000 | 10000 |
|  | 0 | C | Mẫu số độ giảm xung | T.S.P | 1-10000 | 10000 |
|  | 0 | D | Đảo xung | T.S.P | 0-3 | 0 |
|  | 0 | E | Không dùng |  |  |  |
|  | 0 | F | Dùng nội bộ |  |  |  |
| Thông số dành cho người sử dụng | 1 | 0 | Thời gian tăng giảm | S | 0 - 5000 | 0 |
|  | 1 | 1 | Không dùng | T.S.P |  |  |
|  | 1 | 2 | Tốc độ đến | T.S | 0 - 10000 | 1000 |
|  | 1 | 3 | Độ lợi trong chế độ điều khiển tốc độ | T.S | 10 - 2600 | 225/150 |
|  | 1 | 4 | Đảo ngõ vào trong chế độ điều khiển tốc độ | T.S | 0/1 | 0 |
|  | 1 | 5 | Offset trong chế độ điều khiển tốc độ | T.S | -127 - 127 | 0 |
|  | 1 | 6 | Chọn tốc độ ngoài / trong | T.S | 0/1 | 0 |
|  | 1 | 7 | Xóa chế độ dừng khi tốc độ về không | T.S | 0/1 | 1 |
|  | 1 | 8 | Tốc độ nội đầu tiên | T.S | -7000- 7000 | 0 |
|  | 1 | 9 | Không dùng |  |  |  |
|  | 1 | A | Độ lợi ngõ vào trong chế độ điều khiển momen | T | 25 - 2500 | 250 |
|  | 1 | B | Đảo ngõ vào trong chế độ điều khiển momen | T | 0/1 | 0 |
|  | 1 | C | Offset trong chế độ điều khiển tốc độ | T | -127 - 127 | 0 |
|  | 1 | D | Lọc điều khiển tốc độ | T.S.P | 0 -2500 | 0 |
|  | 1 | E | Không dùng |  |  |  |
|  | 1 | F | Không dùng |  |  |  |
| Thông số dành cho người sử dụng | 2 | 0 | Độ lợi trong chế độ điều khiển vị trí | P | 10 - 1000 |  |
|  | 2 | 1 | Tốc độ tiến | P | 0 -100 | 0 |
|  | 2 | 2 | Dải kết thúc vị trí | P | 0 - 32766 | 10 |
|  | 2 | 3 | Giới hạn lỗi vị trí | P | 1 – 32766 | 30000 |
|  | 2 | 4 | Bỏ giới hạn lỗi vị trí | P | 0/1 | 0 |
|  | 2 | 5 | Tử số độ tăng giảm tần số xung điều khiển | P | 1 – 10000 | 10000 |
|  | 2 | 6 | Mẫu số độ tăng giảm tần số xung điều khiển | P | 1 – 10000 | 10000 |
|  | 2 | 7 | Độ tăng | P | 1 - 4 | 4 |
|  | 2 | 8 | Chọn mức ngõ ra | P | 0 – 3 | 0 |
|  | 2 | 9 | Chế độ ngõ vào xung điều khiển | P | 0 – 3 | 1 |
|  | 2 | B | Lọc tiến | P | 0 – 6400 | 0 |
|  | 2 | C | Không dùng |  |  |  |
|  | 2 | D | Dùng nội bộ |  |  |  |
|  | 2 | E | Dùng nội bộ |  |  |  |
|  | 2 | F | Dùng nội bộ |  |  |  |
| Thông số hệ thống | 3 | 0 | Cực từ động cơ | Thông số thiết lập do nhà máy sản suất Không thay đổi được các thông số này |  |  |
|  | 3 | 1 | Xung điều khiển bộ mã hóa xung |  |  |  |
|  | 3 | 2 | Tỷ số J/T |  |  |  |
|  | 3 | 3 | Độ lợi tuyến tính dòng |  |  |  |
|  | 3 | 4 | Độ lợi tích hợp dòng |  |  |  |
|  | 3 | 5 | Mức quá tốc độ |  |  |  |
|  | 3 | 6 | Momen ra cực đại |  |  |  |
|  | 3 | 7 | Thời hằng quá tải |  |  |  |
|  | 3 | 8 | Tiêu chuẩn quá tải |  |  |  |
|  | 3 | 9 | Dùng nội bộ |  |  |  |
|  | 3 | B | Dùng nội bộ |  |  |  |
|  | 3 | C | Dùng nội bộ |  |  |  |
|  | 3 | D | Dùng nội bộ |  |  |  |
|  | 3 | E | Dùng nội bộ |  |  |  |
|  | 3 | F | Dùng nội bộ |  |  |  |

Bước 2:  Chọn các chế độ  ( hình 4.7)

- Cấp nguồn cho bộ điều khiển động cơ Servo. Màn hình hiển thị

- Nhấn nút    SET    để cài đặt các chế độ hiển thị. Nhấn nút lên, xuống     để chọn.

- Nhấn nút   MODE   để cài đặt các thông số. Nhấn nút  lên, xuống     để chọn.

- Nhấn nút    SET    để đặt giá trị chọn.

- Nhấn nút   MODE   để lưu vào bộ nhớ. Nhấn nút    SET    để đặt giá trị chọn.

- Nhấn nút   MODE   để vào chế độ điều chỉnh. Nhấn nút  lên xuống     để chọn.

- Nhấn nút    SET    để đặt giá trị chọn.

- Nhấn nút   MODE   để vào chế độ phụ. Nhấn nút  lên xuống     để chọn.

- Nhấn nút    SET    để đặt giá trị chọn.

- Nhấn nút   MODE   để trở về trạng thái đầu.

Bước 3:  Cài đặt các thông số ( hình 4.8)

- Cấp nguồn cho bộ điều khiển động cơ Servo.

- Nhấn nút   SET.

- Nhấn nút   MODE.

- Nhấn nút  lên, xuống để chọn thông số thích hợp.

- Nhấn nút   SET.

- Nhấn nút  lên, xuống để chọn giá trị thích hợp.

- Nhấn nút   SET để lưu vào bộ nhớ.

- Nhấn nút   MODE.

- Nhấn nút   SET.

- Nhấn  và giữ nút  lên   trong 3 giây, cho đến khi hiện ra chữ  FINISH hay RESET.

Cấp nguồn

Hình 4.7:  Chọn các chế độ.

Hình 4.8:  Cài đặt các thông số

Bước 4: Kiểm tra  động cơ Servo

Đấu dây theo sơ đồ sau:

Hình 4.9:  Sơ đồ nối dây và các thông số  khi kiểm tra động cơ Servo.

- Dùng VOM giai đo Rx1  đo RL1,r =  0 Ω , RL3,t =  0 Ω .

- Đặt QS0 =1 , QS1 =1, QS2 =1 , QS3 =1, QS4 =1.

- Dùng VOM giai đo 220VAC  đo UL1,L3 = 220VAC.

- Dùng VOM giai đo 50VDC  đo U11,W = 24VDC.

- Dùng VOM giai đo 50VDC  đo U7,41 = 24VDC.

- Dùng VOM giai đo 50VDC  đo U7,29 = 24VDC.

- Kiểm tra các thông số   Pr02 = 0;  Pr04 = 1;  Pr42 = 1;  Pr43 = 1.

- Nhấn P3. Màn hình hiển thị bộ điều khiển động cơ Servo hiển thị

- Kiểm tra các ngõ vào: in- 0 =  A, in- 2 =  -- ,  in- 3 =  -- ,  in- 8 =  -- ,  in- A =  --

- Chọn chế độ

- Nhấn nút  SET

- Nhấn và giữ nút đi lên   cho đến khi hiển thị

- Nhấn  và giữ nút qua trái     cho đến khi hiển thị

Bước 5: Điều khiển   động cơ Servo

- Nhấn  và giữ nút . Động cơ chạy thuận .Vị trí của trục  động cơ  r =

- Nhấn  và giữ nút  . Động cơ chạy nghịch .Vị trí của trục động cơ  r =

Bước 6: Thay đổi tốc độ   động cơ Servo

Làm thế nào để thay đổi tốc độ của động cơ ?

# 1.4.CÁC HƯ HỎNG – NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC:

| HƯ HỎNG | NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC |  |
| --- | --- | --- |
| ERROR 11 | Kém áp | Kiểm tra nguồn vào. Điều chỉnh điện áp cho phù hợp |
| ERROR 12 | Quá áp | Kiểm tra nguồn vào. Điều chỉnh điện áp cho phù hợp |
| ERROR 14 | Quá dòng Các đầu U,V,W nối tắt | Ngắt động cơ điện ra khỏi mạch, đóng điện lại. Nếu lại xuất hiện lỗi, thay bộ điều khiển Kiểm tra và nối lại |
| ERROR 22 | Tiếp xúc giữa 11 đầu dây của encoder và bộ điều khiển không tốt | Kiểm tra và nối lại |
| ERROR 26 | Quá tốc độ | Giảm tốc độ |
| Động cơ không quay | Chưa cấp nguồn Chưa có tín hiệu Servo on Cài đặt các thông số chưa đúng | Kiểm tra và cấp đúng nguồn Kiểm tra SRV –ON = A Kiểm tra và cài đặt các thông số |