Bài 7

RÁP MẠCH GIAO TIẾP ĐÈN CÔNG SUẤT LỚN

DÙNG MOC 3020

- Mục đích yêu cầu:

- Mục đích:

  - Ráp được mạch giao tiếp đèn công suất lớn dùng moc 3020

- Yêu cầu:

    - Vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch in

    - Làm được mạch in

    - Điều khiển được độ sáng đèn tròn

    - Giải thích được nguyên lý làm việc

- Thiết bị - vật liệu – dụng cụ thực hành:

    - Linh kiện theo sơ đồ  mạch

    - Đèn trò 220V

    - Máy hiện sóng

    - Đồng hồ V,A

- Các bước tiến hành :

Bước 1:   Khảo sát sơ đồ mạch giao tiếp đèn công suất lớn dùng moc 3020 sau:

Hình 5.1  Mạch  giao tiếp đèn công suất lớn dùng moc 3020

Bước 2:   Vẽ  mạch in

Hình 3.2  Mạch in mạch  giao tiếp đèn công suất lớn dùng moc 3020

Bước 3:   Kiểm tra linh kiện.

Bước 4:  Ráp linh kiện lên mạch in.

Bước 5:  Kiểm tra sự chắc chắn của các mối hàn, các điểm hàn có bị nối tắt không...

Bước 6:  Cấp nguồn 24 VDC cho mạch, đấu động cơ 24VDC vào ngõ ra. Đưa xung kích vào đầu PWN. Động cơ quay theo chiều thuận khi chân DIRL ở mức cao (5V).

Động cơ quay theo chiều thuận khi chân DIRL ở mức thấp  (0V).

- Các hư hỏng ,nguyên nhân và biện pháp khắc phục

| Hư hỏng | Nguyên nhân và biện pháp khắc phục |  |
| --- | --- | --- |
| Đèn không sáng | Không có nguồn Không có xung vào Động cơ hư Linh kiện hư Mối hàn không tốt Mạch in sai | Cấp nguồn Kiểm tra xung vào Kiểm tra và thay thế Kiểm tra và thay thế Kiểm tra và hàn lại Mạch in sai |
| Đèn không thay đổi độ sáng | Linh kiện hư Mối hàn không tốt Mạch in sai | Kiểm tra và thay thế Kiểm tra và hàn lại Mạch in sai |