Bài 1

TẠO CHƯƠNG TRÌNH ARDUINO

- Mục đích yêu cầu:

- Mục đích:

  - Nhận biết các ngõ vào ra của mạch Arduino

  - Kết nối được mạch Arduino với máy tính

- Yêu cầu:

  - Cài đặt được chương trình Arduino

  - Tạo chương trình và lưu chương trình

  - Nạp được chương trình và chạy thử

- Thiết bị - vật liệu - dụng cụ thực hành:

- Máy tính

- Kít thí nghiệm Arduino

- Các bước thực hiện

Bước 1:   Khảo sát mạch Arduino

Arduino Uno là một bo mạch vi điều khiển dựa trên chip Atmega328P. Uno có 14 chân I/O digital ( trong đó có 6 chân xuất xung PWM), 6 chân Input analog, 1 thạch anh 16MHz, 1 cổng USB, 1 jack nguồn DC, 1 nút reset.

Sơ đồ chi tiết của Uno R3:

Hình 1  Sơ đồ chi tiết của Uno R3

Thông số kỹ thuật – Uno R3

| Vi điều khiển | Atmega328P |
| --- | --- |
| Điện áp hoạt động | 5V |
| Điện áp cấp (hoạt động tốt) | 7 – 12 V |
| Điện áp cấp (giới hạn) | 6 – 12 V |
| Chân I/O digital | 14 ( có 6 chân xuất xung PWM) |
| Chân Input analog | 6 (A0 – A5) |
| Dòng điện mỗi chân I/O | 20 mA |
| Dòng điện chân 3.3V | 50 mA |
| Bộ nhớ Flash | 32 kB (Atmega328P) – trong đó 0.5 kB dùng cho bootloader. |
| SRAM | 2 kB (Atmega328P) |
| EEPROM | 1 kB (Atmega328P) |
| Tốc độ xung nhịp | 16 MHz |
| Kích thước | 68.6 x 53.4 mm |
| Trọng lượng | 25 g |

I/O Pins

Sơ đồ chân của vi điều khiển ATmega328P:

♦ Digital: Các chân I/O digital (chân số 2 – 13 ) được sử dụng làm chân nhập, xuất tín hiệu số thông qua các hàm chính : pinMode(), digitalWrite(), digitalRead(). Điện áp hoạt động là 5V, dòng điện qua các chân này ở chế độ bình thường là 20mA, cấp dòng quá 40mA sẽ phá hỏng vi điều khiển.

♦ Analog :Uno có 6 chân Input analog (A0 – A5), độ phân giải mỗi chân là 10 bit (0 – 1023 ). Các chân này dùng để đọc tín hiệu điện áp 0 – 5V (mặc định) tương ứng với 1024 giá trị, sử dụng hàm analogRead().

♦ PWM : các chân được đánh số 3, 5, 6, 9, 10, 11; có chức năng cấp xung PWM (8 bit) thông qua hàm analogWrite().

♦ UART: Atmega328P cho phép truyền dữ liệu thông qua hai chân 0 (RX) và chân 1 (TX).

Hình 2  Sơ đồ chân của Atmega328

Nguồn

Có hai cách cấp nguồn chính cho bo mạch Uno: cổng USB và jack DC.

Giới hạn điện áp cấp cho Uno là 6 – 20V. Tuy nhiên, dải điện áp khuyên dùng là 7 – 12 V (tốt nhất là 9V). Lý do là nếu nguồn cấp dưới 7V thì điện áp ở ‘chân 5V’  có thể thấp hơn 5V và mạch có thể hoạt động không ổn định; nếu nguồn cấp lớn hơn 12V có thể gấy nóng bo mạch hoặc phá hỏng.

Các chân nguồn trên Uno:

-  Vin : chúng ta có thể cấp nguồn cho Uno thông qua chân này. Cách cấp nguồn này ít được sử dụng.

-  5V : Chân này có thể cho nguồn 5V từ bo mạch Uno. Việc cấp nguồn vào chân này hay chân 3.3 V đều có thể phá hỏng bo mạch.

-  3.3V : Chân này cho nguồn 3.3 V và dòng điện maximum là 50mA.

-  GND: chân đất.

Bước 2:   Khởi động chương trình Arduino

Nhấp vào biểu tượng      trên màn hình

Biểu tượng Arduino xuất hiện trên màn hình

Hình 3  Biểu tượng Arduino

Hình 4  Giao diện Arduino

Bước 3:   Mở chương trình mẫu  chớp tắt đèn

Hình 5 Mở chương trình mẫu chớp tắt đèn

Bước 4:  Đọc chương trình

Hình 6  Chương trình mẫu chớp tắt đèn

Bước 5: Chọn bo Arduino Uno

Hình 7 Chọn bo Arduino Uno

Bước 6:   Nhấp vào Verify   biểu tượng    để kiểm tra code của chương trình. Một vệt sáng lan dần từ trái qua phải, ở dưới màn hình cho biết chương trình đang biên dịch đoạn mã:

Hình 8  Biên dịch đoạn mã

Hình 9 Thông báo biên dịch đoạn mã  xong

Bước 7:  Kết nối bo Arduino vào cổng USB máy tính. Thông báo nối ở cổng COM6 hiện ra

Hình 10 Thông báo nối ở cổng COM6

Bước 8:   Chuyển kết nối bo Arduino với máy tính

Hình 11 Chuyển sang COM6

Bước 9:   Nạp chương trình vào bo Arduino

Nhấn vào biểu tượng Upload

Hình12 Thông báo đã nạp chương trình vào bo Arduino

Bước 10:   Kiểm tra hoạt động của đèn nối vào chân 13

Đèn nối vào chân 13 chớp tắt chu kỳ 1 giây.

Hình13 Đèn nối vào chân 13 chớp tắt chu kỳ 1 giây.

- Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

| Hư hỏng | Nguyên nhân và biện pháp khắc phục |  |
| --- | --- | --- |
| Không nạp được chương trình | Chưa kết nối đúng com Chọn loại bo Arduino sai Bo Arduino hư Dây USB hư | Kết nối lại Chọn lại Thay bo khác Kiểm tra và thay thế |
| Đèn led không chớp tắt | Chương trình sai Đèn led hư Đặt các giá trị sai | Kiểm tra và nạp lại Kiểm tra và thay thế Kiểm tra và nạp lại |