Bài 5

ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

- Mục đích yêu cầu:

- Mục đích:

  - Điều khiển được động cơ DC

  - Điều khiển được động cơ bước, động cơ Servo

- Yêu cầu:

  - Giải thích được chương trình

  - Nạp được chương trình và chạy thử

  - Chỉnh sửa được chương trình

- Thiết bị - vật liệu - dụng cụ thực hành:

- Máy tính

- Kít thí nghiệm Arduino

- Các bước thực hiện

Bước 1:  Ráp mạch điều khiển động cơ Servo RC

- Sơ đồ nối dây:

Hình 1  Sơ đồ nối dây

- Chương trình:

#include <Servo.h>

Servo myservo; 					//

int angle = 0; 						//

void setup()

{

myservo.attach(9); 					//

}

void loop()

{

for(angle = 0; angle < 180; angle += 1) 		//

{				//

myservo.write(angle);					//

delay(20);						//

}

for(angle = 180; angle >= 1; angle -= 1) 		//

{

myservo.write(pos);					//

delay(20);						//

}

}

- Nạp chương trình và chạy thử

Bước 2:  Ráp mạch điều khiển động cơ  Servo RC bằng biến trở

- Sơ đồ nối dây như hình 2

Hình 2  Sơ đồ nối dây

- Chương trình:

#include <Servo.h>

Servo myservo;						 //

int potpin = 0;						 //

int val;								//

void setup()

{

myservo.attach(9); 					//

}

void loop()

{

val = analogRead(potpin);					//

val = map(val, 0, 1023, 0, 179);			//

myservo.write(val);					//

delay(15);					//

}

- Nạp chương trình và chạy thử

Bước 3:  Ráp mạch điều khiển động cơ DC

Hình 3  Sơ đồ nối dây

- Chương trình:

/*

Điều khiển qua cổng serial

Nhập từ Số '0' đến  '9' . '0' là tắt, '9'  tốc độ cực đại

*/

const int motorPins = 3; 				//

void setup()

{

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

if ( Serial.available()) {

char ch = Serial.read();

if(ch >= '0' && ch <= '9')				//

{

int speed = map(ch, '0', '9', 0, 255);

analogWrite(3, speed);

Serial.println(speed);

}

else

{

Serial.print("Unexpected character ");

Serial.println(ch);

}

}

}

- Nạp chương trình và chạy thử

Bước 4:  Ráp mạch điều khiển chiều quay  động cơ

Hình 4  Sơ đồ nối dây

- Chương trình:

/*

- Điều khiển chiều quay qua cổng nối tiếp

* phím + và – đặt chiều quay, các phím khác dừng động cơ

*/

const int in1Pin = 5; 					//

const int in2Pin = 4;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(in1Pin, OUTPUT);

pinMode(in2Pin, OUTPUT);

Serial.println("phím + và – đặt chiều quay, các phím khác dừng động cơ ");

}

void loop()

{

if ( Serial.available()) {

char ch = Serial.read();

if (ch == '+')

{

Serial.println("CW");

digitalWrite(in1Pin,LOW); digitalWrite(in2Pin,HIGH);

}

else if (ch == '-')

{

Serial.println("CCW"); digitalWrite(in1Pin,HIGH); digitalWrite(in2Pin,LOW);

}

else

{

Serial.print("Stop motor"); digitalWrite(in1Pin,LOW); digitalWrite(in2Pin,LOW);

}

}

}

- Nạp chương trình và chạy thử

Bước 5:  Ráp mạch điều khiển chiều quay và tốc độ  động cơ

Hình 5  Sơ đồ nối dây

- Chương trình:

/*

- Điều khiển chiều quay qua cổng nối tiếp

* phím + và – đặt chiều quay, số 0 dừng, số 9 tốc độ cực đại

*/

const int enPin = 5; 					//

const int in1Pin = 7; 					//

const int in2Pin = 4;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(in1Pin, OUTPUT);

pinMode(in2Pin, OUTPUT);

Serial.println("Tốc độ (0-9) ,  + hay – để chọn chiều quay");

}

void loop()

{

if ( Serial.available()) {

char ch = Serial.read();

if(ch >= '0' && ch <= '9')				//

{

int speed = map(ch, '0', '9', 0, 255);

analogWrite(enPin, speed);

Serial.println(speed);

}

else if (ch == '+')

{

Serial.println("CW");

digitalWrite(in1Pin,LOW); digitalWrite(in2Pin,HIGH);

}

else if (ch == '-')

{

Serial.println("CCW"); digitalWrite(in1Pin,HIGH); digitalWrite(in2Pin,LOW);

}

else

{

Serial.print("Unexpected character "); Serial.println(ch);

}

}

}

- Nạp chương trình và chạy thử

- Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

| Hư hỏng | Nguyên nhân và biện pháp khắc phục |  |
| --- | --- | --- |
| Không nạp được chương trình | Chưa kết nối đúng com Chọn loại bo Arduino sai Bo Arduino hư Dây USB hư | Kết nối lại Chọn lại Thay bo khác Kiểm tra và thay thế |
| Đèn led không chớp tắt | Chương trình sai Đèn led hư Đặt các giá trị sai | Kiểm tra và nạp lại Kiểm tra và thay thế Kiểm tra và nạp lại |
| Phím nhấn không tác động | Chương trình sai Phím nhấn hư Đặt các giá trị sai | Kiểm tra và nạp lại Kiểm tra và thay thế Kiểm tra và nạp lại |