Bài 6

TẠO ÂM THANH

- Mục đích yêu cầu:

- Mục đích:

  - Tạo ra âm thanh đơn giản

  - Tạo giai điệu

- Yêu cầu:

  - Giải thích được chương trình

  - Nạp được chương trình và chạy thử

  - Chỉnh sửa được chương trình

- Thiết bị - vật liệu - dụng cụ thực hành:

- Máy tính

- Kít thí nghiệm Arduino

- Các bước thực hiện

Bước 1:  Tạo ra âm thanh đơn giản

- Sơ đồ nối dây:

Hình 1  Sơ đồ nối dây

- Chương trình:

const int speakerPin = 9;						//

const int pitchPin = 0;								//

const int durationPin = 1;

void setup()

{

}

void loop()

{

int sensor0Reading = analogRead(pitchPin);			//

int frequency = map(sensor0Reading, 0, 1023, 100,5000); 	//

int duration = 250;							//

tone(speakerPin, frequency, duration);				//

delay(1000); 								//

}

- Nạp chương trình và chạy thử

Bước 2:  Tạo  giai điệu

- Sơ đồ nối dây như hình 2

Hình 2  Sơ đồ nối dây

- Chương trình:

const int speakerPin = 9; 				//

char noteNames[] =	{'C','D','E','F','G','a','b'};

unsigned int frequencies[] = {262,294,330,349,392,440,494};

const byte noteCount = sizeof(noteNames); 	//

//

char score[] = "CCGGaaGFFEEDDC GGFFEEDGGFFEED CCGGaaGFFEEDDC ";

const byte scoreLen = sizeof(score); 			//

void setup()

{

}

void loop()

{

for (int i = 0; i < scoreLen; i++)

{

int duration = 333; 					//

playNote(score[i], duration); 			//

}

delay(4000);						 //

}

void playNote(char note, int duration)

{

//

for (int i = 0; i < noteCount; i++)

{

//

if (noteNames[i] == note) 				//

tone(speakerPin, frequencies[i], duration); 	//

}

//

delay(duration);

}

- Nạp chương trình và chạy thử

- Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

| Hư hỏng | Nguyên nhân và biện pháp khắc phục |  |
| --- | --- | --- |
| Không nạp được chương trình | Chưa kết nối đúng com Chọn loại bo Arduino sai Bo Arduino hư Dây USB hư | Kết nối lại Chọn lại Thay bo khác Kiểm tra và thay thế |
| Loa không phát âm thanh | Chương trình sai Loa hư Đặt các giá trị sai | Kiểm tra và nạp lại Kiểm tra và thay thế Kiểm tra và nạp lại |
| Biến trở không tác động | Chương trình sai Biến trở hư Đặt các giá trị sai | Kiểm tra và nạp lại Kiểm tra và thay thế Kiểm tra và nạp lại |