Bài 7

ĐIỀU KHIỂN XA

- Mục đích yêu cầu:

- Mục đích:

  - Nhận tín hiệu từ bộ điều khiển xa của tivi

  - Giải mã tín hiệu từ bộ điều khiển xa

- Yêu cầu:

  - Giải thích được chương trình

  - Nạp được chương trình và chạy thử

  - Chỉnh sửa được chương trình

- Thiết bị - vật liệu - dụng cụ thực hành:

- Máy tính

- Kít thí nghiệm Arduino, TSOP 1738

- Các bước thực hiện

Bước 1:  Nhận tín hiệu từ bộ điều khiển xa của tivi

- Sơ đồ nối dây:

Hình 1  Sơ đồ nối dây

- Chương trình:

#include <IRremote.h> // thư viện hỗ trợ IR remote

const int receiverPin = 8; // chân digital 8 dùng để đọc tín hiệu

IRrecv irrecv(receiverPin); // tạo đối tượng IRrecv mới

decode_results results;// lưu giữ kết quả giải mã tín hiệu

void setup()

{

Serial.begin(9600);// serial baudrate 9600

irrecv.enableIRIn(); // start the IR receiver

}

void loop()

{

if (irrecv.decode(&results)) // nếu nhận được tín hiệu

{

Serial.println(results.value, HEX); // in ra Serial Monitor

delay(200);

irrecv.resume(); // nhận giá trị tiếp theo

}

}

- Nạp chương trình và chạy thử

Sau khi upload đoạn code trên, mở cửa sổ Serial và bấm các nút của remote, tùy loại remote sẽ có giá trị trả về khác nhau như sau:

Hình 2  Mã các phím trên remote

Ví dụ:  Phím số1 là 0x10, phím số2 là 0x810…

Bước 2:  sử dụng Remote để bật tắt led

- Sơ đồ nối dây như hình 2

Hình 2  Sơ đồ nối dây

- Chương trình:

#include <IRremote.h> 		// thư viện hỗ trợ IR remote

const int receiverPin = 8; 		// chân digital 8 dùng để đọc tín hiệu

IRrecv irrecv(receiverPin); 	// tạo đối tượng IRrecv mới

decode_results results;		// lưu giữ kết quả giải mã tín hiệu

const int RED = 7;		// LED đỏ

const int YELLOW = 6;		// LED vàng

const int GREEN = 5;		// LED xanh

/* trạng thái của các LEDs*/

boolean stateRED = false;

boolean stateYELLOW = false;

boolean stateGREEN = false;

void setup()

{

Serial.begin(9600);		// serial

irrecv.enableIRIn(); 		// start the IR receiver

pinMode(RED, OUTPUT);

pinMode(YELLOW, OUTPUT);

pinMode(GREEN, OUTPUT);

}

// translate IR signals

void translateIR()

{

switch(results.value)

{

case 0x10:  stateRED = !stateRED;

digitalWrite(RED, stateRED);

break;

case 0x810: stateYELLOW = !stateYELLOW;

digitalWrite(YELLOW, stateYELLOW);

break;

case 0x410: stateGREEN = !stateGREEN;

digitalWrite(GREEN, stateGREEN);

break;

case 0xA90: stateRED = stateYELLOW = stateGREEN = false;

digitalWrite(RED, 0);

digitalWrite(YELLOW, 0);

digitalWrite(GREEN, 0);

}

}

void loop()

{

if (irrecv.decode(&results)) 	// nếu nhận được tín hiệu

{

translateIR();

Serial.println(results.value, HEX);

delay(200);

irrecv.resume(); 		// nhận giá trị tiếp theo

}

}

- Nạp chương trình và chạy thử

Bước 3:  Giải mã tín hiệu từ bộ điều khiển xa của tivi

- Sơ đồ nối dây như hình 3

Hình 3  Sơ đồ nối dây

- Chương trình:

#include <IRremote.h>

IRsend irsend;				// gửi tín hiệu hồng hoại

const int CH1 = 7;			// nút số 1

const int CH2 = 8;			// nút số 2

const int CH3 = 9;			// nút số 3

const int POWER = 10;			// nút Power

void setup()

{

Serial.begin(9600);

/* điện trở nội kéo lên cho tất cả nút bấm*/

pinMode(CH1, INPUT_PULLUP);

pinMode(CH2, INPUT_PULLUP);

pinMode(CH3, INPUT_PULLUP);

pinMode(POWER, INPUT_PULLUP);

}

void loop()

{

if (digitalRead(CH1) == 0)		// khi nút RED được nhấn

irsend.sendSony(0x10, 12);		// gửi tín hiệu HEX 0x10, 12 bits

else if (digitalRead(CH2) == 0)		// khi nút YELLOW được nhấn

irsend.sendSony(0x810, 12);		// gửi tín hiệu HEX 0x810, 12 bits

else if (digitalRead(CH3) == 0)		// khi nút GREEN được nhấn

irsend.sendSony(0x410, 12);		// gửi tín hiệu HEX 0x410, 12 bits

else if (digitalRead(POWER) == 0)	// khi nút POWER được nhấn

irsend.sendSony(0xA90, 12);		// gửi tín hiệu HEX 0xA90, 12 bits

delay(50);

}

- Nạp chương trình và chạy thử

- Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

| Hư hỏng | Nguyên nhân và biện pháp khắc phục |  |
| --- | --- | --- |
| Không nạp được chương trình | Chưa kết nối đúng com Chọn loại bo Arduino sai Bo Arduino hư Dây USB hư | Kết nối lại Chọn lại Thay bo khác Kiểm tra và thay thế |
| Không nhận được tín hiệu | Chương trình sai Bộ thu hồng ngoại hư Đặt các giá trị sai | Kiểm tra và nạp lại Kiểm tra và thay thế Kiểm tra và nạp lại |
| Phím nhấn không tác động | Chương trình sai Phím nhấn hư Đặt các giá trị sai | Kiểm tra và nạp lại Kiểm tra và thay thế Kiểm tra và nạp lại |