MITSUBISHI PLC

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH – LẬP TRÌNH KẾT NỐI CC-LINK: TRUYỀN DỮ LIỆU GIỮA MASTER (Q-CPU) VÀ 1 SLAVE (FX-CPU)

- Mục đích:

Qua bài thí nghiệm học viên hiểu rõ cách thức cấu hình, lập trình truyền dữ liệu giữa master và slave thông qua CC-Link của Mitsubishi.

- Hướng dẫn sử dụng thiết bị.

  - Tìm hiểu các ngõ vào ra được kết nối với mô hình để thuận tiện cho lập trình điều khiển.

  - Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình FX-CPU và Q-CPU trước khi lập trình.

  - Mô hình sử dụng nguồn điện 1 pha 220VAC – 50Hz.

- Yêu cầu cơ bản:

  - Về phần cứng:

    - Trạm Master bao gồm:

        - Q-CPU (Trong ví dụ sau dùng Q02HCPU)

        - Module CC-Link QJ61BT11N

        - Các module ngõ vào/ra số, vào/ra tương tự (QX42, QY42P, Q64AD, Q64DAN)

    - Trạm Slave bao gồm:

        - FX-CPU (Trong ví dụ sau dùng FX3u-32M)

        - Module CC-Link FX3u-64CCL

        - Module vào/ra tương tự (FX3u-3A-ADP)

        - Màn hình HMI GOT1000

  - Về phần mềm:

    - Phần mềm lập trình GX Work2: để lập trình cho Q-CPU và FX-CPU

    - Phần mềm thiết kế GT Work3: để thiết kế màn hình HMI GOT1000

- Kết nối dây tín hiệu CC-Link

Hình 1

Kết nối giữa Master và các Slave theo Hình 1. Ở 2 đầu CC-Link (Trạm Master và trạm Slave cuối) nối thêm điện trở giữa 2 chân DA và DB

- Cấu hình CC-Link cho Master/Slave:

            - B1: Khởi động chương trình GX Works2

Start => All Programs => MELSOFT Application => GX Works2 => GX Works2

            - B2: Chọn New Project

- Project Type (Loại Project): Chọn “Simple Project”, chọn “Use Label”

- PLC Series (Dòng PLC): Chọn “QCPU (Q mode)”

- PLC Type (Loại PLC): Chọn “Q02/Q02H”

- Language (Ngôn ngữ lập trình): Chọn “Ladder”

            - B3: Cài đặt thông số cho PLC “PLC Parameter”

- Trong phần Navigation => Chọn “Parameter” => Chọn “PLC Parameter” => Xuất hiện bảng “Parameter Setting”

- Chọn “PLC RAS”

- Trong mục “Operation mode when there is an Error” => Chọn “Continue” cho mục “Computation error”

- Chọn mục “I/O Assignment

  - Trong phần “I/O Assignment”: Ta cấu hình phần cứng cho các thiết bị trên trạm Master theo như thiết bị thực tế

    - Vị trí “0” là của PLC: Chọn “Model” cho PLC (Q02/Q02H)

4a. Chọn “Select PLC Type” => Xuất hiện 1 bảng

4b. Trong “Type” chọn “CPU”

4c. Trong “PLC type” chọn “Q02/Q02H”

      - Chọn OK

    - Vị trí “1” là module MELSEC/H: Ở đây ta chọn “Intelligent”, “Model” bỏ trống, “Points” chọn 32 points, “Start XY” chọn 0000 (0000-001F)

    - Vị trí “2” là module CC-Link: Ở mục “Type” chọn “Intelligent”, “Model” bỏ trống, “Points” chọn 32 points, “Start XY” chọn 0020 (0020-003F)

    - Vị trí “3” là module Digital Input: Ở mục “Type” chọn “Input”, “Model” chọn QX42, “Points” chọn 64 points, “Start XY” chọn 0040 (0040-007F)

4d. Chọn “New Module” => Xuất hiện 1 bảng

4e. Trong “Module Type”: Chọn “Input Module”

4f. Trong “Module Name”: Chọn “QX42”

4g. Trong “Base No.”: Chọn “Main Base” nếu có nhiều Base

4h. Trong “Slot No.”: Chọn vị trí trống tiếp theo (VD: 2)

4i. Trong “XY address”: Gõ vào “0040”

      - Chọn OK

    - Vị trí “4” là module Digital Output: Ở mục “Type” chọn “Output”, “Model” chọn QY42P, “Points” chọn 64 points, “Start XY” chọn 0080 (0080-00BF)

    - Vị trí “5” là module Analog Input: Ở mục “Type” chọn “Intelligent”, “Model” chọn Q64AD, “Points” chọn 16 points, “Start XY” chọn 00C0 (00C0-00CF)

    - Vị trí “6” là module Analog Output: Ở mục “Type” chọn “Intelligent”, “Model” chọn Q64DAN, “Points” chọn 16 points, “Start XY” chọn 00D0 (00D0-00DF)

    - Vị trí “7-8” chọn Empty

  - Trong phần “Base Setting”

    - Trong phần “Main”: Mục “Base Model Name” chọn tên của thanh ray Q38B, “Power Model Name” chọn tên module nguồn “Q61P”, “Slots” chọn “8”

- Sau khi cài đặt cấu hình phần cứng

5.1 Chọn “Check” xem có Error không

5.2 Chọn “End” để kết thúc và lưu cấu hình

            - B4: Cấu hình module Analog Input:

- Chọn “Intelligent Function Module” => Chọn module Analog Input “Q64AD” => Chọn “Switch Setting” => Xuất hiện 1 bảng

- Trong đây ta có chọn ngõ vào cho từng kênh (+/-10V, 0-10V, 4~20mA,…)

      - Sau khi chọn xong, click OK

- Chọn “Parameter” => Xuất hiện 1 bảng

- Trong phần “A/D conversion enable/disable setting” Chọn “Enable” cho từng kênh (nếu muốn sử dụng hết 4 kênh)

- Chọn “Auto_Refresh” => Xuất hiện 1 bảng

- Trong phần “Digital output value”: Nhập vào địa chỉ thanh ghi để lưu dữ liệu Digital được chuyển từ analog sang cho từng kênh

      - Kết thúc phần Analog Input

            - B5: Cấu hình module Analog Output:

- Chọn “Intelligent Function Module” => Chọn module Analog Output “Q64DAN” => Chọn “Switch Setting” => Xuất hiện 1 bảng

- Trong đây ta có chọn ngõ vào cho từng kênh (+/-10V, 0-10V, 4~20mA,…)

      - Sau khi chọn xong, click OK

- Chọn “Parameter” => Xuất hiện 1 bảng

- Trong phần “D/A conversion enable/disable setting” Chọn “Enable” cho từng kênh (nếu muốn sử dụng hết 4 kênh)

- Chọn “Auto_Refresh” => Xuất hiện 1 bảng

- Trong phần “Digital value”: Nhập vào địa chỉ thanh ghi để lưu dữ liệu Digital để chuyển ra analog out cho từng kênh

      - Kết thúc phần Analog Output

            - B6: Cấu hình phần mềm CC-Link:

- Chọn “Parameter” => “Network Parameter” => “CC-Link” => Xuất hiện 1 bảng

- Trong ô “Number of Modules” Chọn “1”

- Tick vào phần “Set the station information in the CC-Link configuration window”

- Trong “Start I/O No.”: gõ vào “0020” (đây là địa chỉ “Start XY” của module CC-Link trong phần “PLC Parameter”)

- Trong “Type”: Chọn “Master Station”

- Trong “Mode”: Chọn “Remote Net (Ver.2 Mode)” (nếu dùng CC-Link V2)

- Trong “Remote input(RX)”: gõ vào “X1000” (đây là địa chỉ bắt đầu của ngõ vào RX, dùng để giao tiếp với Slave thông qua CC-Link)

- Trong “Remote output(RY)”: gõ vào “Y1000” (đây là địa chỉ bắt đầu của ngõ ra RY, dùng để giao tiếp với Slave thông qua CC-Link)

- Trong “Remote register(RWr)”: gõ vào “W0” (đây là địa chỉ bắt đầu của thanh ghi RWr, dùng để giao tiếp với Slave thông qua CC-Link)

- Trong “Remote register(RWw)”: gõ vào “W1000” (đây là địa chỉ bắt đầu của thanh ghi RWw, dùng để giao tiếp với Slave thông qua CC-Link)

- Trong “Special Relay(SB)”: gõ vào “SB0” (đây là địa chỉ bắt đầu của relay đặc biệt SB, dùng để giao tiếp với Slave thông qua CC-Link)

- Trong “Special Register(SW)”: gõ vào “SW0” (đây là địa chỉ bắt đầu của thanh ghi đặc biệt SB, dùng để giao tiếp với Slave thông qua CC-Link)

- Trong “Retry Count”: Gõ “3”

- Trong “Automatic Reconnection Station Count”: Gõ “1”

- Trong “PLC Down Select”: Chọn “Stop”

- Trong “Scan Mode Setting”: Chọn “Asynchronous”

- Trong “Station Information Setting”: click vào “CC-Link Configuration Setting” (mục này để cấu hình cho các Slave kết nối vào Master)

=> Xuất hiện bảng sau:

- Chọn “General CC-Link Module” => Chọn “Gen. Intelligent Device Station” (do Slave của ta là FX-CPU)

- Click “Gen. Intelligent Device Station” và kéo thả vào vùng (2)

- Slave được thêm vào sẽ xuất hiện tại đây

              - “Station type”: Chọn “Intelligent Device Station”

              - “Version”: Chọn “Ver.2”

              - “# of STA Occupied”: Chọn 1->4 tùy theo mục đích sử dụng (ở đây ta chọn số trạm bị slave chiếm giữ: nghĩa là số trạm chiếm giữ càng nhiều, số ngõ vào/ra dùng cho kết nối qua CC-Link dùng cho Slave đó càng nhiều, điều này cũng đồng nghĩa với các Slave có thể kết nối vào sẽ giảm đi)

                - Đối với Slave là “I/O Station”: chỉ chiếm 1 station

                - Đối với Slave là “Analog Input/Output”: số station bị chiếm tùy thuộc vào loại model.

                - Đối với Slave là “Intelligent Device”, “CPU PLC”: số station bị chiếm có thể tùy chọn từ 1-4 để tiết kiếm số ngõ vào/ra cho các Slave khác

              - “Expanded Cyclic Setting”:

• Chức năng truyền thông dữ liệu mà giao tiếp thông tin giữa các Master và Slave 1 cách tự động theo chu kỳ.

• Truyền Cyclic có thể gửi / nhận dữ liệu bit và dữ liệu word.

Dữ liệu Bit: ngõ vào từ xa (RX), ngõ ra từ xa (RY)

Dữ liệu Word: thanh ghi từ xa (RWR (ngõ vào), RWW (ngõ ra))

• N: truyền thông N có thể được thực hiện giữa các Master và Slave, và các thông tin đầu ra từ bất kỳ các trạm được gửi đến tất cả những trạm khác.

Chức năng giao tiếp này tạo điều kiện phân cấp cấu hình hệ thống điều khiển của từng thiết bị điều khiển.

Ở đây ta chọn “Double” (thay đổi Single/Double/Quadruple/Octuple sẽ thay đổi số ngõ vào/ra chiếm giữ)

      - Sau khi cấu hình xong, ta chọn “CC-Link Configuration” => Chọn “Close with Reflecting Setting”

      - Sau khi làm tất cả các bước trên

- 1. Chọn “Check” xem có Error không

- 2. Chọn “End” để kết thúc và lưu cấu hình

*** Lưu ý: đối với phần “# of STA Occupied” và “Expanded Cyclic Setting”: ta phải cấu hình phần cứng cho Slave tương ứng với cấu hình trong phần mềm, nếu không CC-Link sẽ báo lỗi

            - B7: Cấu hình CC-Link phần cứng cho Master:

              - “Station number setting switch” (Số thứ tự của Trạm): Đối với Master phải đặt là 00 {vị trí 0(x10) và vị trí 0(x1)}

              - “Tranmission rate/mode setting switch” (Tốc độ truyền): đặt 156 kbps/online (vị trí 0)

            - B8: Cấu hình CC-Link phần cứng cho Slave:

              - “Station number”: đặt số trạm trong phạm vi từ 1-64 (nếu đặt 0 hoặc từ 65-99 sẽ báo lỗi), ở đây ta chọn 01 {vị trí 0(x10) và vị trí 1(x1)}

              - “Com Setting – B Rate”: Tốc độ truyền thông: đặt 156 kbps/online (vị trí 0)

              - “Com Setting – Station”: Số trạm chiếm giữ: Ta chọn switch theo cấu hình trong phần mềm CC-Link, ở đây ta chọn “2 Stations, Double, Ver.2” (vị trí 5)

            - B9: Kiểm tra kết nối CC-Link:

Bật nguồn cho Master và Slave, trong phần mềm GX Works2 chọn “Diagnostics” => “CC-Link Diagnostics”

Ta có bảng sau:

      - Master

      - Slave

      - Trạng thái kết nối: Thành công “Data linking”

Nếu trường hợp CC-Link có lỗi, ta sẽ có bảng sau:

- Slave bị lỗi

- Trạng thái kết nối: Ngắt kết nối (Loop Error)

- Xem thông tin lỗi

- Chọn Slave muốn xem lỗi

- Chọn “Selected Station Error Information” để xem thông tin lỗi

- Liệt kê các lỗi của Station

Để sửa lỗi, cần kiểm tra những điều sau:

- Kiểm tra thông số của Master/Slave có đúng chưa

- Số trạm của Slave có thể không đúng

- Tốc độ truyền khác so với Master

- Dây kết nối CC-Link có thể hỏng hoặc chưa kết nối đúng

- Dây kết nối CC-Link có thể bị nhiễu

- Điện trở kết thúc nối chưa đúng

- Có thể có Station tắt nguồn hoặc quá áp

- Số trạm của Master không phải là 0

- Switch Setting của Intelligent Module trên master chọn không đúng

- Giới thiệu CC-Link:

CC-Link là giao tiếp truyền thông với một tốc độ cao, hiệu suất cao, mạng công nghiệp công nghệ cho phép các thiết bị từ nhiều nhà sản xuất để giao tiếp trong một hệ thống, kiểm soát nhanh chóng xác định (ứng dụng cho điều khiển phân tán). CC-Link là một mạng lưới mở kiến ​​trúc ban đầu được phát triển bởi Mitsubishi Electric, một nhà lãnh đạo toàn cầu trong tự động hóa và các sản phẩm điều khiển chuyển động. CC-Link sau đó trở thành một công nghệ mở và được quản lý bởi Hiệp hội Đối tác CC-Link với các văn phòng trên toàn thế giới. Ngày nay có hơn 1400 đối tác liên kết. Các công ty này cung cấp một loạt của hơn 1100 sản phẩm CC-Link tương thích bao gồm các máy tính công nghiệp, PLC, robot, servo, ổ đĩa, van đa tạp, kỹ thuật số và analog I/O, bộ điều khiển nhiệt độ, bộ điều khiển lưu lượng, và nhiều người khác.

Hiệp hội Đối tác CC-Link tồn tại để hỗ trợ các công ty thành viên, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong việc phát triển CC-Link tương thích các sản phẩm, tiến hành kiểm tra sự phù hợp, và để thúc đẩy các sản phẩm này tương thích với thị trường.

Mỗi Master Station có thể kết nối tối đa 64 Slave Station

Kết nối giữa các Slave với Master trong CC-Link

- Giao tiếp giữa Master với các Slave trong CC-Link:

- Giao tiếp với Trạm I/O

Trạng thái ON/OFF của công tắc hoặc đèn chỉ thị được truyền thông bằng Remote Input RX và Remote Output RY

- Giao tiếp với Trạm thiết bị

Tín hiệu để bắt tay với Trạm thiết bị (yêu cầu nội, cờ báo lỗi, …) được giao tiếp dùng Remote Input RX và Remote Output RY. Dữ liệu cấu hình tới Trạm thiết bị được giao tiếp dùng Remote registers RWw và RWr.

- Giao tiếp với Trạm cục bộ

Giao tiếp giữa Master và Trạm cục bộ dùng 2 phương pháp: Truyền thông chu kỳ (Cyclic tranmission) và Truyền thông tạm thời (Transient tranmission)

        - Truyền thông chu kỳ

Dữ liệu giao tiếp giữa các PLC CPUs có thể thực hiện trong mode N:N dùng dữ liệu bit (Remote Input RX và Remote Output RY) và dữ liệu word (Remote registers RWw và RWr).

        - Truyền thông tạm thời

Quá trình đọc (RIRD) hay ghi (RIWT) của thiết bị CPU và bộ nhớ đệm của Trạm cục bộ có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào.

- Giao tiếp với Trạm thiết bị thông minh

Giao tiếp giữa Master và Trạm thiết bị thông minh dùng 2 phương pháp: Truyền thông chu kỳ (Cyclic tranmission) và Truyền thông tạm thời (Transient tranmission)

- Truyền thông chu kỳ

Tín hiệu để bắt tay với Trạm thiết bị thông minh (vị trí bắt đầu, vị trí hoàn tất,…) được giao tiếp dùng Remote Input RX và Remote Output RY. Dữ liệu số (số vị trí bắt đầu, giá trị hiện tại,…) được giao tiếp dùng Remote registers RWw và RWr.

- Truyền thông tạm thời

Quá trình đọc (RIRD) hay ghi (RIWT) của bộ nhớ đệm của Trạm thiết bị thông minh có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào.

- Giao tiếp giữa Q-CPU (Master) và FX-CPU (Slave) thông qua FX3u-64CCL:

Những thanh ghi cần phải ghi nhớ khi giao tiếp với Master

- [BFM#0 tới #7] Remote I/O (RX/RY)

[BFM#0 tới #7] Remote I/O (RX/RY) tương thích với FX2N-32CCL

Vùng dữ liệu này chỉ sẵn sàng khi Truyền thông chu kỳ mở rộng (Expanded cyclic tranmission) được đặt là “Single”.

Khi “Expanded cyclic tranmission” đặt là “Single”, những vùng dữ liệu sau cũng săn sàng:

        - RX/RY: BFM #0 tới #7

        - RX: BFM #64 tới #71 và RY: BFM #120 tới #127

| Số BFM | Read (Lệnh From) | Write (Lệnh To) |
| --- | --- | --- |
| #0 | RY00-0F | RX00-0F |
| #1 | RY10-1F | RX10-1F |
| #2 | RY20-2F | RX20-2F |
| #3 | RY30-3F | RX30-3F |
| #4 | RY40-4F | RX40-40F |
| #5 | RY50-5F | RX50-5F |
| #6 | RY60-6F | RX60-6F |
| #7 | RY70-7F | RX70-7F |

- [BFM#8 tới #23] Remote register (RWw/RWr)

[BFM#8 tới #23] Remote register (RWw/RWr) tương thích với FX2N-32CCL

Vùng dữ liệu này chỉ sẵn sàng khi Truyền thông chu kỳ mở rộng (Expanded cyclic tranmission) được đặt là “Single”.

Khi “Expanded cyclic tranmission” đặt là “Single”, những vùng dữ liệu sau cũng săn sàng:

- RWw/RWr: BFM #8 tới #23

- RWw: BFM #176 tới #191 và RWr: BFM #304 tới #319

| Số BFM | Read (Lệnh From) | Write (Lệnh To) |
| --- | --- | --- |
| #8 | RWw0 | RWr0 |
| #9 | RWw1 | RWr1 |
| #10 | RWw2 | RWr2 |
| #11 | RWw3 | RWr3 |
| #12 | RWw4 | RWr4 |
| #13 | RWw5 | RWr5 |
| #14 | RWw6 | RWr6 |
| #15 | RWw7 | RWr7 |
| #16 | RWw8 | RWr8 |
| #17 | RWw9 | RWr9 |
| #18 | RWwA | RWrA |
| #19 | RWwB | RWrB |
| #20 | RWwC | RWrC |
| #21 | RWwD | RWrD |
| #22 | RWwE | RWrE |
| #23 | RWwF | RWrF |

- [BFM#64 tới 77] Remote input (RX)

Dùng những địa chỉ bộ nhớ đệm Remote Input (RX) này, lệnh TO cho phép thông tin ON/OFF được gửi tới Master

| Số BFM | bit15 | bit14 | bit13 | bit12 | bit11 | bit10 | bit9 | bit8 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #64 | RX00F | RX00E | RX00D | RX00C | RX00B | RX00A | RX009 | RX008 | RX007 | RX006 | RX005 | RX004 | RX003 | RX002 | RX001 | RX000 |
| #65 | RX01F | RX01E | RX01D | RX01C | RX01B | RX01A | RX019 | RX018 | RX017 | RX016 | RX015 | RX014 | RX013 | RX012 | RX011 | RX010 |
| #66 | RX02F | RX02E | RX02D | RX02C | RX02B | RX02A | RX029 | RX028 | RX027 | RX026 | RX025 | RX024 | RX023 | RX022 | RX021 | RX020 |
| #67 | RX03F | RX03E | RX03D | RX03C | RX03B | RX03A | RX039 | RX038 | RX037 | RX036 | RX035 | RX034 | RX033 | RX032 | RX031 | RX030 |
| #68 | RX04F | RX04E | RX04D | RX04C | RX04B | RX04A | RX049 | RX048 | RX047 | RX046 | RX045 | RX044 | RX043 | RX042 | RX041 | RX040 |
| #69 | RX05F | RX05E | RX05D | RX05C | RX05B | RX05A | RX059 | RX058 | RX057 | RX056 | RX055 | RX054 | RX053 | RX052 | RX051 | RX050 |
| #70 | RX06F | RX06E | RX06D | RX06C | RX06B | RX06A | RX069 | RX068 | RX067 | RX066 | RX065 | RX064 | RX063 | RX062 | RX061 | RX060 |
| #71 | RX07F | RX07E | RX07D | RX07C | RX07B | RX07A | RX079 | RX078 | RX077 | RX076 | RX075 | RX074 | RX073 | RX072 | RX071 | RX070 |
| #72 | RX08F | RX08E | RX08D | RX08C | RX08B | RX08A | RX089 | RX088 | RX087 | RX086 | RX085 | RX084 | RX083 | RX082 | RX081 | RX080 |
| #73 | RX09F | RX09E | RX09D | RX09C | RX09B | RX09A | RX099 | RX098 | RX097 | RX096 | RX095 | RX094 | RX093 | RX092 | RX091 | RX090 |
| #74 | RX0AF | RX0AE | RX0AD | RX0AC | RX0AB | RX0AA | RX0A9 | RX0A8 | RX0A7 | RX0A6 | RX0A5 | RX0A4 | RX0A3 | RX0A2 | RX0A1 | RX0A0 |
| #75 | RX0BF | RX0BE | RX0BD | RX0BC | RX0BB | RX0BA | RX0B9 | RX0B8 | RX0B7 | RX0B6 | RX0B5 | RX0B4 | RX0B3 | RX0B2 | RX0B1 | RX0B0 |
| #76 | RX0CF | RX0CE | RX0CD | RX0CC | RX0CB | RX0CA | RX0C9 | RX0C8 | RX0C7 | RX0C6 | RX0C5 | RX0C4 | RX0C3 | RX0C2 | RX0C1 | RX0C0 |
| #77 | RX0DF | RX0DE | RX0DD | RX0DC | RX0DB | RX0DA | RX0D9 | RX0D8 | RX0D7 | RX0D6 | RX0D5 | RX0D4 | RX0D3 | RX0D2 | RX0D1 | RX0D0 |

- [BFM#120 tới 133] Remote output (RY)

Những địa chỉ bộ nhớ đệm Remote Output (RY) này lưu giữ thông tin ON/OFF nhận được từ Master

Đọc những địa chỉ bộ nhớ đệm này dùng lệnh FROM cho phép dùng thông tin ON/OFF được lưu giữ.

| Số BFM | bit15 | bit14 | bit13 | bit12 | bit11 | bit10 | bit9 | bit8 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #120 | RY00F | RY00E | RY00D | RY00C | RY00B | RY00A | RY009 | RY008 | RY007 | RY006 | RY005 | RY004 | RY003 | RY002 | RY001 | RY000 |
| #121 | RY01F | RY01E | RY01D | RY01C | RY01B | RY01A | RY019 | RY018 | RY017 | RY016 | RY015 | RY014 | RY013 | RY012 | RY011 | RY010 |
| #122 | RY02F | RY02E | RY02D | RY02C | RY02B | RY02A | RY029 | RY028 | RY027 | RY026 | RY025 | RY024 | RY023 | RY022 | RY021 | RY020 |
| #123 | RY03F | RY03E | RY03D | RY03C | RY03B | RY03A | RY039 | RY038 | RY037 | RY036 | RY035 | RY034 | RY033 | RY032 | RY031 | RY030 |
| #124 | RY04F | RY04E | RY04D | RY04C | RY04B | RY04A | RY049 | RY048 | RY047 | RY046 | RY045 | RY044 | RY043 | RY042 | RY041 | RY040 |
| #125 | RY05F | RY05E | RY05D | RY05C | RY05B | RY05A | RY059 | RY058 | RY057 | RY056 | RY055 | RY054 | RY053 | RY052 | RY051 | RY050 |
| #126 | RY06F | RY06E | RY06D | RY06C | RY06B | RY06A | RY069 | RY068 | RY067 | RY066 | RY065 | RY064 | RY063 | RY062 | RY061 | RY060 |
| #127 | RY07F | RY07E | RY07D | RY07C | RY07B | RY07A | RY079 | RY078 | RY077 | RY076 | RY075 | RY074 | RY073 | RY072 | RY071 | RY070 |
| #128 | RY08F | RY08E | RY08D | RY08C | RY08B | RY08A | RY089 | RY088 | RY087 | RY086 | RY085 | RY084 | RY083 | RY082 | RY081 | RY080 |
| #129 | RY09F | RY09E | RY09D | RY09C | RY09B | RY09A | RY099 | RY098 | RY097 | RY096 | RY095 | RY094 | RY093 | RY092 | RY091 | RY090 |
| #130 | RY0AF | RY0AE | RY0AD | RY0AC | RY0AB | RY0AA | RY0A9 | RY0A8 | RY0A7 | RY0A6 | RY0A5 | RY0A4 | RY0A3 | RY0A2 | RY0A1 | RY0A0 |
| #131 | RY0BF | RY0BE | RY0BD | RY0BC | RY0BB | RY0BA | RY0B9 | RY0B8 | RY0B7 | RY0B6 | RY0B5 | RY0B4 | RY0B3 | RY0B2 | RY0B1 | RY0B0 |
| #132 | RY0CF | RY0CE | RY0CD | RY0CC | RY0CB | RY0CA | RY0C9 | RY0C8 | RY0C7 | RY0C6 | RY0C5 | RY0C4 | RY0C3 | RY0C2 | RY0C1 | RY0C0 |
| #133 | RY0DF | RY0DE | RY0DD | RY0DC | RY0DB | RY0DA | RY0D9 | RY0D8 | RY0D7 | RY0D6 | RY0D5 | RY0D4 | RY0D3 | RY0D2 | RY0D1 | RY0D0 |

- Lập trình giao tiếp Q-CPU (Master) và FX-CPU (Slave):

Chương trình chỉ để tham khảo, giáo viên có thể thay đổi chương trình phù hợp với bài giảng.

- Đối với Q-CPU (Master):