| ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM ## TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:  Trung cấp chuyên nghiệp

HỌC PHẦN:  KHÍ CỤ ĐIỆN

HỌC KỲ: I	NĂM HỌC:  2014 - 2015

Lớp: 14TC-Đ,ĐT	Ngày thi: ____/____/____

Thời gian thi:   60 phút

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, không được ghi vào đề, nộp lại đề)

 Nội dung đề: 01A

CÂU 1-30 : (Mỗi câu 0,3điểm)

01. 	Cầu dao là khí cụ điện dùng để:

A. 	Đóng ngắt mạch điện một cách tự động	B. 	Bảo vệ thấp áp

C. 	Đóng ngắt mạch điện điều khiển bằng tay ở mạng hạ áp 	D. 	Bảo vệ quá tải

02. Thực tế có ba loại tiếp xúc tiếp điểm của khí cụ điện là: tiếp xúc điểm; tiếp xúc mặt và …

A.  Tiếp xúc giữa hình nón - mặt phẳng	B.  Tiếp xúc giữa mặt cầu - mặt phẳng

C.  Tiếp xúc giữa hình trụ và mặt phẳng	D.  Tiếp xúc đường

03. 	Công tắc là khí cụ đóng ngắt mạch điện bằng tay hoặc tác động cơ khí, thường dùng ở mạng điện …. có điện áp nhỏ hơn … và có dòng điện nhỏ hơn …

A. 	Hạ áp …380V…10A	B. 	Cao áp …1000V…10A

C. 	Hạ áp …1000V…10A	D. 	Hạ áp …220V…10A

04.  Công tắc tơ có …mắc ở mạch động lực và… mắc ở mạch điều khiển

Hình 6.1a

A. 	Cuộn dây … tiếp điểm phụ

B.  Cuộn dây … tiếp điểm chính

C. 	Tiếp điểm chính…cuộn dây

D.  Tiếp điểm phụ … tiếp điểm chính

05. Hãy chọn Áp tô mát đúng với hình 6.1a

A. 	Áp tô mát dạng nhiệt.

B. Áp tô mát dòng điện cực tiểu.

C. Áp tô mát bảo vệ dòng điện cực đại.

D. Áp tô mát bảo vệ thấp áp

06. 	Đối với các thiết bị khí cụ điện như cầu dao, CB, công-tắc-tơ, … khi đóng mạch hay cắt mạch điện thì hồ quang sẽ xuất hiện…

A.  Trên vị trí tiếp điểm   	B.  Trên cuộn dây

C.  Trên dây dẫn	                                            D.  Trên dây lò xo phản kháng

07.  Khởỉ động từ là khí cụ điện để điều khiển động cơ và ….. động cơ khỏi quá tải

A.  Bảo vệ 	B.  Điều khiển 	C.  Đảo chiều quay	D.  Khởi động

08.  Rơ le nhiệt có …mắc ở mạch động lực và… mắc ở mạch điều khiển

A. Tiếp điểm thường đóng ..  cuộn dây đốt nóng               B. Cuộn dây đốt nóng …tiếp điểm thường đóng

C.  Tiếp điểm thường mở ..  cuộn dây đốt nóng                 D.  Cuộn dây đốt nóng …tiếp điểm thường mở

09. CHỌN CÂU SAI: Ưu điểm của khởi động từ so với Áp tô mát.

A.  Tránh khởi động đồng thời các máy cùng lúc khi mất điện rồi có điện trở lại

B.  Truyền động bằng điện từ.

C.  Điều khiển từ xa	                                                 D.  Bảo vệ ngắn mạch tốt hơn

10. Khi chọn CB để lắp trên mạng điện hay cho một thiết bị điện cần chú ý đến IđmCB.Nếu một thiết bị hay phụ tải không ổn định thì chọn:

A.  IđmCB  < (1,25  1,5) Ipt	 B.  IđmCB  > (1,25  1,5) Ipt

C.  IđmCB  > Ipt	                                                                     D.  IđmCB  > (1,25  1,5)Kđt Ipt

11.  Khi rơ le nhiệt đã tác động và đã xử lí sự cố, muốn trở về trạng thái ban đầu, cần phải ấn ... nút này ở trên …

A.  Nút  phục hồi … tiếp điểm thường đóng                 B.  Nút  phục hồi … tiếp điểm thường mở

C.  Tiếp điểm thường đóng … nút  phục hồi                 D. TIếp điểm thường mở… nút  phục hồi

12. 	Khi sử dụng, nút nhấn chỉ lắp trên mạch …gắn trên dây….sau thiết bị bảo vệ

A. 	Động lực …trung tính	B. 	Điều khiển…pha

C. 	Điều khiển…trung tính	D. 	Động lực …pha

13. 	 Biện pháp cơ bản để khắc phục sói mòn trong các khí cụ có dòng điện từ 1  600A là rút ngắn độ dài hồ quang do ứng dụng các thiết bị dập hồ quang; sử dụng các vật liệu tiếp điểm chịu hồ quang và

A.  Giảm dòng tải khi đóng tiếp điểm	B.  Giảm điện áp khi đóng tiếp điểm

C.  Khử rung động khi đóng tiếp điểm	D.  Ngắt nguồn khi đóng tiếp điểm

14. Chỗ tiếp xúc điện của tiếp điểm của khí cụ điện hoạt động tốt cần thỏa yêu cầu : phải tiếp xúc chắc chắn đảm bảo sức bền cơ khí cao; không phát nóng quá nhiệt độ; Ổn định nhiệt và lực điện động khi có dòng điện ngắn mạch cực đại chạy qua và…

A.  Khi khí cụ điện hoạt động đóng hoặc mở thì chỗ tiếp xúc không phát nóng

B. Khi khí cụ điện hoạt động đóng hoặc mở thì chỗ tiếp xúc không bị mài mòn

C. Khi khí cụ điện hoạt động đóng hoặc mở thì chỗ tiếp xúc không có hồ quang

D.  Thích hợp với môi trường xung quanh, ít bị ôxy hóa

15. Hư hỏng thường gặp của công tắc là…,

A. 	Tiếp điểm tiếp xúc nhiều         B. Tiếp điểm tiếp xúc không tốt, bị biến dạng, tiếp điểm bị hàn dính

C.  Cơ cấu tác động tiếp xúc ít       D.  Cơ cấu tác động bị biến dạng

16. 	Rơ le thời gian có công dụng

A. 	Bảo vệ ngắn mạch	                                 B. Đóng ngắt mạch điện điều khiển bằng tay có định giờ

C. 	Bảo vệ quá tải	                                D. Điều khiển mạch có định giờ

17.  Công-tắc-tơ, loại được thiết lập sử dụng đối với các hộ tiêu thụ dòng điện xoay chiều có cos > 0,95 là loại …

A.  AC1	B.  AC3	C.  AC2 và AC4	D.  AC1 và AC2

18. 	Khởỉ động từ là khí cụ điện kết hợp giữa công tắc tơ và

A.  Rơle nhiệt 	B.  Nút nhấn 	C.  Cầu chì 	D.  Ap tô mát

19. Trong các mạch điều khiển và bảo vệ động cơ, rơ le nhiệt có …mắc nối tiếp cuộn dây công tắc tơ (CTT) và ….mắc nối tiếp với đèn báo hay chuông báo sự cố

A. 	Tiếp điểm thường đóng…. Tiếp điểm thường mở	B. 	Tiếp điểm thường mở…. Cuộn dây đốt nóng

C. 	Tiếp điểm thường đóng…. Cuộn dây đốt nóng	D. 	Lưỡng kim nhiệt…. Tiếp điểm thường đóng

20. Rơle thời gian (0n delay timer) hình 6.2 có tiếp điểm thường mở đóng chậm…….. tiếp điểm thường mở đóng ngay……..

A.  8-5………….1-4	B.  8-6………….1-4	C.  8-5………….2-7	D.  8-6………….1-3

21. Rơle điện áp dùng để bảo vệ các thiết bị điện khi:

A. 	Điện áp đặt vào thiết bị tăng hay giảm so với giá trị định mức

Hình 6.2a

B. 	Dòng điện, điện áp đặt vào thiết bị tăng hay giảm so với giá trị định mức

C. 	Dòng điện đặt vào thiết bị tăng hay giảm so với giá trị định mức

D. 	Điện áp đặt vào thiết bị giảm so với giá trị định mức

22. Theo hình 6.2a là ký hiệu tiếp điểm ………của rơle thời gian loại ………

A.  Tiếp điểm thường mở đóng chậm…On delay timer

B.  Tiếp điểm thường mở mở chậm… OFF delay timer

C.  Tiếp điểm thường đóng đóng chậm … OFF delay timer

D.  Tiếp điểm thường đóng mở chậm … On delay timer

23. Rơle thời gian (OFF delay timer) hình 6.3 có tiếp điểm thường đóng mở ngay đóng chậm…….. tiếp điểm thường mở đóng ngay……

A.  8-6………….1-4	B.  8-5………….1-3	C.  8-5………….2-7	D.  8-6………….1-3

24. Theo hình 6.2c là ký hiệu tiếp điểm ………của rơle thời gian loại ………

A.  Tiếp điểm thường mở mở chậm … OFF delay timer

B.  Tiếp điểm thường mở đóng chậm … On delay timer

Hình 6.2c

C.  Tiếp điểm thường đóng đóng chậm … OFF delay timer

D.  Tiếp điểm thường đóng mở chậm … On delay timer

25.  Công tắc tơ là khí cụ điện kết hợp nút nhấn dùng để:

A. 	Đóng ngắt mạch điện điều khiển bằng tay ở mạng hạ áp

B. 	Điều khiển từ xa, đóng cắt mạch điện

C. 	Bảo vệ ngắn mạch 		D. 	Bảo vệ quá tải

26. Theo hình 6.4:

A. 	RN2-4: Tiếp điểm thường đóng của rơle nhiệt	B. 	K9-2: Cuộn dây rơle nhiệt

C. 	RN2-4: Tiếp điểm thường mở rơle nhiệt 	D. 	K3-11: Cuộn dây công tắc tơ KT

27. Theo hình 6.4: là mạch……

A. Khởi động trực tiếp động cơ	B. Đảo chiều quay động cơ không có liên động

C.  Đảo chiều quay động cơ có liên động	D.  Khởi động đổi nối sao-tam giác

28. Theo hình 6.4, nguồn 3 pha 220/380V thì cuộn dây công tắc tơ có điện áp định mức là ……điện áp nguồn đặt vào cuộn dây công tắc tơ ……

A. 	110V…. 110V	B. 110V…. 220V	C. 	220V ….220V	D. 	380V ….220V

29.  Theo hình 6.4,tải ba pha có công suất định mức là 0,37kW, điện áp định mức là 220V/380V, cosđm là 0,85. Biết dòng ngắn mạch của nguồn là 5kA; lưới điện nguồn cung cấp220V/380V, tải hoạt động không ổn định. Tính toán, lựa chọn CB phù hợp:

A. 	MCB 3P,6A, 6kA ,400V	B.  MCCB 3P,15A, 7,5kA ,415V

C.  MCB 3P,15A, 5kA ,400V	                  D.  ELCB 3P,63A, 25kA ,415V

30. Theo hình 6.4:

A. 	K7-9: Tiếp điểm thường đóng của công tắc tơ KN	B. 	RN2-4: Tiếp điểm thường mở rơle nhiệt

C. 	K3-11: Cuộn dây công tắc tơ KT 	D. 	K9-2: Cuộn dây rơle nhiệt

Mạch điều khiển

A

1

1

11

MT

3

5

D

KN

N

MN

9

15

4

2

RN

KT

KN

KN

KT

7

13

KT

HÌNH 6.4

Hình 6.2

Hình 6.3

Hình 6.3

Hình 6.2

31. (0,5điểm)

Theo hình 6.4, kể tên và trình bày công dụng của các loại khí cụ điện được sử dụng để đóng cắt và bảo vệ mạch điện …

32. (0,5điểm)

Theo hình 6.4, chọn các thông số định mức của công tắc tơ phù hợp với mạch và nêu ý nghĩa của các thông số.

Thực tế, các loại công tắc tơ có các thông số là : 12A-18A-25A-38A, 63A …; 220V-380V-440V

Biết động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc hoạt động ở chế độ định mức mắc tam giác có các số liệu định mức sau: ∆/Y: 380/660V; 8A/4,6A.

TRƯỞNG KHOA                               TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VIÊN SOẠN ĐỀ

Ngô Hoàng Anh                               Trần Thị Lệ

Hình  2

4

| ∆/Y: 220/380V | 13,5A/7,8A |  |
| --- | --- | --- |
| 1415 vg/ph | cos = 0,85 | 50Hz |

4

Hình  2

4

| ∆/Y: 220/380V | 13,5A/7,8A |  |
| --- | --- | --- |
| 1415 vg/ph | cos = 0,85 | 50Hz |

4