| ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM ## TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:  Trung cấp chuyên nghiệp

HỌC PHẦN:  KHÍ CỤ ĐIỆN

HỌC KỲ: I	NĂM HỌC:  2014 - 2015

Lớp: 14TC-Đ,ĐT	Ngày thi: ____/____/____

Thời gian thi:   60 phút

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, không được ghi vào đề, nộp lại đề)

 Nội dung đề: 02B

CÂU 1-30 : (Mỗi câu 0,3điểm)

01. CHỌN CÂU SAI: Ưu điểm của khởi động từ so với Áp tô mát.

A.  Truyền động bằng điện từ.	B.  Bảo vệ ngắn mạch tốt hơn

C.  Tránh khởi động đồng thời các máy cùng lúc khi mất điện rồi có điện trở lại	D.  Điều khiển từ xa

02. 	 Ở mạng điện có công suất lớn thì cầu dao thường đóng cắt lúc

A.  Thấp áp                                      B.  Có tải                      C. Ngắn mạch                      D. 	Không tải.

03. 	 Biện pháp cơ bản để khắc phục sói mòn trong các khí cụ có dòng điện từ 1  600A là rút ngắn độ dài hồ quang do ứng dụng các thiết bị dập hồ quang; sử dụng các vật liệu tiếp điểm chịu hồ quang và

A.  Giảm điện áp khi đóng tiếp điểm	B.  Giảm dòng tải khi đóng tiếp điểm

C.  Khử rung động khi đóng tiếp điểm	D.  Ngắt nguồn khi đóng tiếp điểm

04. Chọn rơ le nhiệt có dòng tác động so với dòng định mức:

A.  Itđ = (1 - 1,1) Iđm 	B.  Itđ = (1,5 - 1,7) Iđm 	C.  Itđ = (1,2 - 1,3) Iđm 	D.  Itđ = (1,7 - 1,9) Iđm

05.  Rơ le nhiệt có …mắc ở mạch động lực và… mắc ở mạch điều khiển

A. 	Cuộn dây đốt nóng …tiếp điểm thường đóng        B.  Tiếp điểm thường mở ..  cuộn dây đốt nóng

C.  Cuộn dây đốt nóng …tiếp điểm thường mở             D. Tiếp điểm thường đóng ..  cuộn dây đốt nóng

06. Khi sử dụng, nút nhấn được lắp trên mạch …gắn trên dây pha sau thiết bị…

A. 	Động lực …bảo vệ	                                              B. Điều khiển…bảo vệ

C. 	Động lực …điều khiển	D. 	Điều khiển…đóng cắt

07. 	Hai vật liệu được dùng rộng rãi để làm tiếp điểm cố định của các khí cụ điện là:

A.  Đồng và nhôm	B.  Nhôm và thép	C.  Đồng và thép	D.  Đồng và sắt

08. Khởỉ động từ là khí cụ điện để điều khiển động cơ và ….. động cơ khỏi quá tải

A.  Bảo vệ 	B.  Điều khiển 	C.  Khởi động	D.  Đảo chiều quay

09. Chỗ tiếp xúc điện của tiếp điểm của khí cụ điện hoạt động tốt cần thỏa yêu cầu : phải tiếp xúc chắc chắn đảm bảo sức bền cơ khí cao; không phát nóng quá nhiệt độ; Ổn định nhiệt và lực điện động khi có dòng điện ngắn mạch cực đại chạy qua và…

A.  Khi khí cụ điện hoạt động đóng hoặc mở thì chỗ tiếp xúc không phát nóng

B. Khi khí cụ điện hoạt động đóng hoặc mở thì chỗ tiếp xúc không có hồ quang

C.  Thích hợp với môi trường xung quanh, ít bị ôxy hóa

D. Khi khí cụ điện hoạt động đóng hoặc mở thì chỗ tiếp xúc không bị mài mòn

10. Cầu dao là khí cụ điện dùng để đóng cắt mạch điện bằng tay ở

A. 	Mạch động lực	                                       B. 	Mạng điện hạ áp

C. 	Mạng điện cao áp 	                                       D. Gồm mạng cao áp và hạ áp

11.  Hư hỏng thường gặp của công tắc là…,

A.  Cơ cấu tác động bị biến dạng

B. 	Tiếp điểm tiếp xúc không tốt, bị biến dạng, tiếp điểm bị hàn dính

Hình 6.1c

C. 	Tiếp điểm tiếp xúc nhiều                                     D.  Cơ cấu tác động tiếp xúc ít

12. Hãy chọn Áp tô mát đúng với hình 6.1c

A.  Áp tô mát bảo vệ thấp áp

B.  Áp tô mát bảo vệ dòng điện cực đại

C.  Áp tô mát bảo vệ dòng điện cực tiểu

D.  Áp tô mát dạng nhiệt.

13. Thực tế có ba loại tiếp xúc tiếp điểm của khí cụ điện là:

tiếp xúc điểm; tiếp xúc mặt và …

A.  Tiếp xúc giữa mặt cầu - mặt phẳng	B.  Tiếp xúc giữa hình trụ và mặt phẳng

C.  Tiếp xúc đường	                                            D.  Tiếp xúc giữa hình nón - mặt phẳng

14. 	Công tắc là khí cụ đóng ngắt mạch điện bằng tay hoặc tác động cơ khí, thường dùng ở mạng điện …. có điện áp nhỏ hơn … và có dòng điện nhỏ hơn …

A. 	Hạ áp …1000V…10A	B. 	Hạ áp …220V…10A

C. 	Hạ áp …380V…10A	D. 	Cao áp …1000V…10A

15.  Những hư hỏng thường gặp của công tắc tơ là tiếp điểm…và … bị hở đứt hay bị chạm chập

A.  Tiếp điểm tiếp xúc nhiều …. cuộn dây                   B.  Bị hở đứt …. cuộn dây

C. 	Tiếp xúc không tốt…. cuộn dây                            D. Bị chạm chập …. tiếp điểm

16. Theo hình 6.2b là ký hiệu tiếp điểm ………của rơle thời gian loại ………

Hình 6.2b

A.  Tiếp điểm thường đóng mở chậm …On delay timer

B.  Tiếp điểm thường mở đóng chậm … On delay timer

C.  Tiếp điểm thường mở mở chậm… OFF delay timer

D.  Tiếp điểm thường đóng đóng chậm… OFF delay timer

17.  Khởi động từ là khí cụ điện kết hợp nút nhấn dùng để:

A. 	Điều khiển từ xa, đóng cắt mạch điện và bảo vệ quá tải

Hình 6.2c

B. 	Đóng ngắt mạch điện điều khiển bằng tay ở mạng hạ áp

C. 	Bảo vệ ngắn mạch 		D. 	Bảo vệ quá tải

18. Theo hình 6.2c là ký hiệu tiếp điểm ………của rơle thời gian loại ………

A.  Tiếp điểm thường mở mở chậm … OFF delay timer

B.  Tiếp điểm thường đóng mở chậm … On delay timer

C.  Tiếp điểm thường mở đóng chậm … On delay timer

D.  Tiếp điểm thường đóng đóng chậm … OFF delay timer

19. Trong các mạch điều khiển và bảo vệ động cơ, rơ le nhiệt có …mắc nối tiếp cuộn dây công tắc tơ (CTT) và ….mắc nối tiếp với tiếp điểm chính của CTT

A. 	Tiếp điểm thường đóng…. Tiếp điểm thường mở	   B. Lưỡng kim nhiệt…. Tiếp điểm thường đóng

C. 	Tiếp điểm thường đóng…. Cuộn dây đốt nóng	   D. Tiếp điểm thường mở…. Cuộn dây đốt nóng

20. Rơle thời gian (0n delay timer) hình 6.2 có tiếp điểm thường đóng mở chậm…….. tiếp điểm thường đóng mở ngay……..

A.  8-6………….1-4	B.  8-5………….2-7	C.  8-5………….1-4	D.  8-6………….1-3

21.  Công-tắc-tơ, loại được thiết lập sử dụng đối với các động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn là loại …

A.  AC1	B.  AC2 và AC4	C.  AC1 và AC2                      	D.  AC2

22. Rơle điện áp dùng để bảo vệ các thiết bị điện khi:

A. 	Dòng điện đặt vào thiết bị tăng hay giảm so với giá trị định mức

B. 	Điện áp đặt vào thiết bị tăng hay giảm so với giá trị định mức

C. 	Dòng điện, điện áp đặt vào thiết bị tăng hay giảm so với giá trị định mức

D. 	Điện áp đặt vào thiết bị giảm so với giá trị định mức

23. Rơle thời gian (OFF delay timer) hình 6.3 có tiếp điểm thường mở đóng ngay mở chậm…….. tiếp điểm thường mở đóng ngay……

A.  8-6………….1-4	B.  8-5………….2-7	C.  8-6………….1-3	D.  8-5………….1-3

24. Công dụng của rơle nhiệt trong mạch điện là

A. 	Bảo vệ ngắn mạch	                                            B. 	Bảo vệ quá tải

C. 	Đóng ngắt mạch điện một cách tự động

D. 	Đóng ngắt mạch điện điều khiển bằng tay ở mạng hạ áp

25.  Trên nhãn của công tắc tơ (CTT) có các số liệu định mức sau: 12A- 380V là giá trị của:

A. 	Dòng định mức của tiếp điểm chính- Điện áp định mức cuộn dây CTT

B. 	Dòng và điện áp định mức của cuộn dây CTT

C. 	Dòng định mức của tiếp điểm phụ- Điện áp định mức tiếp điểm chính

D. 	Dòng và điện áp định mức của tiếp điểm chính

26. Theo hình 6.4, nguồn 3 pha 220/380V thì cuộn dây công tắc tơ có điện áp định mức là ……điện áp nguồn đặt vào cuộn dây công tắc tơ ……

A. 	380V ….380V	B. 110V…. 220V	C. 	220V ….220V	D. 110V…. 110V

27. Theo hình 6.4: là mạch……

A.  Khởi động đổi nối sao-tam giác	B.  Đảo chiều quay động cơ có liên động

C. Đảo chiều quay động cơ không có liên động 	 D. Khởi động trực tiếp động cơ

28.  Theo hình 6.4, tải ba pha có công suất định mức là 0,74kW, điện áp định mức là 220V/380V, cosđm  là 0,8. Biết dòng ngắn mạch của nguồn là 6kA; lưới điện nguồn cung cấp220V/380V, tải hoạt động không ổn định. Tính toán, lựa chọn CB phù hợp:

A.  MCB 3P,6A, 6kA ,400V	                  B.  ELCB 3P,63A, 25kA ,415V

C. 	MCB 3P,6A, 7,5kA ,400V	D.  MCCB 3P,15A, 7,5kA ,415V

29. Theo hình 6.4:

A. 	K13-15: Tiếp điểm thường đóng của công tắc tơ KT  	B. K9-2: Cuộn dây rơle nhiệt

C. 	K3-5: Cuộn dây công tắc tơ KT 	D. 	RN2-4: Tiếp điểm thường mở rơle nhiệt

30. Theo hình 6.4:

A. 	K3-5: Cuộn dây công tắc tơ KT	B. 	K9-2: Cuộn dây rơle nhiệt

C. 	RN2-4: Tiếp điểm thường đóng của rơle nhiệt	D. 	RN2-4: Tiếp điểm thường mở rơle nhiệt

A

B

Hình 6.3

Hình 6.2

31. (0,5điểm)

Theo hình 6.4, kể tên và trình bày công dụng của các loại khí cụ điện được sử dụng để đóng cắt và bảo vệ mạch điện …

32. (0,5điểm)

Theo hình 6.4, RN2-4  là phần tử của khí cụ điện nào và nêu nhiệm vụ của RN2-4  trong mạch; xác định dòng tác động của rơle nhiệt sử dụng phù hợp với mạch. Biết động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc hoạt động ở chế độ định mức mắc tam giác có các số liệu định mức sau: ∆/Y: 380/660V; 24A/13,9A.

TRƯỞNG KHOA                               TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VIÊN SOẠN ĐỀ

Ngô Hoàng Anh                               Trần Thị Lệ

Hình  2

4

| ∆/Y: 220/380V | 13,5A/7,8A |  |
| --- | --- | --- |
| 1415 vg/ph | cos = 0,85 | 50Hz |

4

Hình  2

4

| ∆/Y: 220/380V | 13,5A/7,8A |  |
| --- | --- | --- |
| 1415 vg/ph | cos = 0,85 | 50Hz |

4