| ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM ## TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:  Trung cấp chuyên nghiệp

HỌC PHẦN:  KHÍ CỤ ĐIỆN

HỌC KỲ: I	NĂM HỌC:  2014 - 2015

Lớp: 14TC-Đ,ĐT	Ngày thi: ____/____/____

Thời gian thi:   60 phút

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, không được ghi vào đề, nộp lại đề)

 Nội dung đề: 05A

CÂU 1-30 : (Mỗi câu 0,3điểm)

01. Chỗ tiếp xúc điện của tiếp điểm của khí cụ điện hoạt động tốt cần thỏa yêu cầu : phải tiếp xúc chắc chắn đảm bảo sức bền cơ khí cao; không phát nóng quá nhiệt độ; Ổn định nhiệt và lực điện động khi có dòng điện ngắn mạch cực đại chạy qua và…

A.  Thích hợp với môi trường xung quanh, ít bị ôxy hóa

B. Khi khí cụ điện hoạt động đóng hoặc mở thì chỗ tiếp xúc không bị mài mòn

C.  Khi khí cụ điện hoạt động đóng hoặc mở thì chỗ tiếp xúc không phát nóng

D. Khi khí cụ điện hoạt động đóng hoặc mở thì chỗ tiếp xúc không có hồ quang

02. 	Công tắc là khí cụ đóng ngắt mạch điện bằng tay hoặc tác động cơ khí, thường dùng ở mạng điện …. có điện áp nhỏ hơn … và có dòng điện nhỏ hơn …

A. 	Hạ áp …1000V…10A	B. 	Hạ áp …220V…10A

C. 	Cao áp …1000V…10A	D. 	Hạ áp …380V…10A

03. Thực tế có ba loại tiếp xúc tiếp điểm của khí cụ điện là: tiếp xúc điểm; tiếp xúc đường và …

A.  Tiếp xúc mặt	                                            B.  Tiếp xúc giữa mặt cầu - mặt phẳng

C.  Tiếp xúc giữa hình nón - mặt phẳng	D.  Tiếp xúc giữa hình trụ và mặt phẳng

04. 	Khi sử dụng chọn cầu dao có điện áp định mức của cầu dao UđmCD… điện áp định mức của nguồn Uđmn và dòng điện định mức của cầu dao IđmCD … dòng điện định mức của…

A. 	Lớn hơn..nhỏ hơn …phụ tải                                 B. Lớn hơn ..lớn hơn…phụ tải

C.  Lớn hơn ..nhỏ hơn …nguồn                                D.  Lớn hơn ..lớn hơn…nguồn

05. 	Đối với các thiết bị khí cụ điện như cầu dao, CB, công-tắc-tơ, … khi đóng mạch hay cắt mạch điện thì hồ quang sẽ xuất hiện…

A.  Trên vị trí tiếp điểm	      B.  Trên dây dẫn	C.  Trên dây lò xo phản kháng	D.  Trên cuộn dây

06. 	Khi sử dụng nút nhấn chỉ lắp trên mạch …gắn trên dây….của mạch điện xoay chiều

A. 	Động lực …trung tính	B. 	Động lực …pha

C. 	Điều khiển…pha	                                           D. 	Điều khiển…trung tính

07.  Khi rơ le nhiệt đã tác động và đã xử lí sự cố, muốn trở về trạng thái ban đầu, cần phải ấn ... nút này ở trên …

A.  Nút  phục hồi … tiếp điểm thường đóng                B.  Nút  phục hồi … tiếp điểm thường mở

C. 	TIếp điểm thường mở… nút  phục hồi                    D.  Tiếp điểm thường đóng … nút  phục hồi

08. 	 Biện pháp cơ bản để khắc phục sói mòn trong các khí cụ có dòng điện từ 1  600A là rút ngắn độ dài hồ quang do ứng dụng các thiết bị dập hồ quang; sử dụng các vật liệu tiếp điểm chịu hồ quang và

A.  Khử rung động khi đóng tiếp điểm	B.  Giảm điện áp khi đóng tiếp điểm

C.  Ngắt nguồn khi đóng tiếp điểm	D.  Giảm dòng tải khi đóng tiếp điểm

09. 	Cầu dao là khí cụ điện dùng để:

A. 	Bảo vệ thấp áp	              B. Đóng ngắt mạch điện điều khiển bằng tay ở mạng hạ áp

C. 	Đóng ngắt mạch điện một cách tự động	D. 	Bảo vệ quá tải

10.  Công tắc tơ có …mắc ở mạch động lực và… mắc ở mạch điều khiển

A. 	Tiếp điểm chính…cuộn dây                                  B. Cuộn dây … tiếp điểm phụ

C.  Tiếp điểm phụ  … tiếp điểm chính                        D.  Cuộn dây … tiếp điểm chính

11. 	Aptômát là khí cụ điện ……….bằng tay và …………tự động:

A.  Đóng mạch…, …cắt mạch 	B.  Ráp mạch…, …đóng mạch

C.  Cắt mạch…, …đóng mạch 	D.  Ráp mạch…, …cắt mạch

12. CHỌN CÂU SAI: Ưu điểm của khởi động từ so với Áp tô mát.

A.  Tránh khởi động đồng thời các máy cùng lúc khi mất điện rồi có điện trở lại

Hình 6.1a

B.  Bảo vệ ngắn mạch tốt hơn

C.  Điều khiển từ xa	      D.  Truyền động bằng điện từ.

13. Hãy chọn Áp tô mát đúng với hình 6.1a

A. Áp tô mát bảo vệ dòng điện cực đại.

B. Áp tô mát bảo vệ thấp áp

C. 	Áp tô mát dạng nhiệt.

D. Áp tô mát dòng điện cực tiểu.

14.  Rơ le nhiệt có …mắc ở mạch động lực và… mắc ở mạch điều khiển

A.  Tiếp điểm thường mở ..  cuộn dây đốt nóng            B. Tiếp điểm thường đóng ..  cuộn dây đốt nóng

C.  Cuộn dây đốt nóng …tiếp điểm thường mở            D. Cuộn dây đốt nóng …tiếp điểm thường đóng

15. Khi chọn CB để lắp trên mạng điện hay cho một thiết bị điện cần chú ý đến IđmCB.Nếu một thiết bị hay phụ tải không ổn định thì chọn:

A.  IđmCB  > (1,25  1,5) Ipt	B.  IđmCB  < (1,25  1,5) Ipt

C.  IđmCB  > (1,25  1,5)Kđt Ipt	D.  IđmCB  > Ipt

16. Rơle điện áp dùng để bảo vệ các thiết bị điện khi:

A. 	Dòng điện đặt vào thiết bị tăng hay giảm so với giá trị định mức

Hình 6.2a

B. 	Điện áp đặt vào thiết bị tăng hay giảm so với giá trị định mức

C. 	Dòng điện, điện áp đặt vào thiết bị tăng hay giảm so với giá trị định mức

D. 	Điện áp đặt vào thiết bị giảm so với giá trị định mức

17. Cầu chì là khí cụ điện dùng để

A. 	Đóng ngắt mạch điện một cách tự động

B. 	Đóng ngắt mạch điện điều khiển bằng tay ở mạng hạ áp

C. 	Bảo vệ ngắn mạch	                                             D. Bảo vệ quá tải

18. Trong các mạch điều khiển và bảo vệ động cơ, rơ le nhiệt có …mắc nối tiếp cuộn dây công tắc tơ (CTT) và ….mắc nối tiếp với đèn báo hay chuông báo sự cố

A. 	Lưỡng kim nhiệt…. Tiếp điểm thường đóng	B. 	Tiếp điểm thường đóng…. Tiếp điểm thường mở

C. 	Tiếp điểm thường mở…. Cuộn dây đốt nóng	D. 	Tiếp điểm thường đóng…. Cuộn dây đốt nóng

19. Theo hình 6.2a là ký hiệu tiếp điểm ………của rơle thời gian loại ………

A.  Tiếp điểm thường mở đóng chậm…On delay timer

B.  Tiếp điểm thường đóng đóng chậm … OFF delay timer

C.  Tiếp điểm thường mở mở chậm… OFF delay timer

D.  Tiếp điểm thường đóng mở chậm … On delay timer

20. Rơle thời gian (OFF delay timer) hình 6.3 có tiếp điểm thường đóng mở ngay đóng chậm…….. tiếp điểm thường mở đóng ngay……

A.  8-5………….1-3	B.  8-6………….1-3	C.  8-6………….1-4	D.  8-5………….2-7

21. Rơle thời gian (0n delay timer) hình 6.2 có tiếp điểm thường mở đóng chậm…….. tiếp điểm thường mở đóng ngay……..

A.  8-5………….1-4	B.  8-5………….2-7	C.  8-6………….1-4	D.  8-6………….1-3

22.  Công-tắc-tơ, loại được thiết lập sử dụng đối với các hộ tiêu thụ dòng điện xoay chiều có cos > 0,95 là loại …

A.  AC1	B.  AC3	C.  AC2 và AC4	D.  AC1 và AC2

23.  Công tắc tơ là khí cụ điện kết hợp nút nhấn dùng để:

A. 	Đóng ngắt mạch điện điều khiển bằng tay ở mạng hạ áp 	B. 	Bảo vệ quá tải

C. 	Bảo vệ ngắn mạch 		D. 	Điều khiển từ xa, đóng cắt mạch điện

Hình 6.2c

24. Theo hình 6.2c là ký hiệu tiếp điểm ………của rơle thời gian loại ………

A.  Tiếp điểm thường đóng mở chậm … On delay timer

B.  Tiếp điểm thường đóng đóng chậm … OFF delay timer

C.  Tiếp điểm thường mở đóng chậm … On delay timer

D.  Tiếp điểm thường mở mở chậm … OFF delay timer

25. 	Khởỉ động từ là khí cụ điện kết hợp giữa công tắc tơ và

A.  Cầu chì 	B.  Nút nhấn 	C.  Ap tô mát 	D.  Rơle nhiệt

26. Theo hình 6.4:

A. 	RN2-4: Tiếp điểm thường mở rơle nhiệt 	B. 	K3-11: Cuộn dây công tắc tơ KT

C. 	K7-9: Tiếp điểm thường đóng của công tắc tơ KN	D. 	K9-2: Cuộn dây rơle nhiệt

27. Theo hình 6.4:

A. 	RN2-4: Tiếp điểm thường đóng của rơle nhiệt	B. 	K3-11: Cuộn dây công tắc tơ KT

C. 	K9-2: Cuộn dây rơle nhiệt	D. 	RN2-4: Tiếp điểm thường mở rơle nhiệt

28. Theo hình 6.4: là mạch……

A.  Khởi động đổi nối sao-tam giác	B. Đảo chiều quay động cơ không có liên động

C. Khởi động trực tiếp động cơ	D.  Đảo chiều quay động cơ có liên động

29. Theo hình 6.4, nguồn 3 pha 220/380V thì cuộn dây công tắc tơ có điện áp định mức là ……điện áp nguồn đặt vào cuộn dây công tắc tơ ……

A. 	220V ….220V	B. 380V ….220V	C. 	110V…. 220V	D. 	110V…. 110V

30.  Theo hình 6.4,tải ba pha có công suất định mức là 0,37kW, điện áp định mức là 220V/380V, cosđm là 0,85. Biết dòng ngắn mạch của nguồn là 5kA; lưới điện nguồn cung cấp220V/380V, tải hoạt động không ổn định. Tính toán, lựa chọn CB phù hợp:

A. 	MCB 3P,6A, 6kA ,400V	B.  MCCB 3P,15A, 7,5kA ,415V

C.  MCB 3P,15A, 5kA ,400V	                 D.  ELCB 3P,63A, 25kA ,415V

Mạch điều khiển

A

1

1

11

MT

3

5

D

KN

N

MN

9

15

4

2

RN

KT

KN

KN

KT

7

13

KT

HÌNH 6.4

Hình 6.2

Hình 6.3

Hình 6.3

Hình 6.2

31. (0,5điểm)

Theo hình 6.4, kể tên và trình bày công dụng của các loại khí cụ điện được sử dụng để đóng cắt và bảo vệ mạch điện

32. (0,5điểm)

Theo hình 6.4, chọn các thông số định mức của công tắc tơ phù hợp với mạch và nêu ý nghĩa của các thông số.

Thực tế, các loại công tắc tơ có các thông số là : 12A-18A-25A-38A, 63A …; 220V-380V-440V

Biết động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc hoạt động ở chế độ định mức mắc tam giác có các số liệu định mức sau: ∆/Y: 380/660V; 8A/4,6A.

TRƯỞNG KHOA                               TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VIÊN SOẠN ĐỀ

Ngô Hoàng Anh                               Trần Thị Lệ

Hình  2

4

| ∆/Y: 220/380V | 13,5A/7,8A |  |
| --- | --- | --- |
| 1415 vg/ph | cos = 0,85 | 50Hz |

4