| ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM ## TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:  Trung cấp chuyên nghiệp

HỌC PHẦN:  KHÍ CỤ ĐIỆN

HỌC KỲ: I	NĂM HỌC:  2014 - 2015

Lớp: 14TC-Đ,ĐT	Ngày thi: ____/____/____

Thời gian thi:   60 phút

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, không được ghi vào đề, nộp lại đề)

 Nội dung đề: 06B

CÂU 1-30 : (Mỗi câu 0,3điểm)

01. Chỗ tiếp xúc điện của tiếp điểm của khí cụ điện hoạt động tốt cần thỏa yêu cầu : phải tiếp xúc chắc chắn đảm bảo sức bền cơ khí cao; không phát nóng quá nhiệt độ; Ổn định nhiệt và lực điện động khi có dòng điện ngắn mạch cực đại chạy qua và…

A. Khi khí cụ điện hoạt động đóng hoặc mở thì chỗ tiếp xúc không bị mài mòn

B. Khi khí cụ điện hoạt động đóng hoặc mở thì chỗ tiếp xúc không có hồ quang

C.  Thích hợp với môi trường xung quanh, ít bị ôxy hóa

D.  Khi khí cụ điện hoạt động đóng hoặc mở thì chỗ tiếp xúc không phát nóng

02. 	Hai vật liệu được dùng rộng rãi để làm tiếp điểm cố định của các khí cụ điện là:

A.  Nhôm và thép	B.  Đồng và sắt	C.  Đồng và thép	D.  Đồng và nhôm

03. 	Công tắc là khí cụ đóng ngắt mạch điện bằng tay hoặc tác động cơ khí, thường dùng ở mạng điện …. có điện áp nhỏ hơn … và có dòng điện nhỏ hơn …

A. 	Hạ áp …1000V…10A	B. 	Hạ áp …220V…10A

C. 	Hạ áp …380V…10A	D. 	Cao áp …1000V…10A

04. 	 Biện pháp cơ bản để khắc phục sói mòn trong các khí cụ có dòng điện từ 1  600A là rút ngắn độ dài hồ quang do ứng dụng các thiết bị dập hồ quang; sử dụng các vật liệu tiếp điểm chịu hồ quang và

A.  Khử rung động khi đóng tiếp điểm	B.  Giảm dòng tải khi đóng tiếp điểm

C.  Giảm điện áp khi đóng tiếp điểm	D.  Ngắt nguồn khi đóng tiếp điểm

05.  Rơ le nhiệt có …mắc ở mạch động lực và… mắc ở mạch điều khiển

A.  Tiếp điểm thường mở ..  cuộn dây đốt nóng            B. Cuộn dây đốt nóng …tiếp điểm thường đóng

C.  Cuộn dây đốt nóng …tiếp điểm thường mở             D. Tiếp điểm thường đóng ..  cuộn dây đốt nóng

06. Cầu dao là khí cụ điện dùng để đóng cắt mạch điện bằng tay ở

A. 	Gồm mạng cao áp và hạ áp 	B. 	Mạng điện hạ áp

C. 	Mạng điện cao áp 	                                           D. 	Mạch động lực

07. Khởỉ động từ là khí cụ điện để điều khiển động cơ và ….. động cơ khỏi quá tải

A.  Đảo chiều quay	B.  Khởi động	C.  Bảo vệ 	D.  Điều khiển

08. Khi sử dụng, nút nhấn được lắp trên mạch …gắn trên dây pha sau thiết bị…

A. 	Động lực …điều khiển	B. 	Động lực …bảo vệ

C. 	Điều khiển…đóng cắt	D. 	Điều khiển…bảo vệ

09. Chọn rơ le nhiệt có dòng tác động so với dòng định mức:

A.  Itđ = (1,2 - 1,3) Iđm 	B.  Itđ = (1,5 - 1,7) Iđm 	C.  Itđ = (1 - 1,1) Iđm 	D.  Itđ = (1,7 - 1,9) Iđm

10.  Những hư hỏng thường gặp của công tắc tơ là tiếp điểm…và … bị hở đứt hay bị chạm chập

A. 	Tiếp xúc không tốt…. cuộn dây             	B.  Tiếp điểm tiếp xúc nhiều …. cuộn dây

C.  Bị hở đứt …. cuộn dây                                           D. Bị chạm chập …. tiếp điểm

Hình 6.1c

11. Hãy chọn Áp tô mát đúng với hình 6.1c

A.  Áp tô mát dạng nhiệt.

B.  Áp tô mát bảo vệ dòng điện cực đại

C.  Áp tô mát bảo vệ dòng điện cực tiểu

D.  Áp tô mát bảo vệ thấp áp

12. Thực tế có ba loại tiếp xúc tiếp điểm của khí

cụ điện là: tiếp xúc điểm; tiếp xúc mặt và …

A.  Tiếp xúc giữa mặt cầu - mặt phẳng

B.  Tiếp xúc giữa hình nón - mặt phẳng

C.  Tiếp xúc đường	D.  Tiếp xúc giữa hình trụ và mặt phẳng

13. CHỌN CÂU SAI: Ưu điểm của khởi động từ so với Áp tô mát.

A.  Truyền động bằng điện từ.	B.  Điều khiển từ xa

C.  Bảo vệ ngắn mạch tốt hơn 	D.  Tránh khởi động đồng thời các máy cùng lúc khi mất điện rồi có điện trở lại

14.  Hư hỏng thường gặp của công tắc là…,

A. 	Tiếp điểm tiếp xúc nhiều

B. 	Tiếp điểm tiếp xúc không tốt, bị biến dạng, tiếp điểm bị hàn dính

C.  Cơ cấu tác động bị biến dạng                              D.  Cơ cấu tác động tiếp xúc ít

15.  Aptomat là khí cụ điện được chọn theo các điều kiện sau: Điện áp định mức của áptômát (UđmA(V); Điện áp định mức của nguồn Uđmn (V); Dòng điện định mức của áptômát IđmA(A); Dòng điện cắt định mức của áptômát ICđmA (KA); Dòng điện ngắn mạch IN (KA))

A.  UđmA  Uđmn; IđmA  Itt; ICđmA  IN	B.  UđmA  Uđmn; IđmA  Itt; ICđmA  IN

C.  UđmA < Uđmn; IđmA  Itt; ICđmA  IN	D.  UđmA  Uđmn; IđmA Itt; ICđmA  IN

16. Rơle điện áp dùng để bảo vệ các thiết bị điện khi:

A. 	Dòng điện, điện áp đặt vào thiết bị tăng hay giảm so với giá trị định mức

B. 	Dòng điện đặt vào thiết bị tăng hay giảm so với giá trị định mức

C. 	Điện áp đặt vào thiết bị tăng hay giảm so với giá trị định mức

D. 	Điện áp đặt vào thiết bị giảm so với giá trị định mức

17.  Khởi động từ là khí cụ điện kết hợp nút nhấn dùng để:

A. 	Đóng ngắt mạch điện điều khiển bằng tay ở mạng hạ áp

B. 	Bảo vệ ngắn mạch

C. 	Bảo vệ quá tải	D. Điều khiển từ xa, đóng cắt mạch điện và bảo vệ quá tải

18. Rơle thời gian (OFF delay timer) hình 6.3 có tiếp điểm thường mở đóng ngay mở chậm…….. tiếp điểm thường mở đóng ngay……

A.  8-5………….2-7	B.  8-6………….1-4	C.  8-6………….1-3	D.  8-5………….1-3

19.  Trên nhãn của công tắc tơ (CTT) có các số liệu định mức sau: 12A- 380V là giá trị của:

A. 	Dòng định mức của tiếp điểm chính- Điện áp định mức cuộn dây CTT

Hình 6.2c

B. 	Dòng định mức của tiếp điểm phụ- Điện áp định mức tiếp điểm chính

C. 	Dòng và điện áp định mức của tiếp điểm chính

D. 	Dòng và điện áp định mức của cuộn dây CTT

20. Theo hình 6.2c là ký hiệu tiếp điểm ………của rơle thời gian loại ………

A.  Tiếp điểm thường mở mở chậm … OFF delay timer

B.  Tiếp điểm thường mở đóng chậm … On delay timer

C.  Tiếp điểm thường đóng mở chậm … On delay timer

D.  Tiếp điểm thường đóng đóng chậm … OFF delay timer

21. Trong các mạch điều khiển và bảo vệ động cơ, rơ le nhiệt có …mắc nối tiếp cuộn dây công tắc tơ (CTT) và ….mắc nối tiếp với tiếp điểm chính của CTT

A. 	Tiếp điểm thường mở…. Cuộn dây đốt nóng	B. 	Tiếp điểm thường đóng…. Tiếp điểm thường mở

C. 	Lưỡng kim nhiệt…. Tiếp điểm thường đóng	D. 	Tiếp điểm thường đóng…. Cuộn dây đốt nóng

22. Rơ le thời gian có công dụng

A. 	Bảo vệ ngắn mạch	                                            B. 	Điều khiển mạch có định giờ

C. 	Đóng ngắt mạch điện điều khiển bằng tay có định giờ                D. Bảo vệ quá tải

23. Rơle thời gian (0n delay timer) hình 6.2 có tiếp điểm thường đóng mở chậm…….. tiếp điểm thường đóng mở ngay……..

A.  8-5………….1-4	B.  8-5………….2-7	C.  8-6………….1-4	D.  8-6………….1-3

24.  Công-tắc-tơ, loại được thiết lập sử dụng đối với các động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn là loại …

A.  AC1	B.  AC2                    	C.  AC2 và AC4	D.  AC1 và AC2

Hình 6.2b

25. Theo hình 6.2b là ký hiệu tiếp điểm ………của rơle thời gian loại ………

A.  Tiếp điểm thường đóng đóng chậm… OFF delay timer

B.  Tiếp điểm thường đóng mở chậm …On delay timer

C.  Tiếp điểm thường mở đóng chậm … On delay timer

D.  Tiếp điểm thường mở mở chậm… OFF delay timer

26. Theo hình 6.4: là mạch……

A.  Đảo chiều quay động cơ có liên động	B. Khởi động trực tiếp động cơ

C. Đảo chiều quay động cơ không có liên động 	D.  Khởi động đổi nối sao-tam giác

27. Theo hình 6.4, nguồn 3 pha 220/380V thì cuộn dây công tắc tơ có điện áp định mức là ……điện áp nguồn đặt vào cuộn dây công tắc tơ ……

A. 	110V…. 110V	B. 110V…. 220V	C. 	220V ….220V	D. 380V ….380V

28. Theo hình 6.4:

A. 	K13-15: Tiếp điểm thường đóng của công tắc tơ KT  B. K3-5: Cuộn dây công tắc tơ KT

C. 	K15-2: Cuộn dây rơle nhiệt	D. 	RN2-4: Tiếp điểm thường mở rơle nhiệt

29. Theo hình 6.4:

A. 	RN2-4: Tiếp điểm thường mở rơle nhiệt 	B. 	K9-2: Cuộn dây rơle nhiệt

C. 	RN2-4: Tiếp điểm thường đóng của rơle nhiệt	D. 	K3-5: Cuộn dây công tắc tơ KT

30.  Theo hình 6.4, tải ba pha có công suất định mức là 0,74kW, điện áp định mức là 220V/380V, cosđm  là 0,8. Biết dòng ngắn mạch của nguồn là 6kA; lưới điện nguồn cung cấp220V/380V, tải hoạt động không ổn định. Tính toán, lựa chọn CB phù hợp:

A. 	MCB 3P,6A, 7,5kA ,400V	                 B.  ELCB 3P,63A, 25kA ,415V

C.  MCB 3P,6A, 6kA ,400V	D.  MCCB 3P,15A, 7,5kA ,415V

A

B

Hình 6.3

Hình 6.2

31. (0,5điểm)

Theo hình 6.4, kể tên và trình bày công dụng của các loại khí cụ điện được sử dụng để đóng cắt và bảo vệ mạch điện …

32. (0,5điểm)

Theo hình 6.4, RN2-4  là phần tử của khí cụ điện nào và nêu nhiệm vụ của RN2-4  trong mạch; xác định dòng tác động của rơle nhiệt sử dụng phù hợp với mạch. Biết động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc hoạt động ở chế độ định mức mắc tam giác có các số liệu định mức sau: ∆/Y: 380/660V; 24A/13,9A.

TRƯỞNG KHOA                               TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VIÊN SOẠN ĐỀ

Ngô Hoàng Anh                               Trần Thị Lệ

Hình  2

4

| ∆/Y: 220/380V | 13,5A/7,8A |  |
| --- | --- | --- |
| 1415 vg/ph | cos = 0,85 | 50Hz |

4