NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

I. GIỚI THIỆU BIẾN TẦN ABB ACS355

Dòng biến tần đa năng của hãng ABB dành cho chế tạo máy. Được thiết kế là biến tần có thể được lắp đặt, cài đặt thông số và đưa vào sử dụng nhanh nhất.

Hình 1. Biến tần ABB ACS355

Đây là những biến tần rất nhỏ gọn và có hiệu quả về chi phí. Được trang bị với hệ thống cách ly thông minh và an toàn, các biến tần này được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu trong vận hành và sản xuất của các nhà chế tạo máy, tích hợp hệ thống, và các nhà chế tạo tủ điện, cũng như các yêu cầu của người sử dụng với nhiều ứng dụng.

1. Các tính năng nổi bật

- Tương thích công cụ lập trình FlashDrop, lập trình khối tuần tự

- Phần mềm tính năng cao, phần cứng nhỏ gọn bo mạch phủ (Coated boards)

- Giao diện tối ưu cho người sử dụng, đồng hồ thời gian thực

- Tích hợp sẵn bộ lọc EMC và Bộ điều khiển phanh hãm

- Bảo vệ biến tần khi đấu nhầm cáp mô tơ, cáp điều khiển

- Giao tiếp mạng linh hoạt: Profibus, DeviceNet, CANopen, Modbus, Ethernet

2.Thông số kỹ thuật

- Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 Pha, 220V/0.37…11kW, 380V/0.37…22 kW

- Hệ số công suất: 0.98

- Tần số điện áp cấp: 48 – 63Hz

- Tần số ngõ ra: 0 – 500Hz

- Khả năng quá tải: 150% – 1 phút/10 phút, 180% – 2 giây

- Nhiệt độ hoạt động: -10 – 400 C, max. 500 C

- Hai ngõ vào analog 0(2) – 10V, -10 – 10V, 0(4) – 20mA, -20 – 20mA

- 5 đầu vào số (DI) gồm 1 đầu vào xung (Pulse Train 0…16kHz), 2 đầu vào tương tự (AI)

- 1 đầu ra rơle (NO+NC), 1 đầu ra Transisstor (10…16kHz), 1 đầu ra tương tự (AO)

- Cấp bảo vệ IP20, NEMA 1 (tuỳ chọn)

3. Các đầu vào ra

- Nguồn cấp: 380 ÷ 480V tần số 50 Hz qua L1, L2, L3.

- Đầu ra cấp cho động cơ: Thông qua các chân U2, V2, W2.

- Các đầu vào Analog:

- AI1: tần số ra tham chiếu 0 ÷ 10V

- AI2: mặc định 0 ÷ 10V

- Các đầu ra Analog:  AO: giá trị tần số ngõ ra 0 ÷ 20mA

- Các đầu vào số:

- DCOM: đầu vào số chung

- DI1: dừng (DI1=0) và khởi động động cơ (DI1=1).

- DI2: đảo chiều quay động cơ quay thuận (DI2=0), quay ngược (DI2=1)

- DI3, DI4: chọn tốc độ không đổi

- DI5: chọn thời gian tăng tốc và giảm tốc

- ROCOM, RONC, RONO: là ngõ ra rơ le

- DOSCR, DOOUT, DOGND: ngõ ra số max.100mA

- OUT1, OUT2, IN1, IN2: kết nối STO (tắt mômen xoắn an toàn)

Hình 2. Biểu đồ kết nối các đầu vào ra của ABB ACS355

II. CẤP NGUỒN CHO BIẾN TẦN VÀ ĐỘNG CƠ

Hình 3. Sơ đồ mạch chính của biến tần ACS 355

Sơ đồ trên là mạch chính đơn giản của biến tần ACS 355 gồm:

- U1, V1, W1 nhận cấp nguồn 3 pha xoay chiều cho biến tần từ lưới điện.

- Chỉnh lưu (Rectifier) chuyển đổi điện áp 3 pha xoay chiều sang điện áp một chiều

- Bộ tụ (Capacitor bank) của mạch trung gian ổn định điện áp một chiều.

- Bộ biến đổi (Inverter) chuyển đổi điện áp một chiều trở lại xoay chiều cấp cho động cơ thông qua U2, V2, W2.

- Phanh hãm (Brake chopper) kết nối điện trở hãm ngoài với mạch điện trung gian một chiều khi điện áp trong mạch vượt quá giới hạn tối đa của nó.

III. CÀI ĐẶT VÀ ĐIỀU CHỈNH BIẾN TẦN ACS355 ĐỂ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

1. Cài đặt các thông số cho biến tần

Sau khi biến tần được cấp nguồn từ lưới điện ba pha thông qua các đầu vào U1, V1, W1 thì đầu tiên nhập dữ liệu cho biến tần từ bảng thông số motor:

Hình 4. Bảng điều khiển

- Điện áp danh định : tham số 9905 đặt giá trị lên 380 V

Hình 5. Màn hình hiển thị cài đặt điện áp danh định

- Dòng điện danh định: tham số 9906 đặt giá trị lên 2,75 A

- Tần số danh định: tham số 9907 đặt giá trị lên 50 Hz

- Tốc độ danh định: tham số 9908 đặt giá trị lên là 1430 rpm

- Công suất danh định: tham số 9909 đặt giá trị lên là 0.75 KW

2. Khởi động và dừng mềm động cơ

- Khởi động mềm: bằng cách thay đổi thời gian tăng tốc bằng tham số 2202 xác định thời gian khởi động. Thời gian yêu cầu cho tốc độ để thay đổi từ 0 đến tốc độ xác định. Thời gian khởi động có thể thay đổi (0÷1800) giây.

Hình 6. Màn hình hiển thị cài đặt khởi động mềm

- Dừng mềm: thay đổi thời gian dừng động cơ bằng tham số 2203. Thời gian yêu cầu cho tốc độ để thay đổi từ tốc độ xác định đến 0. Thời gian dừng có thể thay đổi (0÷1800) giây.

3. Điều khiển động cơ ở chế độ cục bộ của biến tần

Thao tác như sau từ mặt biến tần ta nhấn nút LOC/REM để chuyển biến tần về chế độ điều khiển cục bộ góc trái hiện lên chữ LOC.

Ở chế này động cơ được khởi động, dừng thay đổi tốc độ và đảo chiều 
quay thông qua các nút nhấn trên mặt biến tần cụ thể như sau:

- Khởi động và dừng động cơ: ta nhấn nút “start” để khởi động, nhấn 
nút “stop” để dừng động cơ.

- Thay đổi tốc độ động cơ: bằng cách thay đổi tần số dùng các nút 
mũi tên lên hoặc xuống để tăng hoặc giảm tần số.

- Thay đổi chiều quay động cơ: nhấn nút vị trí 7 DIR trên mặt biến 
tần.

4. Điều khiển động cơ ở chế độ kiểm soát từ xa của biến tần

Từ mặt biến tần ta nhấn nút LOC/REM để chuyển biến tần về chế độ
điều khiển cục bộ góc trái hiện lên chữ REM.

Chế độ kiểm soát từ xa của biến tần thì động cơ được kiểm soát thông 
qua thiết bị đầu cuối I/O của biến tần.

Ở chế độ này ta có thể sử dụng ứng dụng macros để điều khiển động
cơ, Các ứng dụng macro được lập trình sẵn bộ thông số, trong khi bắt đầu cài 
đặt biến tần người sử dụng chọn một trong các bộ thông số macros một trong 
số đó thích hợp nhất cho mục đích của mình. Với tham số 9902 APPLIC 
MACRO, ta thay đổi tới macros cần thiết và lưu lại macros của mình.

ACS355 có bảy macros tiêu chuẩn và ba macros người dùng. Bảng dưới đây 
giới thiệu sơ lược về các macros và mô tả những ứng dụng thích hợp.

Bảng 1. Các ứng dụng macros của biến tần ACS355

| Macros | Những ứng dụng thích hợp |
| --- | --- |
| ABB Standard | Đây là macros mặc định, nó cung cấp một mục đích chung I/O cấu hìnhvới ba tốc độ không đổi. Thôngsố giá trị được mặc định |
| 3-wire | Macros này được sử dụng khi biến tần được điều khiển bằng cách sử dụng nút nhấn. Nó cung cấp ba tốc độ không đổi, để kích hoạt macro, thiết lập giá trị của thamsố 9902 đến 2 (3- WIRE). |
| Alternate | Macros này cung cấp I/O cấu hình thích nghi với một chuỗi các tín hiệu điều khiển DI được sử dụng khi biến tần điều khiển xen kẻ chiều quay độngcơ. Để kích hoạt macros, đặt giá trị của tham số 9902 đến 3 (ALTERNATE). |
| Motor Potentiometer | Macro này cung cấp giao diện hữu hiệu cho các PLC thay đổi tốc độ chỉ dùng tín hiệu số. Để kích hoạt macro, đặt giá trị của tham số 9902 đến 4 (MOTOR POT). |
| Hand/Auto | Macros này có thể đượcsửdụng khi chuyển đổi giữa hai thiết bị kiểm soát bên ngoài cần thiết. Để kích hoạt macros đặt giá trị của tham số 9902 đến 5 (HAND/AUTO). |
| PID Control | Macros này cung cấp các thiết lập thông số cho hệ thống điều khiển vòng lặp kín như kiểm soát áp suất, kiểm soát lưu lượng, vv... kiểm soát cũng có thể chuyển sang kiểm soát tốc độ sử dụng một đầu vào kỹ thuật số. Để kích hoạt macros, đặt giá trị tham số 9902 đến 6 (PID CONTROL). |
| Torque Control | Macros này cung cấp các thiết lập thông số cho các ứng dụng có yêu cầu kiểm soát mômen xoắn của động cơ. Kiểm soát này cũng có thể được chuyển sang kiểm soát tốc độ bằng cách sử dụng một đầu vào kỹ thuật số để kích hoạt macros, đặt giá trị của tham số 9902 đến 8 (TORQUE CTRL). |
| User | Ngoài các ứng dụng macros tiêu chuẩn, nó có thể tạo ra ba macros người dùng, các macros người dùng cho phép người dùng lưu các tham số cài đặt, bao gồm cả nhóm 99 STARTUP DATA, và kết quả của việc xác định động cơ vào bộ nhớ thường xuyên và thu hồi các dữ liệu tại thời gian sau đó. Các bảng tham khảo cũng được lưu nếu macro được lưu và nạp trong chế độ kiểm soát cục bộ. Thiết lập điều khiển từ xa được lưu vào các macros người dùng, nhưng các thiết lập kiểm soát cục bộ thì không. |

5. Ứng dụng standard macros điều khiển động cơ

Standard macros đây là macros mặc định, nó cung cấp một mục đích
chung I/O cấu hìnhvới ba tốc độ không đổi. Để chọn ứng dụng standard
macros thiết lập giá trị của tham số 9902 lên 1. Thông số giá trị được mặc
định dưới đây là những kết nối I/O mặc định của macros này.

Hình 7. Biểu đồ những kết nối I/O mặc định của standard macros

1) AI1 được sử dụng như một tham chiếu tốc độ chọn ở chế độ vector.
2) Xem tham số nhóm 12 CONSTANT SPEEDS:

| DI3 | DI4 | Thao tác (tham số) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | đặt tốc độ thông qua AI1 |
| 1 | 0 | tốc độ 1(1202) |
| 0 | 1 | tốc độ 2(1203) |
| 1 | 1 | tốc độ 3(1204) |

3)   0 = thời gian trượt dốc dần theo các thông số 2202 và 2203.
      1 = thời gian trượt dốc dần theo các thông số 2205 và 2206.
4) 360 lưới lọc được nối đất. Mômen xoắn cố định = 0.5 N·m / 4.4 lbf.in.

Hình 8. Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều 3 pha sử dụng biến tần ABB ACS355.

Sau khi cấp nguồn cho biến tần và động cơ, động sẽ được khởi động và điều khiển trong ứng dụng macros này như sau:

- Để khởi động và dừng động cơ: ta gạt switch tại vị trí DI 1 về “1” để khởi động và về “0” để dừng động cơ.

- Đảo chiều quay của động cơ: gạt switch tại vị trí DI 2 về “1” để động cơ chạy ngược và về “0” để động cơ chạy thuận.

- Để động cơ chạy với các cấp tốc độ không đổi ta có 2 đầu vào số là DI 3 và DI4 để mã hóa các cấp tốc độ khác nhau như sau:

+ Nếu DI3 = 0, DI4 = 0 có nghĩa là các switch tại vị trí của DI3 và DI4 đều ở vị trí “0” thì động cơ được thay đổi tốc độ thông qua AI1

+ Nếu DI3 = 1, DI4 = 0 nghĩa là switch tại vị trí của DI3 gạt lên “1” còn switch tại vị trí của DI4 ở vị trí “0” thì động cơ chạy với tốc độ 1 được cài đặt qua tham số 1202

+ Nếu DI3 = 0, DI4 = 1 nghĩa là switch tại vị trí của DI3 gạt về “0” còn switch tại vị trí của DI4 ở vị trí “1” thì động cơ chạy với tốc độ 2 được cài đặt qua tham số 1203

+ Nếu DI3 = 1, DI4 = 1 có nghĩa là các switch tại vị trí của DI3 và DI4 đều ở vị trí “1” thì động cơ chạt với tốc độ 3 được cài đặt qua tham số 1204.

- Điều khiển động cơ chạy vô cấp tốc độ: sử dụng biến trở để điều khiển tốc độ thích hợp cho động cơ. Trước hết gạt các switch tại vị trí của DI3 và DI4 về vị trí “0”. Sau đó ta có thể vặn biến trở để thay đổi tốc độ tùy ý cho động cơ.

IV. BÀI THỰC HÀNH ỨNG DỤNG BIẾN TẦN ABB ACS355

- Bài thực hành điều khiển và đo lường các thông số động cơ KĐB 3 pha

- Bài thực hành thay đổi moment tải để khảo sát động cơ KĐB 3 pha

Hai bài thực hành này đã có trong giáo trình thực tập Đo lường và mạch điện, nhưng rất sơ sài, cần phải được chỉnh sửa, biên soạn  lại khi nộp sản phẩm của sáng kiến này.