UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:  Trung cấp chuyên nghiệp

HỌC PHẦN:  ĐO LƯỜNG ĐIỆN VÀ CẢM BIẾN

HỌC KỲ: II	NĂM HỌC:  2014 - 2015

Lớp: 14TC-Đ,ĐT	Ngày thi: ____/____/____

Thời gian thi:   60 phút

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề )

 Nội dung đề: 002

I. CHỌN LỰA CÂU ĐÚNG: Mỗi câu 0,4 điểm

01. Trên thang đo điện trở của VOM, kim lên hết thang đo là chỉ giá trị RX=0 vì

A.	Dòng điện qua cơ cấu đo tỉ lệ nghịch với RX.

B.	Dòng điện qua cơ cấu đo tỉ lệ nghịch góc quay 

C.	Góc quay  tỉ lệ thuận với RX

D.	Dòng điện qua cơ cấu đo tỉ lệ thuận với RX.

02. Dùng VOM để kiểm tra sơ bộ sự chạm vỏ của động cơ, thì chọn thang đo….và chọn cỡ đo ….

A.  Ohm…..Rx10K       	B.  Ohm…..Rx1	C.  DCV…..250V	D.  ACV…..250V

03. Động cơ KĐB 3 pha có dòng điện định mức là 20A. Dùng Ampe kìm kẹp đo 1 dây động cơ khi đang hoạt động bình thường thì dòng điện đo được là:

A.  20(A) 	B.  40(A) 	C.  60 (A) 	D.  0 (A)

04. Để mở rộng thang đo dòng điện n lần, thì công thức tính RS riêng biệt là:

A.	RA / (n -1)	B.	RA . (n + 1)	C.	RA . (n -1)     	D.	RS / (n -1)

05. Một công tơ điện có ghi trên mặt số là 220V - 50A – 1200 vòng/KWh. Nếu sử dụng tải có công suất tác dụng là 100W, trong 3 phút dĩa nhôm quay được 6 vòng thì :

A. Công tơ quay đúng chuẩn 	B.  Công tơ quay nhanh

C. Công tơ quay chậm			D.  Công tơ không quay

06.  Động cơ KĐB 1 pha có dòng điện định mức là 10A. Dùng Ampe kìm kẹp đo 1 dây động cơ khi đang hoạt động bình thường thì dòng điện đo được là:

A. 10 (A) 	B.  30 (A) 	C.  20(A) 	D.  0 (A)

07.  Một công tơ điện có ghi trên mặt số là 220V - 50A - 1000 vòng/KWh, thì hằng số định mức của công tơ là:

A. Cđm = 0,9 (Wh/vòng)  B. Cđm = 0,83 (Wh/vòng)	C. Cđm = 1,1 (Wh/vòng)	D. Cđm = 1(Wh/vòng)

08.  Khi sử dụng Ohm kế để đo điện trở của tải yêu cầu :

A. Tải đang hoạt động có điện áp lớn hơn điện áp định mức

B. Tải đang hoạt động có điện áp bằng điện áp định mức

C. Tải đang hoạt động có điện áp nhỏ hơn điện áp định mức

D. Tải đang ngừng hoạt động không có nguồn

09. Dùng VOM để xác định điện áp nguồn cung cấp cho tải đang hoạt động, nếu để thang đo DCmA thì :

A.	Kim dao động quanh vị trí giá trị 0	B. VOM bị hư hỏng vì ngắn mạch

C.	Kim không lên			D. Kim lên, nhưng chỉ giá trị không chính xác

10.  Máy biến áp đo lường có:

A.	Tiết diện của cuộn sơ cấp bằng tiết diện cuộn thứ cấp

B.	Số vòng dây cuộn sơ cấp W1 nhiều hơn số vòng dây cuộn thứ cấp W2

C.	Dòng điện qua cuộn sơ cấp I1 lớn hơn dòng điện qua cuộn thứ cấp I2

D.	Dòng điện qua cuộn thứ cấp I2 lớn hơn dòng điện qua sơ cấp I1

11.  Khi mắc R Shunt riêng biệt để mở rộng thang đo dòng điện thì:

A.  RS = RA /(n - 1)			B. Dòng điện qua cơ cấu đo lớn hơn

C.	Mắc song song với cơ cấu đo và nối tiếp với tải 	D. Mắc nối tiếp với cơ cấu đo và song song với tải

12.	 Khi đo điện dung C của tụ điện (không có tổn hao) bằng phương pháp đo gián tiếp cần sử dụng:

A.	Vôn kế xoay chiều và Ampe kế một chiều	B. Vôn kế xoay chiều và Ampe kế xoay chiều

C.	Vôn kế một chiều và Ampe kế một chiều	D. Vôn kế một chiều và Ampe kế xoay chiều

13.  Để đo điện trở của tải cần mắc:

A.  Ampe kế song song tải		B. Vôn kế nối tiếp tải

C.	Ohm kế song song tải (tải không cấp nguồn)	D. Ohm kế song song tải (tải cấp nguồn)

14. Gọi RX là điện trở tải, RA là nội trở Ampe kế, RV là nội trở Vôn kế, nếu đo điện trở bằng phương pháp gián tiếp Ampere kế trong, để sai số phép đo nhỏ thì:

A.	RX<< RV	B.	RX = RA	C.	RX>> RA	D.	RX<< RA

15.  Dùng Ampe kìm đo dòng điện định mức của động cơ là 1A, nếu quấn 14 vòng dây dẫn mang dòng điện cần đo quanh gọng kìm, thì kim chỉ thị giá trị

A.	14A 	B.	6A 	C.	1,4A 	D.	0,14A

16.  Khi sử dụng Ampe kìm để đo dòng điện xoay chiều một pha thì :

A.  Mở gọng kìm kẹp một sợi dây dẫn mang dòng cần đo lọt vào trong lòng gọng kìm.

B.  Dùng hai que đo chạm vào hai đầu của hai sợi dây dẫn mang dòng cần đo

C.  Mở gọng kìm kẹp hai sợi dây dẫn mang dòng cần đo lọt vào trong lòng gọng kìm

D.  Dùng hai que đo chạm vào hai đầu của sợi dây dẫn mang dòng cần đo

17.	Khi đo điện cảm L của cuộn dây thuần cảm bằng phương pháp đo gián tiếp, cần sử dụng:

A.	Vôn kế và Watt kế			B.Nguồn một chiều và xoay chiều

C.	Nguồn một chiều 			D. Nguồn xoay chiều

18. Xem hình 3, xác định giá trị đo được của Ampe kìm ứng với thang đo 6A

A.	 6A  	B.	24A	C.	2,4A	D.	22A

19. Màn hình dao động ký hiển thị như hình 4, tính độ lệch pha của hai dạng sóng:

A.	300	B.	900	C.	600	D.	1200

20.	Xem hình 1 và hình 2, xác định cách đấu dây của công tơ để công tơ quay thuận. Lưu ý: Nguồn vào gồm: Dây pha (PV) và dây trung tính (NV). Đường dây ra tải: Dây pha (Pr) và dây trung tính (Nr)

A.	PV nối số 1- NV nối số 2; Pr nối số 3- Nr nối số 4 (hình1)

B.	PV nối số 1- NV nối số 2; Pr nối số 4- Nr nối số 3 (hình2)

C.	PV nối số 1- NV nối số 2; Pr nối số 4- Nr nối số 3 (hình1)

D.	PV nối số 1- NV nối số 3; Pr nối số 2- Nr nối số 4 (hình2)

- ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG: Mỗi câu 1 điểm

21. Theo hình 5, xác định giá trị tương ứng với các giai đo: Rx100, 50DCV, 250DCmA, 10ACV.

22. Sensor là loại cảm biến …………………

Cảm biến nhiệt điện trở (Thermistor) có hệ số nhiệt âm thì điện trở ……………..theo nhiệt độ

Hình 2

Hình 1

n

m

Hình 3

Hình 4

Hình 5

TRƯỞNG KHOA			TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VIÊN SOẠN ĐỀ

Ngô Hoàng Anh			   Trần Thị Lệ