ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần	: Thực hành trang bị điện

2. Mã học phần 	:

3. Số tín chỉ 	: 2 (2, 0, 1)

4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2

5. Phân bố thời gian

- Thực hành: 60 tiết

- Bài tập trên lớp: 0 tiết

- Tự học: 30 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong các học phần: Khí cụ điện, Máy điện, Thực hành máy điện, Trang bị điện.

7. Mục tiêu của học phần

Học phần này trang bị cho người học:

- Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.

- Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện, tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu.

- Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện và lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.

- Hình thành được ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc trong nhóm, tác phong công nghiệp của một nhân viên kỹ thuật trong quá trình làm việc.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

- Học phần này giúp cho sinh viên kỹ năng lắp ráp, vận hành và sửa chữa các mạch khởi động, đảo chiều, mở máy, hãm động cơ không đồng bộ ba pha và các mạch điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự.

9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

| STT | Chuẩn đầu ra môn học | PI |
| --- | --- | --- |
| L.O.1 | Có khả năng thi công, vận hành thành thạo các mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. | a7, a3, a5, d1, e2, e1, f1. |
|  | L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha. L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ. L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện. L.O.1.4 - Lắp ráp, vận hành mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. |  |
| L.O.2 | Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật khi vận hành các mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. | b1, a3, a5, d1, d2 |
|  | L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.2.2 - Xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố kỹ thuật. |  |
| L.O.3 | Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha . | b2, a3, e1, e2, e3, f1 |
|  | L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật. L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. |  |
| L.O.4 | Có thể tham gia cải tiến các mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. | b3, c4, a5, e1, e2, e3, f1 |
|  | L.O.4.1 - Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ việc cải tiến mạch điện. L.O.4.2 - Cải tiến các mạch điện theo yêu cầu. |  |
| L.O.5 | Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha đảm bảo kỹ thuật và an toàn. | b4, c4, a5, a3, e1, e2, e3, f1 |
|  | L.O.5.1 - Thảo luận nhóm để xây dựng phương án thiết kế, thi công mạch điện theo yêu cầu. L.O.5.2 - Tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu. L.O.5.3 - Lắp ráp, kiểm tra, vận hành mạch điện. |  |

10. Nhiệm vụ của sinh viên

#### - Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường.

- Dự lớp đầy đủ

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

11. Tài liệu học tập

Sách, giáo trình chính

- Giáo trình Thực hành Trang bị điện – Khoa Điện - Điện tử, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM

Tài liệu tham khảo

- Bộ xây dựng. Giáo trình thực hành trang bị điện theo phương pháp mô đun. Nhà xuất bản xây dựng 2011.

- Trần Duy Phụng. Hướng dẫn thực hành lắp đặt Điện công nghiệp. Trung tâm KTTH hướng nghiệp – Dạy nghề Lê Thị Hồng Gấm 1998

12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp: từ 70% trở lên

- Thảo luận theo nhóm, kiểm tra thường xuyên: 100%

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ

14. Nội dung chi tiết học phần

| Tuần | Nội dung | Chuẩn đầu ra chi tiết | Hoạt động dạy và học | Hoạt động đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bài 1: Lắp mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha - Công việc chuẩn bị - Khảo sát sơ đồ. - Chuẩn bị dụng cụ thiết bị. - Bố trí thiết bị trên panel. - Đấu dây và kiểm tra mạch điện. - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực. - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển. - Vận hành. | L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ. L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện. L.O.1.4 - Lắp ráp,vận hành mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật. L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. L.O.4.1 - Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ việc cải tiến mạch điện. L.O.4.2 - Cải tiến các mạch điện theo yêu cầu. L.O.5.1 - Thảo luận nhóm để xây dựng phương án thiết kế, thi công mạch điện theo yêu cầu. L.O.5.2 - Tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu. L.O.5.3 - Lắp ráp, kiểm tra, vận hành mạch điện. | Giảng viên: - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nhận xét – đánh giá Sinh viên - Lắng nghe và tư duy - Phát biểu xây dựng bài - HS quan sát và làm thử. - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính Tự học - Hãy thiết lập mạch điện khởi động trực tiếp động cơ ba pha điều khiển hai vị trí? | - Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành. - Chấm bài tập thực hành tại xưởng. |
| 2 | Bài 1: Lắp mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển. - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực. |  | Giảng viên: - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nhận xét – đánh giá Sinh viên - Lắng nghe và tư duy - Phát biểu xây dựng bài - HS quan sát và làm thử. - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính Tự học - Phân tích hư hỏng của mạch điện khởi động trực tiếp động cơ ba pha điều khiển hai vị trí? | - Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành. - Chấm bài tập thực hành tại xưởng. |
| 3 | Bài 2: Lắp mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha - Công việc chuẩn bị - Khảo sát sơ đồ. - Chuẩn bị dụng cụ thiết bị. - Bố trí thiết bị trên panel. - Đấu dây và kiểm tra mạch điện. - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực. - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển. - Vận hành. | L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ. L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện. L.O.1.4 - Lắp ráp,vận hành mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật. L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. L.O.4.1 - Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ việc cải tiến mạch điện. L.O.4.2 - Cải tiến các mạch điện theo yêu cầu. L.O.5.1 - Thảo luận nhóm để xây dựng phương án thiết kế, thi công mạch điện theo yêu cầu. L.O.5.2 - Tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu. L.O.5.3 - Lắp ráp, kiểm tra, vận hành mạch điện. | Giảng viên: - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nhận xét – đánh giá Sinh viên - Lắng nghe và tư duy - Phát biểu xây dựng bài - HS quan sát và làm thử. - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính Tự học - Hãy thiết lập mạch điện khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha điều khiển hai vị trí? | - Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành. - Chấm bài tập thực hành tại xưởng. |
| 4 | Bài 2: Lắp mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển. - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực. |  | Giảng viên: - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nhận xét – đánh giá Sinh viên - Lắng nghe và tư duy - Phát biểu xây dựng bài - HS quan sát và làm thử. - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính Tự học - Phân tích hư hỏng mạch điện khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha điều khiển hai vị | - Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành. - Chấm bài tập thực hành tại xưởng. |
| 5 | Bài 3: Lắp mạch điện mở máy động cơ không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ - Công việc chuẩn bị - Khảo sát sơ đồ. - Chuẩn bị dụng cụ thiết bị. - Bố trí thiết bị trên panel. - Đấu dây và kiểm tra mạch điện. - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực. | L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ. L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện. L.O.1.4 - Lắp ráp,vận hành mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật. L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. L.O.4.1 - Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ việc cải tiến mạch điện. L.O.4.2 - Cải tiến các mạch điện theo yêu cầu. L.O.5.1 - Thảo luận nhóm để xây dựng phương án thiết kế, thi công mạch điện theo yêu cầu. L.O.5.2 - Tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu. L.O.5.3 - Lắp ráp, kiểm tra, vận hành mạch điện. | Giảng viên: - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nhận xét – đánh giá Sinh viên - Lắng nghe và tư duy - Phát biểu xây dựng bài - HS quan sát và làm thử. - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính Tự học Hãy thiết lập mạch điện hoạt động theo yêu cầu: - Nếu nhấn MT thì động cơ khởi động bằng đổi nối Y/Δ rồi chạy thuận - Nếu nhấn MN thì động cơ khởi động bằng đổi nối Y/Δ rồi chạy nghịch | - Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành. - Chấm bài tập thực hành tại xưởng. |
| 6 | Bài 3: Lắp mạch điện mở máy động cơ không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ 3.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện. - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển. - Vận hành. |  | Giảng viên: - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nhận xét – đánh giá Sinh viên - Lắng nghe và tư duy - Phát biểu xây dựng bài - HS quan sát và làm thử. - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính Tự học Hãy thiết lập mạch điện hoạt động theo yêu cầu: - Nếu nhấn MT thì động cơ khởi động bằng đổi nối Y/Δ rồi chạy thuận - Nếu nhấn MN thì động cơ khởi động bằng đổi nối Y/Δ rồi chạy nghịch | - Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành. - Chấm bài tập thực hành tại xưởng. |
| 7 | Bài 3: Lắp mạch điện mở máy động cơ không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển. - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực. |  | Giảng viên: - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nhận xét – đánh giá Sinh viên - Lắng nghe và tư duy - Phát biểu xây dựng bài - HS quan sát và làm thử. - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính Tự học Hãy phân tích hư hỏng mạch điện hoạt động theo yêu cầu: - Nếu nhấn MT thì động cơ khởi động bằng đổi nối Y/Δ rồi chạy thuận. - Nếu nhấn MN thì động cơ khởi động bằng đổi nối Y/Δ rồi chạy nghịch. | - Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành. - Chấm bài tập thực hành tại xưởng. |
| 8 | Bài 4: Lắp mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha - Công việc chuẩn bị - Khảo sát sơ đồ. - Chuẩn bị dụng cụ thiết bị. - Bố trí thiết bị trên panel. - Đấu dây và kiểm tra mạch điện. 4.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực. | L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ. L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện. L.O.1.4 - Lắp ráp,vận hành mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật. L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. L.O.4.1 - Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ việc cải tiến mạch điện. L.O.4.2 - Cải tiến các mạch điện theo yêu cầu. L.O.5.1 - Thảo luận nhóm để xây dựng phương án thiết kế, thi công mạch điện theo yêu cầu. L.O.5.2 - Tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu. L.O.5.3 - Lắp ráp, kiểm tra, vận hành mạch điện. | Giảng viên: - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nhận xét – đánh giá Sinh viên - Lắng nghe và tư duy - Phát biểu xây dựng bài - HS quan sát và làm thử. - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính Tự học - Hãy thiết lập mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha, dừng hãm động năng. | - Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành. - Chấm bài tập thực hành tại xưởng. |
| 9 | Bài 4: Lắp mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha 4.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện. 4.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển. 4.3 Vận hành. |  | Giảng viên: - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nhận xét – đánh giá Sinh viên - Lắng nghe và tư duy - Phát biểu xây dựng bài - HS quan sát và làm thử. - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính Tự học - Hãy thiết lập mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha, dừng hãm động năng. | - Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành. - Chấm bài tập thực hành tại xưởng. |
| 10 | Bài 4: Lắp mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha 4.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. 4.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển. 4.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực. |  | Giảng viên: - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nhận xét – đánh giá Sinh viên - Lắng nghe và tư duy - Phát biểu xây dựng bài - HS quan sát và làm thử. - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính Tự học - Hãy phân tích hư hỏng mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha, dừng hãm động năng. | - Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành. - Chấm bài tập thực hành tại xưởng. |
| 11 | Bài 5: Lắp mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự - Công việc chuẩn bị - Khảo sát sơ đồ. - Chuẩn bị dụng cụ thiết bị. - Bố trí thiết bị trên panel. - Đấu dây và kiểm tra mạch điện. - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực. - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển. - Vận hành. | L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ. L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện. L.O.1.4 - Lắp ráp,vận hành mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật. L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. L.O.4.1 - Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ việc cải tiến mạch điện. L.O.4.2 - Cải tiến các mạch điện theo yêu cầu. L.O.5.1 - Thảo luận nhóm để xây dựng phương án thiết kế, thi công mạch điện theo yêu cầu. L.O.5.2 - Tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu. L.O.5.3 - Lắp ráp, kiểm tra, vận hành mạch điện. | Giảng viên: - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nhận xét – đánh giá Sinh viên - Lắng nghe và tư duy - Phát biểu xây dựng bài - HS quan sát và làm thử. - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính Tự học - Hãy thiết lập mạch điện điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự: - Chạy: Động cơ 1 động cơ 2. - Dừng: Động cơ 1 động cơ 2. | - Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành. - Chấm bài tập thực hành tại xưởng. |
| 12 | Bài 5: Lắp mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực |  | Giảng viên: - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nhận xét – đánh giá Sinh viên - Lắng nghe và tư duy - Phát biểu xây dựng bài - HS quan sát và làm thử. - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính Tự học - Hãy phân tích hư hỏng mạch điện điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự: - Chạy: Động cơ 1 động cơ 2. - Dừng: Động cơ 1 động cơ 2. | - Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành. - Chấm bài tập thực hành tại xưởng. |

15. Thông tin liên hệ

| Giảng viên |  |
| --- | --- |
| Bộ môn |  |
| Khoa |  |
| Email |  |
| Điện thoại |  |

16. Phê duyệt

TP.HCM, Ngày      tháng      năm 2020

Trưởng Khoa	Giảng viên lập đề cương