ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------	---------------------------

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC PHẦN: TRANG BỊ ĐIỆN

HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC:  2014 - 2015

KHÓA:     13TC-Đ1, 2

ĐỀ 1

Ngày thi:       /      /2014

Thời gian thi: 90 phút   (Học sinh không được tham khảo tài liệu)

Thí sinh chọn 1 phương án phù hợp nhất để đánh dấu vào phiếu trả lời

I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm; mỗi câu chọn đúng 0,2 điểm)

1. Trong mạch điện điều khiển động cơ kéo băng tải (trên băng tải có đặt các chai) để chiết rót chất lỏng vào chai, người ta sử dụng nguyên tắc điều khiển nào sau đây:

a.  Nguyên tắc hành trình	b.  Điều khiển vòng kín

c.  Điều khiển vòng hở	d.  Nguyên tắc thời gian

2. Tác động đóng hay mở tiếp điểm trong rơle của block tủ lạnh (lúc khởi động hay lúc dừng) người ta dùng nguyên tắc điều khiển nào sau đây:

a.  Nguyên tắc hành trình	b.  Nguyên tắc thời gian

c.  Nguyên tắc tốc độ	d.  Nguyên tắc dòng điện

3. Để khống chế phạm vi chuyển động của cửa cổng công ty hay cửa cuốn của phân xưởng người ta sử dụng nguyên tắc điều khiển nào sau đây:

a.  Nguyên tắc hành trình	b.  Nguyên tắc thời gian

c.  Nguyên tắc dòng điện	d.  Câu a, c đúng

4. Động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc khi khởi động trực tiếp dòng khởi động (Ikđ) có giá trị trong phạm vi:

a.  Ikđ = (7 ÷ 10) Iđm	b.  Ikđ = (4 ÷ 7) Iđm

c.  Ikđ = (2,5 ÷ 4) Iđm	d.  Ikđ = (2 ÷ 2,5) Iđm

5. Bảo vệ sụt áp được thực hiện là cắt tải ra khỏi nguồn điện khi

- Điện áp sụt dưới ngưỡng đặc biệt	b. Nút trip của CB tác động

c.   Lưới bị mất điện 	d.  Câu a, b, c đều đúng

6. Trong mạch điện khởi động động cơ không đồng bộ ba pha qua máy biến áp tự ngẫu, tiếp điểm rơle thời gian Rth(8, 5) là loại tiếp điểm:

- Thường đóng, mở nhanh 	b. Thường hở, mở nhanh

c.   Thường đóng, mở chậm 	d.   Thường hở, mở chậm

7. Động cơ điện một chiều có ưu điểm sau:

a.  Cấu tạo đơn giản, giá thành rẻ	b.  Moment khởi động lớn

c.  Điều chỉnh tốc độ trong phạm vi rộng	d.  Câu b, c đúng

8. Cuộn dây contactor tốt có giá trị điện trở nào sau đây:

a.  Rctt = 0 Ω	b.  Rctt = 500 Ω

c.  Rctt = 1 Ω	d.  Rctt = ∞ Ω

9. Tốc độ đồng bộ của một động cơ không đồng bộ ám chỉ tốc độ của

a.  Rotor	b.  Tốc độ từ trường quay

c.  Phần ứng	d.  Từ thông rotor

10. Mạch hãm bằng cơ cấu cơ khí, điều khiển bằng nam châm điện có ưu điểm sau:

a.  Sử dụng cho động cơ có công suất lớn

b.  Động cơ kéo tải có quán tính lớn

c.  Sơ đồ mạch điều khiển đơn giản

d.  Câu a, b đúng

11. Các khóa (bằng điện hay bằng cơ) liên kết trong mạch điều khiển thuận/ ngược động cơ ba pha để

- Tránh motor bị quá nhiệt 	b. Chắc rằng vận hành đúng yêu cầu

c.   Bảo vệ quá tải 	d.  Tránh dòng điện ngắn mạch

12. Động cơ không đồng bộ ba pha có P = 2 KW, ∆/Y: 220V/ 380V, điện trở một pha của động cơ là 1,5Ω, động cơ trên mắc hình Y, bộ dây stator của động cơ tốt có giá trị sau:

a.  RAB = RBC = RAC = 0,75 Ω 	b.  RAB = RBC = RAC = 1,5 Ω

c.  RAB = RBC = RAC = 2,5 Ω 	d.  RAB = RBC = RAC = 3 Ω

13. Sử dụng bộ khống chế (đặt tại cabin của buồng lái) để điều khiển cầu trục nhằm thuận tiện, cơ động, linh hoạt cho người lái cầu trục?

a.  Sai	b.  Đúng

14. Hệ truyền động của các thiết bị vận tải liên tục cần đảm bảo khởi động đầy tải, moment khởi động của động cơ Mkđ = (1,6 ÷ 1,8) Mđm?

a.  Đúng 	b.  Sai

15. Nguồn điện ba pha bốn dây có điện áp 380V, động cơ không đồng bộ ba pha nào sau đây khởi động đổi nối Y/∆ trong lưới điện trên:

a.  Y/∆: 440V/ 254V	b.  Y/∆: 660V/ 380V

c.  Y/∆: 220V/ 127V 	d.  Y/∆: 380V/ 220V

16. Mạch điện điều khiển palăng không có lắp tiếp điểm duy trì nhằm mục đích thuận tiện cho người vận hành?

a.  Đúng	b.  Sai

17. Trong các máy cắt gọt kim loại để đo kiểm chi tiết trong quá trình gia công chính xác và an toàn người ta phải sử dụng loại đèn chiếu sáng cục bộ nào sau đây:

a.  Đèn huỳnh quang	b.  Đèn tròn (đèn sợi đốt)

c.  Đèn compact	d.  Câu a, b, c đúng

18. Mạch điều khiển hệ thống có ba băng tải tác động tự động (lúc khởi động ấn nút start, lúc dừng ấn nút stop) mạch điều khiển sử dụng bao nhiêu rơle thời gian:

a.  Năm rơle thời gian	b. Ba rơle thời gian

c.  Bốn rơle thời gian 	d. Hai rơle thời gian

19. Băng tải vận chuyển sản phẩm dạng khối theo phương nằm ngang hay phương nghiên (góc nghiên lớn hơn 60o)

a.  Đúng 	b.  Sai

20. Hai thang máy kéo tải trọng giống nhau, công suất động cơ của thang máy có đối trọng lớn hơn công suất động cơ của thang máy không có đối trọng?

a.  Sai	b.  Đúng

21. Trên nhãn máy động cơ M1 của máy khoan đứng 2H125 có ghi P = 7 KW, ∆/Y: 220V/380V, n = 1440 vòng/phút, động cơ trên mắc vào lưới điện ba pha bốn dây 380V, chọn cách mắc nào sao đây:

a.  ∆	b.  ∆ // ∆ (∆ song song)

c.  Y//Y (Y song song)	d.  Y

22. Tại sao trong phần hãm động năng hay nhấp máy trên mạch động lực máy khoan đứng 2H125 chỉ có 1 diode:

a.  Lắp 1 diode điện áp một chiều ra dạng sóng nhấp nhô mới nhấp máy được

b.  Cần điện áp sau chỉnh lưu nhỏ (so với trường hợp mạch mắc 2 hay 4 diode)

c.  Lực hãm nhỏ không gây sốc trên mũi khoan với chi tiết gia công

d.  Câu a, b đúng

23. Bộ ly hợp điện từ M  trong mạch điện máy phay 6P81 có chức năng sau:

a.  Thay đổi tốc độ cắt của dao phay

b.  Hãm động cơ trục chính khi nhấp máy

c.   Hãm động cơ trục chính khi dừng

d.  Câu b, c đúng

24. Máy khoan đứng nào sau đây có sử dụng hộp tốc độ và hộp chạy dao:

a.  Máy có kích thước nhỏ

b.  Máy có kích thước trung bình và lớn

c.  Máy có kích thước nhỏ, yêu cầu gia công độ chính xác cao

d.  Câu a, c đúng

25. Công tắc S15 trong mạch điện máy tiện 16E20 được lắp ở vị trí nào sau đây:

a.  Nắp che mâm cập

b.  Cửa tủ điện

c.  Cửa tủ hợp số

d.  Hành trình cuối của bàn xa dao

26. Động cơ M1 của mạch điện máy mài 3M642 thay đổi tốc độ theo phương pháp nào sau đây:

a.  Thay đổi giá trị điện áp đặt vào bộ dây stator động cơ M1

- Thay đổi tần số f của nguồn điện đưa vào động cơ M1

- Thay đổi số đôi cực p của động cơ M1

- Thay đổi giá trị dòng điện chạy vào bộ dây stator động cơ M1

27. Trong các công đoạn gia công cắt gọt kim loại, công đoạn mài là gia công cuối cùng?

a.  Đúng	b.  Sai

28. Thực hiện nhấp máy trong máy phay 6P81 có chức năng sau:

a.  Kiểm tra chiều quay của động cơ trục chính máy phay

b.  Kiểm tra mạch điều khiển, mạch động lực có điện hay không

c.  Đo lực tác động của mũi phay lên chi tiết cần phay

d. Tác động cho các bánh răng trong hệ thống truyền động của máy phay ăn khớp với nhau (sau khi chọn tốc độ phay, nếu trước đó các bánh răng chưa ăn khớp)

29. Trong máy phay chuyển động chính là chuyển động quay tròn của dao phay, còn chuyển động chạy dao là chuyển động tịnh tiến do bàn máy mang phôi thực hiện:

a.  Đúng	b.  Sai

30. Tiếp điểm K5 (33, 34) trong mạch điện máy tiện 16E20 đóng lại khi:

a.  Cuộn dây rơle thời gian K5 (34, 3) có điện và hết thời gian chỉnh định

b.  Cuộn dây rơle thời gian K5 (34, 3) mất điện

c.  Cuộn dây rơle thời gian K5 (34, 3) có điện

d. Cuộn dây rơle thời gian K5 (34, 3) mất điện và hết thời gian chỉnh định

II. ĐIỀN THÔNG TIN VÀO SƠ ĐỒ CÂY: (3 điểm)

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ kđb ba pha hai vị trí ở hình 2.2a. Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào sơ đồ cây hình 2.2b thể hiện nguyên lý làm việc của mạch điều khiển động cơ ba pha hai vị trí?.

- Đóng CB ba pha

- Có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K(13, N)

- Động cơ M cấp điện, hoạt động

- Tiếp điểm Start 1(11, 13) tiếp xúc

- Tiếp điểm Start 2( 11, 13) tiếp xúc

- Tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại

- Ấn Start 1(11, 13) một lực đủ lớn

- Tiếp điểm K(11, 13) đóng lại

- Ấn Start 2( 11, 13) một lực đủ lớn

Hình 2.2a Sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ kđb ba pha hai vị trí

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch hãm ngược động cơ điện một chiều ở hình 3.8a. Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào sơ đồ cây ở hình 3.8b thể hiện nguyên lý làm việc của mạch điện?

Hình 3.8a Sơ đồ nguyên lý mạch hãm ngược động cơ điện một chiều

- Cuộn dây contactor KH (11, L21) mất điện

- Ấn Stop(5, 7) một lực đủ lớn

- Cuộn dây contactor KT(11, L21) mất điện

- Có dòng điện qua cuộn dây contactor KN(15, L21)

- Động cơ M đang hoạt động

- Tiếp điểm RKT(7, 13) đã đóng trước đó

- Tiếp điểm Stop(5, 7) hở ra

- Lực điện từ trong động cơ M ngược chiều quay trước đó, động cơ M hãm ngược

- Động cơ M ngắt khỏi nguồn một chiều

- Tiếp điểm KT(L11, L12), KT(L13, L14), KT(L15, L22) hở ra

- Tiếp điểm KT(13, 15) đóng lại

- Tiếp điểm KN(L11, L12), KN(L13, L15), KN(L14, L22) hở ra, quá trình hãm kết thúc

- Tiếp điểm KN(L11, L12), KN(L13, L15), KN(L14, L22) đóng lại

- Giảm dòng điện qua phần ứng động cơ M

- Tiếp điểm KH(L21, L22) hở ra

- Tốc độ rotor < 15% nđmđc tiếp điểm RKT(7, 13) hở ra, cuộn dây KN(15, L21) mất điện

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện máy mài 3M642 ở hình 5.27a và sơ đồ cây hình 5.27b. Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào sơ đồ cây hình 5.27b thể hiện nguyên lý điều khiển động cơ trục chính M1 quay thuận, tốc độ thấp?

- Ấn KH4(25, 17) một lực đủ lớn

- Tiếp điểm B3(24, 25) tiếp xúc

- Tiếp điểm B3(17, 26) tiếp xúc

- Đóng CB ba pha B1

- Gạt B3 sang vị trí 1

- Tiếp điểm KH4(25, 17) tiếp xúc

- Tiếp điểm B2(16, 24) tiếp xúc

- Gạt B2 sang vị trí 2

- Có dòng điện chạy qua cuộn dây P1(17, 5)

- Tiếp điểm B2(A15, A13), B2(B12, B12), B2(C15, C13) tiếp xúc

- Động cơ trục chính M1 cấp điện, quay chiều ngược

- Tiếp điểm P1(A11, A12) P1(B11, B12), P1(C11, 12) đóng lại

- Tiếp điểm P1(25, 17) đóng lại

- Tiếp điểm P4(A13, A16) P4(B12, B16), P4(C13, 16) đóng lại

- Có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor P4(26, 5)

III. ĐIỀN THÔNG TIN VÀO BẢNG PHÂN TÍCH HỎNG HÓC: (1,0 điểm, điền đúng mỗi ô trong bảng hỏng hóc 0,2 điểm )

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện máy mài 3M642 ở hình 5.27a. Hãy điền các thông tin còn thiếu vào bảng phân tích hỏng hóc dưới đây?

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Gạt B7 hay B8 hoặc B9 sang vị trí 1 động cơ M2 nâng đá mài nhưng gạt B7 hay B8 hoặc B9 sang vị trí 2 động cơ M2 không hạ đá mài |  |  | Tiếp điểm công tắc hành trình BK2(21, 22) không tiếp xúc | Thay công tắc hành trình BK2 |
|  | - Gạt B7 sang 2 đo R(16, 21) = 0 Ω; gạt B8 sang 2 đo R(16, 21) = 0 Ω; gạt B9 sang 2 đo R(16, 21) = 0 Ω | - Đo điện trở R(21, 22) = 0 Ω - Đo điện trở R(22, 23) = Ω - Đo điện trở R(23, 6) = 500 Ω |  | Thay tiếp điểm contactor P2(22, 23) |
|  | - Gạt B7 sang 2 đo R(16, 21) = 0 Ω; gạt B8 sang 2 đo R(16, 21) = 0 Ω; gạt B9 sang 2 đo R(16, 21) = 0 Ω | - Đo điện trở R(21, 22) = 0 Ω - Đo điện trở R(22, 23) = 0 Ω - Đo điện trở R(23, 6) = Ω | Cuộn dây contactor P3(23, 6) bị đứt |  |
|  | - Mở B5, đo điện trở R(A22, B22) = R(B22, C22) = R(A22, C22) = 0 Ω |  | Bộ dây Stator động cơ M4 bị chập vòng dây (bộ dây stator bị cháy) | Quấn lại bộ dây stator động cơ M4 |

| Trưởng khoa | Tổ Trưởng Bộ Môn | Giáo Viên |
| --- | --- | --- |
|  | Quách Minh Thử | Nguyễn Văn Yên |