ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------	---------------------------

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC PHẦN: TRANG BỊ ĐIỆN

HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC:  2014 - 2015

KHÓA:     13TC-Đ1, 2

ĐỀ 3

Ngày thi:       /      /2014

Thời gian thi: 90 phút   (Học sinh không được tham khảo tài liệu)

Thí sinh chọn 1 phương án phù hợp nhất để đánh dấu vào phiếu trả lời

I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm; mỗi câu chọn đúng 0,2 điểm)

1. Để khống chế phạm vi chuyển động của cửa cổng công ty hay cửa cuốn của phân xưởng người ta sử dụng nguyên tắc điều khiển nào sau đây:

a.  Nguyên tắc thời gian	b.  Nguyên tắc hành trình

c.  Nguyên tắc dòng điện	d.  Câu a, c đúng

2. Tác động đóng hay mở tiếp điểm trong rơle của block tủ lạnh (lúc khởi động hay lúc dừng) người ta dùng nguyên tắc điều khiển nào sau đây:

a.  Nguyên tắc dòng điện	b.  Nguyên tắc thời gian

c.  Nguyên tắc tốc độ	d.  Nguyên tắc hành trình

3. Trong mạch điện điều khiển động cơ kéo băng tải (trên băng tải có đặt các chai) để chiết rót chất lỏng vào chai, người ta sử dụng nguyên tắc điều khiển nào sau đây:

a.  Nguyên tắc thời gian	b.  Điều khiển vòng kín

c.  Điều khiển vòng hở	d.  Nguyên tắc hành trình

4. Động cơ điện một chiều có ưu điểm sau:

a.  Cấu tạo đơn giản, giá thành rẻ	b.  Moment khởi động lớn

c.  Điều chỉnh tốc độ trong phạm vi rộng	d.  Câu b, c đúng

5. Động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc khi khởi động trực tiếp dòng khởi động (Ikđ) có giá trị trong phạm vi:

a.  Ikđ = (7 ÷ 10) Iđm	b.  Ikđ = (2,5 ÷ 4) Iđm

c.  Ikđ = (4 ÷ 7) Iđm	d.  Ikđ = (2 ÷ 2,5) Iđm

6. Tốc độ đồng bộ của một động cơ không đồng bộ ám chỉ tốc độ của

a.  Rotor	b.  Tốc độ từ trường quay

c.  Phần ứng	d.  Từ thông rotor

7. Bảo vệ sụt áp được thực hiện là cắt tải ra khỏi nguồn điện khi

- Điện áp sụt dưới ngưỡng đặc biệt	b. Nút trip của CB tác động

c.   Lưới bị mất điện 	d.  Câu a, b, c đều đúng

8. Cuộn dây contactor tốt có giá trị điện trở nào sau đây:

a.  Rctt = 0 Ω	b.  Rctt = 500 Ω

c.  Rctt = 1 Ω	d.  Rctt = ∞ Ω

9. Trong mạch điện khởi động động cơ không đồng bộ ba pha qua máy biến áp tự ngẫu, tiếp điểm rơle thời gian Rth(8, 5) là loại tiếp điểm:

- Thường đóng, mở nhanh 	b. Thường hở, mở nhanh

c.   Thường đóng, mở chậm 	d.   Thường hở, mở chậm

10. Các khóa (bằng điện hay bằng cơ) liên kết trong mạch điều khiển thuận/ ngược động cơ ba pha để

- Tránh motor bị quá nhiệt 	b. Chắc rằng vận hành đúng yêu cầu

c.   Bảo vệ quá tải 	d.  Tránh dòng điện ngắn mạch

11. Mạch hãm bằng cơ cấu cơ khí, điều khiển bằng nam châm điện có ưu điểm sau:

a.  Sử dụng cho động cơ có công suất lớn

b.  Động cơ kéo tải có quán tính lớn

c.  Sơ đồ mạch điều khiển đơn giản

d.  Câu a, b đúng

12. Nguồn điện ba pha bốn dây có điện áp 380V, động cơ không đồng bộ ba pha nào sau đây khởi động đổi nối Y/∆ trong lưới điện trên:

a.  Y/∆: 440V/ 254V	b.  Y/∆: 660V/ 380V

c.  Y/∆: 220V/ 127V 	d.  Y/∆: 380V/ 220V

13. Động cơ không đồng bộ ba pha có P = 2 KW, ∆/Y: 220V/ 380V, điện trở một pha của động cơ là 1,5Ω, động cơ trên mắc hình Y, bộ dây stator của động cơ tốt có giá trị sau:

a.  RAB = RBC = RAC = 0,75 Ω 	b.  RAB = RBC = RAC = 1,5 Ω

c.  RAB = RBC = RAC = 2,5 Ω 	d.  RAB = RBC = RAC = 3 Ω

14. Sử dụng bộ khống chế (đặt tại cabin của buồng lái) để điều khiển cầu trục nhằm thuận tiện, cơ động, linh hoạt cho người lái cầu trục?

a.  Sai	b.  Đúng

15. Mạch điện điều khiển palăng không có lắp tiếp điểm duy trì nhằm mục đích thuận tiện cho người vận hành?

a.  Đúng	b.  Sai

16. Hệ truyền động của các thiết bị vận tải liên tục cần đảm bảo khởi động đầy tải, moment khởi động của động cơ Mkđ = (1,6 ÷ 1,8) Mđm?

a.  Đúng 	b.  Sai

17. Băng tải vận chuyển sản phẩm dạng khối theo phương nằm ngang hay phương nghiên (góc nghiên lớn hơn 60o)

a.  Đúng 	b.  Sai

18. Hai thang máy kéo tải trọng giống nhau, công suất động cơ của thang máy có đối trọng lớn hơn công suất động cơ của thang máy không có đối trọng?

a.  Sai	b.  Đúng

19. Mạch điều khiển hệ thống có ba băng tải tác động tự động (lúc khởi động ấn nút start, lúc dừng ấn nút stop) mạch điều khiển sử dụng bao nhiêu rơle thời gian:

a.  Năm rơle thời gian	b. Ba rơle thời gian

c.  Bốn rơle thời gian 	d. Hai rơle thời gian

20. Trong các máy cắt gọt kim loại để đo kiểm chi tiết trong quá trình gia công chính xác và an toàn người ta phải sử dụng loại đèn chiếu sáng cục bộ nào sau đây:

a.  Đèn huỳnh quang	b.  Đèn tròn (đèn sợi đốt)

c.  Đèn compact	d.  Câu a, b, c đúng

21. Máy khoan đứng nào sau đây có sử dụng hộp tốc độ và hộp chạy dao:

a.  Máy có kích thước nhỏ

b.  Máy có kích thước trung bình và lớn

c.  Máy có kích thước nhỏ, yêu cầu gia công độ chính xác cao

d.  Câu a, c đúng

22. Trên nhãn máy động cơ M1 của máy khoan đứng 2H125 có ghi P = 7 KW, ∆/Y: 220V/380V, n = 1440 vòng/phút, động cơ trên mắc vào lưới điện ba pha bốn dây 380V, chọn cách mắc nào sao đây:

a.  ∆	b.  ∆ // ∆ (∆ song song)

c.  Y//Y (Y song song)	d.  Y

23. Tại sao trong phần hãm động năng hay nhấp máy trên mạch động lực máy khoan đứng 2H125 chỉ có 1 diode:

a.  Lắp 1 diode điện áp một chiều ra dạng sóng nhấp nhô mới nhấp máy được

b.  Cần điện áp sau chỉnh lưu nhỏ (so với trường hợp mạch mắc 2 hay 4 diode)

c.  Lực hãm nhỏ không gây sốc trên mũi khoan với chi tiết gia công

d.  Câu a, b đúng

24. Trong máy phay chuyển động chính là chuyển động quay tròn của dao phay, còn chuyển động chạy dao là chuyển động tịnh tiến do bàn máy mang phôi thực hiện:

a.  Đúng	b.  Sai

25. Bộ ly hợp điện từ M  trong mạch điện máy phay 6P81 có chức năng sau:

a.  Thay đổi tốc độ cắt của dao phay

b.  Hãm động cơ trục chính khi nhấp máy

c.   Hãm động cơ trục chính khi dừng

d.  Câu b, c đúng

26. Thực hiện nhấp máy trong máy phay 6P81 có chức năng sau:

a.  Kiểm tra chiều quay của động cơ trục chính máy phay

b.  Kiểm tra mạch điều khiển, mạch động lực có điện hay không

c.  Đo lực tác động của mũi phay lên chi tiết cần phay

d. Tác động cho các bánh răng trong hệ thống truyền động của máy phay ăn khớp với nhau (sau khi chọn tốc độ phay, nếu trước đó các bánh răng chưa ăn khớp)

27. Công tắc S15 trong mạch điện máy tiện 16E20 được lắp ở vị trí nào sau đây:

a.  Nắp che mâm cập

b.  Cửa tủ điện

c.  Cửa tủ hợp số

d.  Hành trình cuối của bàn xa dao

28. Tiếp điểm K5 (33, 34) trong mạch điện máy tiện 16E20 đóng lại khi:

a.  Cuộn dây rơle thời gian K5 (34, 3) có điện và hết thời gian chỉnh định

b.  Cuộn dây rơle thời gian K5 (34, 3) mất điện

c.  Cuộn dây rơle thời gian K5 (34, 3) có điện

d. Cuộn dây rơle thời gian K5 (34, 3) mất điện và hết thời gian chỉnh định

29. Trong các công đoạn gia công cắt gọt kim loại, công đoạn mài là gia công cuối cùng?

a.  Đúng	b.  Sai

30. Động cơ M1 của mạch điện máy mài 3M642 thay đổi tốc độ theo phương pháp nào sau đây:

a.  Thay đổi giá trị điện áp đặt vào bộ dây stator động cơ M1

- Thay đổi tần số f của nguồn điện đưa vào động cơ M1

- Thay đổi số đôi cực p của động cơ M1

- Thay đổi giá trị dòng điện chạy vào bộ dây stator động cơ M1

II. ĐIỀN THÔNG TIN VÀO SƠ ĐỒ CÂY: (3 điểm)

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp ở hình 3.3a. Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào sơ đồ cây hình 3.3b thể hiện nguyên lý làm việc của mạch điện?

- Đóng CB hai pha

- Tiếp điểm StartN(7, 13) tiếp xúc

- Tiếp điểm KN(L11, L13), KN(L12, L23) đóng lại

- Ấn StartN(7, 13) một lực đủ lớn

- Tiếp điểm KN(7, 13) đóng lại

- Động cơ M cấp điện, quay chiều ngược

- Tiếp điểm contactor KN(9, 11) hở ra, ngăn contactor KT không có điện

- Có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor KN(15, L21)

Hình 3.3a Sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển đảo chiều quay gián tiếp động cơ một chiều kích từ nối tiếp

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển hệ thống băng tải ba động cơ ở hình 4.8a. Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào sơ đồ cây hình 4.8b thể hiện nguyên lý làm việc của mạch khởi động ba băng tải?

- Đóng CB ba pha

- Có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K1(15, 2)

- Ấn Start1(13, 15) một lực đủ lớn

- Tiếp điểm K1(13, 15) đóng lại

- Tiếp điểm Start2(17, 19) tiếp xúc

- Có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K2(19, 2)

- Tiếp điểm Start1(13, 15) tiếp xúc

- Ấn Start2(17, 19) một lực đủ lớn

- Tiếp điểm Start3(21, 23) tiếp xúc

- Tiếp điểm K1(A2, A3), K1(B2, B3), K1(C2, C3) đóng lại

- Tiếp điểm K2(A5, A6), K2(B5, B6), K2(C5, C6) đóng lại

- Có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K3(23, 2)

- Động cơ M2 cấp điện, băng tải 2 hoạt động

- Ấn Start3(21, 23) một lực đủ lớn

- Tiếp điểm K3(A8, A9), K3(B8, B9), K3(C8, C9) đóng lại

- Tiếp điểm K2(11, 13) đóng lại

- Khóa nút Stop1(11, 13)

- Động cơ M1 cấp điện, băng tải 1 hoạt động

- Khóa nút Stop2(15, 17)

- Động cơ M3 cấp điện, băng tải 3 hoạt động

- Tiếp điểm K3(15, 17) đóng lại

- Tiếp điểm K3(21, 23) đóng lại

- Tiếp điểm K2(17, 19) đóng lại

Hình 4.8a Sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển hệ thống băng tải ba động cơ

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện máy tiện 16E20 ở hình 5.20a và sơ đồ cây hình 5.20b. Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào sơ đồ cây hình 5.20b thể hiện nguyên lý điều khiển động cơ trục chính M1 quay ngược?

- Có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K2(25, 3)

- Tiếp điểm S4(21, 22) tiếp xúc

- Tiếp điểm S9(21, 22) tiếp xúc

- Tiếp điểm K2(21, 22) đóng lại

- Tiếp điểm K2(10, 11), K2(18, 24) hở ra

- Động cơ trục chính M1 cấp điện, quay ngược

- Ấn S4(16, 23) một lực đủ lớn

- Ấn S9(23, 17) một lực đủ lớn

- Đóng CB ba pha F

- Tiếp điểm S4(16, 23) hở ra

- Tiếp điểm S9(23, 17) hở ra

- Tiếp điểm K2(A10, C11), K2(B10, B11), K2(C10, A11) đóng lại

III. ĐIỀN THÔNG TIN VÀO BẢNG PHÂN TÍCH HỎNG HÓC: (1,0 điểm, điền đúng mỗi ô trong bảng hỏng hóc 0,2 điểm )

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện máy tiện 16E20 ở hình 5.20a. Hãy điền các thông tin còn thiếu vào bảng phân tích hỏng hóc dưới đây?

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhấn S12 cầu chì F2 đứt | Ấn S12 đo R(7, 27) = 0 Ω |  | Cuộn dây contactor K3 bị chập vòng dây (bị cháy) | Thay cuộn dây contactor K3 hay contactor K3 |
| 2. Nhấn S3 hay S8 động cơ M1 quay thuận; nhưng nhấn S4 hay S9 động cơ M1 không quay ngược |  | - Đo R(25, 3) = Ω - Ấn contactor K2, đo R(21, 22) = R(A10, C11) = R(B10, C11) = R(C10, A11) = 0 Ω |  | Thay cuộn dây contactor K2(25, 3) hay thay contactor K2 |
|  | - Ấn S4 đo R(21, 22) = 0 Ω - Ấn S9 đo R(21, 22) = 0 Ω - Đo R(21, 25) = Ω |  | Tiếp điểm K1(21, 25) bị hở |  |

| Trưởng khoa | Tổ Trưởng Bộ Môn | Giáo Viên |
| --- | --- | --- |
|  | Quách Minh Thử | Nguyễn Văn Yên |