ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------	---------------------------

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC PHẦN: TRANG BỊ ĐIỆN

HỌC KỲ: I 	NĂM HỌC:  2014 - 2015

KHÓA:     13TC-Đ1, 2

ĐỀ 4

Ngày thi:       /      /2014

Thời gian thi: 90 phút   (Học sinh không được tham khảo tài liệu)

Thí sinh chọn 1 phương án phù hợp nhất để đánh dấu vào phiếu trả lời

I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm; mỗi câu chọn đúng 0,2 điểm)

1. Trong mạch điều khiển hãm ngược động cơ không đồng bộ ba pha, người ta sử dụng nguyên tắc điều khiển nào sau đây:

a.  Nguyên tắc dòng điện	b.  Nguyên tắc tốc độ

c.  Nguyên tắc thời gian	d.  Câu a, b, c đúng

2. Động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn, khởi động qua điện trở, dòng khởi động (Ikđ) được khống chế trong phạm vi:

a.  Ikđ = (1,25 ÷ 2) Iđm	b.  Ikđ = (2 ÷ 2,5) Iđm

c.  Ikđ = (2,5 ÷ 3) Iđm	d.  Ikđ = (3 ÷ 4,5) Iđm

3. Trong mạch điện điều khiển động cơ kéo chổi than dùng trong các ổn áp, người ta sử dụng nguyên tắc điều khiển nào sau đây:

a.  Điều khiển vòng hở	b.  Điều khiển vòng kín

c.  Nguyên tắc thời gian	d.  Nguyên tắc hành trình

4.  Trong mạch khởi động đổi nối Y/∆ động cơ kđb ba pha người ta có thể sử dụng nguyên tắc điều khiển nào sau đây:

a.  Nguyên tắc dòng điện	b.  Nguyên tắc tốc độ

c.  Nguyên tắc thời gian	d.  Câu a, b, c đúng

5. Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha nhiều vị trí nguyên tắc kết nối dây các nút nhấn ON, các nút nhấn OFF như sau:

a.  Các nút ON mắc nối tiếp; các nút OFF mắc nối tiếp

b.  Các nút ON được mắc song song; các nút OFF được mắc nối tiếp

c.  Các nút ON mắc song song; các nút OFF mắc song song

d.  Các nút ON được mắc nối tiếp; các nút OFF được mắc song song

6. Mạch khởi động động cơ không đồng bộ ba pha qua điện trở có ưu điểm:

a.  Điện áp khởi động giảm k lần, dòng khởi động giảm k lần

b.  Sơ đồ mạch điện đơn giản

c.  Tăng hệ số cos cho lưới điện

d.  Câu a, b đúng

7. Động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp khi khởi động phải có tải để giảm tốc độ và moment khởi động, không làm hư hỏng cơ cấu chổi than và cổ góp:

a.  Đúng	b.  Sai

8. Một động cơ không đồng bộ ba pha, hai cực, vận hành trong lưới điện 50 Hz sẽ tạo ra tốc độ đồng bộ, số vòng quay trong mỗi phút là

a.  3000	b.  1500

c.  1000	d.  750

9. Cuộn dây rơle trung gian tốt có giá trị điện trở sau:

a.  Rth = 0 Ω	b.  Rth = 1 Ω

c.  Rth = 800 Ω 	d.  Rth = ∞ Ω

10. Bộ khởi động mềm có ưu điểm sau:

a.  Giá thành rẻ

b.  Thời gian cài đặt khởi động từ 1 ÷ 25 giây, moment khởi động cài đặt từ 200% In đến 450 % In

c.  Giảm được sốc lúc khởi động, dùng điều khiển cho băng tải và thang máy

d.  Câu b, c đúng

11. Trên nhãn mác của contactor có ghi Uđm = 220 V, Iđm = 10 A, hai giá trị đó có nghĩa là:

- Điện áp định mức cuộn dây contactor Uđm = 220 V, dòng điện qua cuộn dây contactor Iđm = 10 A

- Điện áp cách điện của tiếp điểm contactor Uđm = 220 V, dòng điện qua cuộn dây contactor Iđm = 10 A

- Điện áp định mức của tiếp điểm contactor Uđm = 220 V, dòng điện qua tiếp điểm chính của contactor Iđm = 10 A

- Điện áp định mức cuộn dây contactor Uđm = 220 V, dòng điện định mức của tiếp điểm chính contactor Iđm = 10 A

12. Bộ biến tần có những ưu điểm nào sau đây:

a.  Thay đổi f trong phạm vi rộng, tốc độ động cơ cũng điều chỉnh trong phạm vi rộng

b.  Tốc độ động cơ giảm nhưng moment không giảm

c.  Giá thành rẻ

d.  Câu a, b đúng

13. Thang chuyền (thang cuốn) sử dụng trong các trung tâm thương mại, siêu thị… tốc độ di chuyển của thang V = (0,5 ÷ 1) m/s?

a.  Sai 	b.  Đúng

14. Đường giòng treo (cáp treo) thường chế tạo theo kiểu nào sau đây:

a.  Đường giòng một cáp 	b.  Đường giòng hai cáp

c.  Đường giòng ba cáp 	d.  Câu a, b đúng

15. Cầu chì lắp trong mạch điện có nhiệm vụ bảo vệ chính nào nào sau đây:

- Bảo vệ sự cố quá tải cho mạch điện

- Bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điện

- Bảo vệ sự cố quá áp cho mạch điện

- Bảo vệ sự cố ngắn mạch và quá tải cho mạch điện

16. Phanh hãm PH trong mạch điện điều khiển palăng có chức năng sau:

a.  Hãm trục động cơ khi dừng

b.  Hãm trục động cơ khi đang vận hành mất điện đột ngột

c.  Giữ cố định hàng hóa khi đã nâng hay hạ đến vị trí yêu cầu

d.  Câu a, b, c đúng

17. Trong thang máy phanh bảo hiểm nào sau đây sử dụng phổ biến nhất:

a.  Phanh bảo hiểm kiểu nêm

b.  Phanh bảo hiểm kiểu lệch tâm

c.  Phanh bảo hiểm kiểu kìm

d.  Kết hợp phanh bảo hiểm kiểu nêm và phanh bảo hiểm kiểu lệch tâm

18. Mạch điện điều khiển các động cơ không đồng bộ ba pha trong hệ thống băng tải có chế độ đảo chiều quay?

a.  Đúng 	b.  Sai

19. Khớp ly hợp điện từ sử dụng trong các máy cắt gọt kim loại có chức năng sau:

a.  Điều chỉnh tốc độ quay, dừng hãm

b.  Đảo chiều quay

c.  Nối động cơ truyền động với máy công tác

d.  Câu a, b, c đúng

20. Trên nhãn mác động cơ trục chính M1 của máy khoan đứng 2H125 có ghi P = 7 KW, ∆/Y : 220/380 V, n = 1440 vòng /phút, lưới điện ba pha bốn dây 220 V/380 V, chọn loại contactor có chế độ nào sau đây để điều khiển động cơ M1:

a. AC1	b.  AC2

c. AC3	d.  AC4

21. Loại máy khoan nào sau đây thường dùng puly đai truyền có nhiều bậc để thay đổi tốc độ khoan:

a.  Máy khoan cần	b.  Máy khoan chuyên dùng

c.  Máy khoan đứng	d.  Máy khoan bàn

22. Trong mạch điện máy khoan đứng 2H125 tại sao gạt bộ khống chế B3 sang vị trí ‘1’ hay ‘2’ trục động cơ M1 quay nhẹ rồi dừng?

a.  Lắp 1 diode điện áp một chiều ra dạng sóng nhấp nhô, làm cho trục động cơ quay nhẹ rồi dừng

b.  Tại thời điểm tác động B3, dòng IDC chạy qua bộ dây stator biến thiên, hình thành eư, Iư, dòng điện Iư đặt trong từ trường sinh ra Fđt rotor quay, khi IDC = const thì Fđt = 0 rotor ngừng

c.   Dòng điện một chiều chạy qua bộ dây stator hình thành từ trường đều, trong rotor xuất hiện eư, Iư, hình thành Fđt rotor quay, sau đó rotor dừng

d. Câu a, c đúng

23. Trong máy tiện chuyển động chính là chuyển động quay chi tiết, còn chuyển động ăn dao là chuyển động di chuyển của bàn dao?

a.  Đúng	b.  Sai

24. Theo kết cấu, máy phay đứng và máy phay ngang chỉ khác nhau ở bộ phận đầu trục chính?

a.  Sai	b.  Đúng

25. Trong mạch điện máy phay 6P81, tiếp điểm PB (23, 24) của rơle thời gian PB (9, 2) chuyển từ trạng thái đóng sang trạng thái mở ra khi:

a.  Cuộn dây PB(9, 2) chuyển từ trạng thái không có điện sang trạng thái có điện

b.  Cuộn dây PB(9, 2) chuyển từ trạng thái có điện sang trạng thái ngắt điện

c.  Cuộn dây PB(9, 2) chuyển từ trạng thái có điện sang trạng thái ngắt điện và phải hết thời gian chỉnh định

d.  Cuộn dây PB(9, 2) chuyển từ trạng thái không điện sang trạng thái có điện và phải hết thời gian chỉnh định

26. Trong mạch điện máy mài 3M642 các bộ khống chế B7, B8, B9 có ký hiệu hai mũi tên hướng về 0 có nghĩa tác động bộ khống chế để nâng hay hạ đá mài sau thời gian tự động trả về 0 ngắt mạch điện ?

a.  Sai	b.  Đúng

27. Trong mạch điện máy mài 3M642 điều khiển ba vị trí có chức năng sau:

a.  Người vận hành cắt nhanh toàn bộ mạch điện khi có sự cố

b.  Hạn chế thời gian di chuyển cho người gia công, tăng năng suất lao động

c.  Nâng cao độ tin cậy vận hành máy

d.  Câu a, c đúng

28. Trong mạch điện máy tiện 16E20, các tiếp điểm động lực của CB F mở ra khi:

a.  Cuộn dây F mất điện

b.  Cuộn dây F có điện

c.  Cửa tủ điện đóng lại

d.  Câu a, c đúng

29. Động cơ quay đá mài M1 của mạch điện máy mài 3M642 tại sao không có chế độ hãm:

a.  Theo công nghệ động cơ M1 không cần hãm

b. Động cơ M1 quay đá mài với tốc độ rất cao nếu thực hiện dừng hãm sẽ có tác động lên đá mài (gây sốc) có thể vỡ đá mài.

c.  Công nghệ mài không đòi hỏi cao về tăng năng suất

d. Câu a, c đúng

30. Tại sao mạch động lực của động cơ M3 trong mạch điện máy tiện 16E20 không lắp phần tử đốt nóng của rơle nhiệt:

a.  Động cơ M3 có công suất nhỏ

b.  Mạch điều khiển cho động cơ M3 không có lắp tiếp điểm duy trì

c.  Động cơ M3 làm việc ngắn hạn

d.  Câu a, b đúng

II. ĐIỀN THÔNG TIN VÀO SƠ ĐỒ CÂY: (3 điểm)

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều hình 3.5a. Hãy điền các thông tin dước đây vào sơ đồ cây hình 3.5b thể hiện nguyên lý làm việc của mạch điện?

Hình 3.5a Sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều

- Điều chỉnh biến trở VR

- Tiếp điểm Start(7, 9) tiếp xúc

- Tiếp điểm K(L11, L12), K(L21, L22) đóng lại

- Ấn Start(7, 9) một lực đủ lớn

- Tiếp điểm K(7, 9) đóng lại

- Đóng CB hai pha

- Động cơ M cấp điện và hoạt động

- Tốc độ động cơ M thay đổi

- Có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K(9, N)

- Dòng điện Iktss thay đổi, từ thông  thay đổi

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển hệ thống băng tải ba động cơ ở hình 4.9a. Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào sơ đồ cây hình 4.9b thể hiện nguyên lý dừng hệ thống băng tải ba động cơ?

Hình 4.9a Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển hệ thống băng tải ba động cơ

- Động cơ M3 mất điện, băng tải 3 dừng

- Tiếp điểm Stop3(21, 23) hở ra

- Cuộn dây rơle Rth3(27, 2) có điện

- Tiếp điểm Stop3(13, 27) tiếp xúc

- Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm Rth3(13, 29) đóng lại

- Tiếp điểm Rth3(11, 21) hở ra

- Động cơ M1 mất điện, băng tải 1 dừng

- Tiếp điểm K2(A5, A6), K2(B5, B6), K2(C5, C6) hở ra

- Cuộn dây contactor K2(19, 2) mất điện

- Cuộn dây contactor K3(25, 2) mất điện

- Ấn Stop3(21, 23) một lực đủ lớn

- Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm Rth3(13, 17) hở ra

- Ba băng tải đang hoạt động

- Tiếp điểm K3(A8, A9), K3(B8, B9), K3(C8, C9) hở ra

- Tiếp điểm Rth3(11, 27) đóng lại

- Sau thời gian chỉnh định, tiếp điểm Rth4(11, 13) hở ra

- Ngăn contactor K3(25, 2) không có điện

- Tiếp điểm K1(A2, A3), K1(B2, B3), K1(C2, C3) hở ra

- Cuộn dây rơle Rth4(29, 2) mất điện

- Động cơ M2 mất điện, băng tải 2 dừng

- Cuộn dây contactor K1(15, 2) mất điện

3. Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện máy khoan đứng 2H125 ở hình 5.10a và sơ đồ cây hình 5.10b. Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào sơ đồ cây hình 5.10b thể hiện nguyên lý làm việc động cơ trục chính M1 quay ngược?

Hình 5.10a Sơ đồ nguyên lý mạch điện máy khoan đứng 2H125

- Tiếp điểm P3(9, 11) đóng lại

- Động cơ M1 cấp điện, quay ngược

- Tiếp điểm P3(A1, A4), P3(B1, C5), P3(C4, B3) đóng lại

- Tiếp điểm P3 (14, 15) hở ra, khóa contactor P2(15, 7) không có điện

- Có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor P3(19, 7)

- Tiếp điểm P1(11, 10) đóng lại

- Tiếp điểm P1(12, 17) đóng lại

- Tiếp điểm P1(12, 13) đóng lại

- Tiếp điểm P1(12, 16) P1(C6, 22) hở ra

- Tiếp điểm P1(A4, A6), P1(C1, C4) đóng lại

- Có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor P1(10, 7)

- Tiếp điểm KH3(9, 10) tiếp xúc

- Ấn KH3(9, 10) một lực đủ lớn

- Đóng CB ba pha B1

- Tiếp điểm KH3(13, 14) hở ra

- Tiếp điểm P3(B3, 22) hở ra

III. ĐIỀN THÔNG TIN VÀO BẢNG PHÂN TÍCH HỎNG HÓC: (1,0 điểm, điền đúng mỗi ô trong bảng hỏng hóc 0,2 điểm )

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện máy khoan đứng 2H125 ở hình 5.10a. Hãy điền các thông tin còn thiếu vào bảng phân tích hỏng hóc dưới đây?

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhấn KH2 động cơ M1 hoạt động bình thường; nhấn KH3 động cơ M1 không hoạt động | - Đo R(12, 17) = 0 Ω -Đo R(17, 19) = 0 Ω |  | Tiếp điểm nút nhấn KH3(9, 10) không tiếp xúc | Thay nút nhấn KH3, hay làm vệ sinh, chỉnh lại tiếp điểm KH3 |
|  | - Ấn contactor P1, đo R(12, 18) = 0 Ω - Ấn KH3, đo R(9, 10) = 0 Ω | - Đo R(19, 7) = 500 Ω - Đo R(18, 19) = Ω |  | Thay tiếp điểm P2(18, 19) hay làm vệ sinh tiếp điểm P2(18, 19) |
|  | - Ấn KH3 đo R(9, 10) = 0 Ω - Ấn contactor P1, đo R(12, 18) = 0 Ω | - Đo R(19, 7) = Ω | Cuộn dây contactor P3 bị đứt |  |
|  | - Gat B3 sang I, đo R(16, 19) = 0 Ω |  | Cuộn dây contactor P3 bị đứt | Thay cuộn dây contactor P3 hay thay contactor P3 |
| 2. Nhấn KH2(9, 10) hay KH3(9, 10) động cơ trục chính M1 quay rất chậm, có tiếng ù |  | - Đo điện trở bộ dây stator Rab = Rbc = Rca = 2 Ω | Nguồn ba pha cấp cho động cơ M1 bị mất một pha (pha C) | Kiểm tra đường dây cấp điện pha C từ nguồn đến động cơ M1 |
|  | - Đo dòng IA = 0 A, IC = 22 A, IB= 22 A. - Đo điện áp Uab = Ubc = Uca = 380 V | - Đo điện trở bộ dây stator M1 Rbc = 2 Ω; Rac = Ω, Rab = Ω |  | Quấn lại bộ dây pha A |
|  | - Đo dòng IA = 22 A, IB = 22 A, IC = 0 A. - Đo điện áp nguồn Uab = Ubc = Uca = 380 V - Đo điện trở stator M1, Rab = Rbc = Rca = 2 Ω |  | Tiếp điểm P1(A4, A6) của contactor P1 không tiếp xúc | Thay tiếp điểm P1(A4, A6) hoặc thay contactor P1 |

| Trưởng khoa | Tổ Trưởng Bộ Môn | Giáo Viên |
| --- | --- | --- |
|  | Quách Minh Thử | Nguyễn Văn Yên |