| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: MẠCH ĐIỆN TỬ

Lớp:  15 CĐ Đ - ĐT   Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (1 điểm)

Xác định các vòng màu cho các điện trở có trị số như sau:

a) 0.22  ±  10%

b) 18K  ±  10%

c) 4,7 K  ±  5%

d) 100   ±  5%

Câu 2: (1 điểm)

Cho 2 tụ điện có cùng trị số 100F/50v được ghép nối tiếp nhau. Tính điện dung và điện áp làm việc tương đương?

Câu 3: (2,5điểm)

Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng diode cầu? Phân tích hoạt động mạch và vẽ đồ thị dạng sóng điện áp ngõ vào, ra ?

Câu 4: (2,5 điểm)

Cho sơ đồ mạch khuếch đại dùng transistor như hình 1

Hình 1: Sơ đồ mạch khuếch đại dùng transistor

Cho  = 100 , chất liệu Silic.

- Xác định tĩnh điểm Q của transistor?

- Tính công suất tiêu tán của transistor?

Câu 5: (3 điểm)

Cho sơ đồ mạch điều khiển độ sáng đèn dùng Diac và Triac như hình 2, trình bày nhiệm vụ linh kiện và phân tích hoạt động của mạch?

Hình 2: Sơ đồ mạch điều khiển độ sáng đèn dùng Diac và Triac

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: MẠCH ĐIỆN TỬ

Lớp:  15 CĐ Đ - ĐT     Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1,0 |
|  | a | Đỏ – Đỏ - Bạc - Bạc | 0,25 |
|  | b | Nâu - Xám - Cam – Bạc | 0,25 |
|  | c | Vàng - Tím - Đỏ - Vàng kim | 0,25 |
|  | d | Nâu - Đen - Nâu - Vàng kim | 0,25 |
| 2 |  |  | 1,0 |
|  |  | Điện dung tương đương Điện áp làm việc tương đư ơng | 0.5 0,5 |
| 3 |  |  | 2,5 |
|  |  | Mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng diode cầu T : Biến áp. VAB : Điện áp thứ cấp D1 D4: Diode mắc dạng cầu. VL = V0: Điện áp tải. - Khi tại A có nửa chu kỳ dương thì diode D1 và D3 phân cực thuận nên dẫn điện, cho ra dòng điện chạy từ A – D1 – RL – D3 về B, điện áp đặt trên tải là VL . Lúc đó tại B có điện áp âm thì D2 và D4 phân cực ngược nên ngưng dẫn. - Tương tự ở nửa chu kỳ âm tại A có điện thế âm và B có điên áp dương do đó D1 và D3 phân cực ngược nên ngưng dẫn; D2 và D4 phân cực thuận nên dẫn điện , cho dòng điện chạy từ B – D2 – RL – D4 về A. Điện áp đặt lên tải là VL. - Đồ thị dạng sóng điện áp ngõ vào và ra: | 0,75 0,25 0,5 0,5 0,5 |
| 4 |  |  | 2,5 |
|  | a | Vậy điểm làm việc Q có tọa độ ( 1,59mA ; 5,82v ) | 0,5 0,5 0,5 0,5 |
|  | b | Công suất tiêu tán của Transistor: | 0,5 |
| 5 |  |  | 3,0 |
|  |  | Nhiệm vụ linh kiện của mạch - Triac mắc nối tiếp với đèn, phần tử điều tiết dòng điện qua đèn. - Diac Db3: công tắc bán dẫn xoay chiều 2 cực dẫn xung kích cho Triac - VR biến trở chỉnh độ lớn xung kích, VR phối hợp với tụ C thành mạch tạo xung kích cho triac. | 0,25 0,25 0,25 |
|  |  | Phân tích hoạt động của mạch: - Ở bán kỳ dương khi điện thế xoay chiều tăng điện thế nạp của tụ cũng tăng. Khi điện thế tụ bằng điện thế VBO (VBO ≈20V ) của diac thì diac dẫn có dòng điện (xung kích) đi vào cực G của triac làm triac dẫn ngay và tiếp tục dẫn cho đến hết bán kỳ. - Ở bán kỳ âm tiếp theo tụ nạp điện theo chiều ngược lại cho đến điện thế –VBO diac lại dẫn cho dòng điện (xung kích) đi qua cực G của triac làm triac dẫn và tiếp tục dẫn cho đến hết bán kỳ . - Như vậy triac dẫn trong thời gian xấp xỉ nhau ở bán kỳ dương và âm so với dạng sóng xoay chiều ngõ vào. Bằng cách thay đổi điện trở VR thì sẽ thay đổi thời hằng RC ta có thể thay đổi góc dẫn sớm hay trễ của triac ở cả hai bán kỳ và công suất trung bình cấp cho đèn cũng thay đổi, kết quả độ sáng đèn thay đổi, nói cách khác ta có thể chỉnh độ sáng đèn theo mong muốn. | 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)