CÂU HỎI KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ (Trình độ TC, CĐ)

CÂU HỎI TN

| Câu 1: |  | Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: vàng - tím - bạc - vàng kim. Trị số đúng của nó là: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a.; 36Ω ±5%. | b.; 0,47Ω ±5%. | c.; 4,7Ω ±5%. | d.; 4,7KΩ ±10%. |
| Câu 2: |  | Cho 3 tụ giống nhau C1 = C2 = C3 = 22µF/25V mắc nối tiếp. Tính điện dung tương đương (Ctđ) và điện áp làm việc (Uwv). |  |  |  |
| a.; 66µF/25V. | b.; 66µF/75V. | c.; 7.33µF/75V. | d.; 7,33µF/25V. |
| Câu 3: |  | Cho 3 tụ giống nhau C1 = C2 = C3 = 10µF/35V mắc song song. Tính điện dung tương đương (Ctđ) và điện áp làm việc (Uwv). |  |  |  |
| a; 30µF/35V. | b.; 30µF/105V. | c.; 3.33µF/35V. | d.; 3,33µF/105V. |
| Câu 4: |  | Xác định điện áp VR2 của sơ đồ mạch sau : |  |  |  |
| a.; 13,09V. | b.; 2V. | c.; 2,4V. | d.; 10,9V. |
| Câu 5: |  | Loại tụ nào khi mắc vào nguồn điện cần phải đặt đúng chiều điện áp? |  |  |  |
| a.; Tụ dầu. | b.; Tụ hóa. | c.; Tụ gốm. | d.; Tụ nilon. |
| Câu 6: |  | Trên tụ điện có ghi 100µF/35V. Các thông số này cho ta biết điều gì? |  |  |  |
| a. |  | Dung kháng và điện áp định mức của tụ điện |  |  |  |
| b. |  | Dung lượng và điện áp đánh thủng của tụ điện |  |  |  |
| c. |  | Trị số điện dung và điện áp định mức của tụ điện |  |  |  |
| d. |  | Khả năng tích điện tối thiểu và điện áp cực đại của tụ điện |  |  |  |
| Câu 7: |  | Trên vỏ một biến trở dạng tròn ghi: 203, vậy trị số điện trở lớn nhất của biến trở là: |  |  |  |
| a.; 203Ω. | b.; 203KΩ. | c.; 20KΩ. | d.; 20 Ω ± 3%. |
| Câu 8: |  | Trên vỏ tụ điện ghi: .1MFD 600WV, có nghĩa là: |  |  |  |
| a. |  | Điện dung 0,1mF ±5pF, điện áp định mức 600V |  |  |  |
| b. |  | Điện dung 0,1µF ±5pF, điện áp làm việc 600V |  |  |  |
| c. |  | Điện dung 0,1µF ±5%, điện áp làm việc 600V |  |  |  |
| d. |  | Điện dung 0,1MF ±5%, điện áp đánh thủng 600V |  |  |  |
| Câu 9: |  | Nhiệt trở âm là nhiệt trở có trị số điện trở: |  |  |  |
| a. |  | Không đổi khi nhiệt độ thay đổi |  |  |  |
| b. |  | Giảm khi nhiệt độ giảm |  |  |  |
| c. |  | Tăng khi nhiệt độ tăng |  |  |  |
| d. |  | Tăng khi nhiệt độ giảm |  |  |  |
| Câu 10: |  | Nhiệt trở dương là nhiệt trở có trị số điện trở: |  |  |  |
| a. |  | Không đổi khi nhiệt độ thay đổi |  |  |  |
| b. |  | Giảm khi nhiệt độ tăng |  |  |  |
| c. |  | Tăng khi nhiệt độ tăng |  |  |  |
| d. |  | Tăng khi nhiệt độ giảm |  |  |  |
| Câu 11: |  | Quang trở (LDR) có giá trị điện trở |  |  |  |
| a. |  | Tăng khi ánh sáng chiếu mạnh |  |  |  |
| b. |  | Phát sáng khi có dòng điện qua |  |  |  |
| c. |  | Tăng khi ánh sáng tối dần |  |  |  |
| d. |  | Không phụ thuộc ánh sáng |  |  |  |
| Câu 12: |  | Khi sử dụng điện trở, ta phải biết các tham số cơ bản nào: |  |  |  |
| a. |  | Trị số điện trở, sai số, công suất tiêu tán |  |  |  |
| b. |  | Hệ số nhiệt, công suất tiêu tán, nhiệt độ làm việc |  |  |  |
| c. |  | Trị số điện trở, sai số, điện áp làm việc |  |  |  |
| d. |  | Trị số điện trở, sai số, dòng điện cực đại. |  |  |  |
| Câu 13: |  | Khi sử dụng tụ điện, ta phải biết các tham số cơ bản nào: |  |  |  |
| a. |  | Trị số điện dung, sai số, công suất tiêu tán |  |  |  |
| b. |  | Hệ số nhiệt, công suất tiêu tán, nhiệt độ làm việc |  |  |  |
| c. |  | Trị số điện dung, sai số, điện áp làm việc |  |  |  |
| d. |  | Trị số điện dung, sai số, dòng điện cực đại. |  |  |  |
| Câu 14: | Diode có khả năng biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều được gọi là: |  |  |  |
| a.; Diode chuyển mạch. | b.; Diode tuner. |
| c.; Diode chỉnh lưu. | d.; Diode zener.. |
| Câu 15: | Muốn transistor loại NPN hoạt động ta phải cấp nguồn điện phân cực sao cho: |  |  |  |
| a. | VB > VE , VE < VC |  |  |  |
| b. | VE > VB > VC |  |  |  |
| c. | VE < VB < VC |  |  |  |
| d. | VC > VB, VC > VE |  |  |  |
| Câu 16: | Khi Transistor NPN dẫn điện thì: |  |  |  |
| a. | Dòng IB chạy vào cực B, dòng IC chạy từ cực C đến cực E. |  |  |  |
| b. | Dòng IB chạy vào cực B, dòng IC chạy từ cực E đến cực C. |  |  |  |
| c. | Dòng IB chạy ra khỏi cực B, dòng IC chạy từ cực C đến cực E. |  |  |  |
| d. | Dòng IB chạy ra khỏi cực B, dòng IC chạy từ cực E đến cực C. |  |  |  |

Câu 17: Khi lắp đặt các thiết bị điện, điện tử người ta thường nối vỏ thiết bị vào cọc tiếp đất của công trình hoặc trên ổ cắm điện.

- Dẫn dòng điện rò nếu có về đất

- Cân bằng điện áp cho thiết bị

- Cân bằng dòng cho thiết bị

- Không có tác dụng

ĐÁP ÁN

| STT | ĐÁP ÁN | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- |
| 1 | C |  |
| 2 | C |  |
| 3 | A |  |
| 4 | D |  |
| 5 | B |  |
| 6 | C |  |
| 7 | C |  |
| 8 | C |  |
| 9 | D |  |
| 10 | C |  |
| 11 | C |  |
| 12 | A |  |
| 13 | C |  |
| 14 | C |  |
| 15 | C |  |
| 16 | A |  |
| 17 | A |  |