Bài  2

RÁP MẠCH CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

I.  	Mục đích yêu cầu

- Mục đích:

  - Kết nối và điều khiển được cảm biến chuyển động.

- Yêu cầu

- Nhận dạng được cảm biến chuyển động

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

II.	Dụng cụ thiết bị thực tập:

- Cảm biến chuyển động

- Rơ le trung gian, đèn báo 220v

- Đồng hồ VOM.

- Dây nối.

III. 	Các bước tiến hành :

1.Khảo sát cấu tạo cảm biến chuyển động:

2.Nguyên lý hoạt động :

Cảm biến chuyển động là một thiết bị cảm ứng hồng ngoại

-Chống trộm: khi có đột nhập vào khu vực cảm ứng đèn sẽ bật sáng cảnh cáo trộm.

-Chiếu sáng: Tự động bật đèn khi có người, tắt đèn khi không có người di chuyển trong khu vực cảm ứng.

2 mắt cảm biến của Công tắc Cảm Ứng hồng ngoại Luxa 101-180 tạo ra vùng cảm ứng (hướng nhìn ngang) có khoảng cách từ  -3 đến +12 mét

2 mắt cảm biến của Công tắc Cảm ứng Hồng ngoại Luxa 101-180 tạo ra vùng cảm ứng (hướng nhìn trên xuống) có góc cảm ứng 180 độ.

-Tiết kiệm điện: Khi không có người trong khu vực cảm ứng, hoặc ban ngày đèn sẽ tự tắt.

-Điều chỉnh được độ nhạy (khoảng cách cảm ứng) lên đến 12m 
-Điều chỉnh được độ thời gian trễ từ 5 giây đến 12 phút (nếu không có chuyển động, Luxa 101-180 sẽ tự tắt đèn trong khoảng thời gian này).


Nút Metter: Điều chỉnh được độ nhạy (khoảng cách cảm ứng) tối đa 12 mét

Nút Time: Điều chỉnh thời gian trễ từ 5 giây đến 12 phút (nếu không có chuyển động, TheBen Luxa 101-180 sẽ tự tắt đèn trong khoảng thời gian này).

Nút Lux: Điều chỉnh cảm biến sáng 5-1000 Lux. Xoay hết về bên trái (vị trí max) TheBen Luxa 101-180 sẽ tự bật đèn khi có chuyển động. Xoay hết về bên phải (vị trí min), Luxa 101-180 chỉ tự bật đèn khi có chuyển động vào ban đêm).

3.Đặc tính kỹ thuật

-Điện áp sử dụng : 220 ~ 240V / 50 Hz

-Góc quét 180 độ  với khoảng cách cảm ứng bán kính 12 mét

-Thời gian trễ : 5 giây đến 12 phút

-Độ Lux hoạt động 5 ~ 1000lux (Điều chỉnh được).

-1 ngõ ra với công suất tải tối đa 1000W (tải điện trở).

-Nhiệt độ môi trường hoạt động -25 đến + 45 độ C.

-Cấp độ bảo vệ IP 55 (chống được bụi nhỏ và nước dạng phun sương)

-Trọng lượng 400 gr.

4.Sơ đồ đấu dây

Hình 1

Hình 2

Hình 3

5.Ráp mạch chiếu sáng

Yêu cầu:

Khi phát hiện người di động trong phạm vi đã định , đèn 220v sáng . Một phút sau đèn tắt

6.Ráp mạch chống trộm

Yêu cầu:

Khi phát hiện kẻ trộm trong phạm vi bảo vệ , đèn 220v bật sáng, chuông reo không dừng. Chỉ khi nào nhấn nút dừng thì mới tắt.

VI . Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

| Hư hỏng | Nguyên nhân và biện pháp khắc phục |  |
| --- | --- | --- |
| Cảm biến không tác động | Không có nguồn Đấu dây sai Cảm biến hư | Kiểm tra Đấu dây lại Thay mới |
| Cảm biến tác động không đúng | Chỉnh các chế độ không đúng | Kiểm tra Chỉnh lại |