Chương 1

Câu 1    Xác định trị số điện trở có các vòng màu sau

- Đỏ – Đỏ  -  Bạc  - Bạc

- Nâu -  Xám -  Cam – Bạc

- Vàng -  Tím -  Cam -  Vàng kim

- Nâu -  Đen -Đen -  Vàng kim

a) 0.22  ±  10%

b) 18K  ±  10%

c) 470 K  ±  5%

d) 100  ±  5%

Câu 2    Xác định vòng màu (5 vòng màu) các điện trở có trị số sau

- 47   ±  1%

- 3,9K  ±  5%

- 750K  ±  10%

- 12M  ±  10%

- vàng -  tím – đen – vàng kim – nâu

- cam – trắng – đen – nâu – vàng kim

- tím - xanh lá -  đen – cam – bạc

- nâu – đỏ – đen – xanh lá – bạc

Câu 3    Cho2 tụ có trị số 50F/25v ghép nối tiếp nhau. Tính điện dung và điện áp làm việc tương đương (2đ)

Câu 4:

a/   Xác định vòng màu (5 vòng màu) các điện trở có trị số sau  :

12K ± 5% ; 680 ± 10% ; 3,9± 5%  ;

105K ± 1% ; 47K ± 2%.

b/ Xác định các thông số của các tụ điện sau:

102J/100WV ; 684K/1KV ;  .47J/ 63V ; .01K / 200WV

- Vòng màu các điện trở

- Nâu- đỏ -cam -vàng kim.

- Dương- xám- nâu - bạc.

- Cam -trắng -vàng kim - vàng kim.

- Nâu- đen- lục- cam-nâu.

- Vàng –tím- đen- đỏ- đỏ

b) 1000 pF ± 5% , ULV = 100V

680.000 pF± 10% ,ULV = 1 KV

0,47μF± 5% ,  ULV = 63V

0,01μF± 10% ,  ULV = 200V

Chương 2

Câu 1: Trình bày nguyên lý làm việc của diode trong hai trường hợp phân cực ngược và phân cực thuận ?

Câu 2: Vẽ và Phân tích hoạt động mạch chỉnh lưu tòan kỳ dùng 2 diode? Vẽ đồ thị dạng sóng điện áp ngõ vào và ra ?

Câu 3: Vẽ và Phân tích hoạt động mạch chỉnh lưu tòan kỳ dùng  diode  cầu? Vẽ đồ thị dạng sóng điện áp ngõ vào và ra ?

Câu 4: Vẽ ký hiệu và trình bày đặc điểm ứng dụng của diode zener và diode phát quang?

Chương 3

Câu 1. Cho sơ đồ mạch hình 1. Tính điện áp phân cực tại chân B của transistor (VB).

Câu 2. Cho sơ đồ mạch khuếch đại sau

Xác định điểm tĩnh Q & vẽ đường tải tĩnh. Biết Trans làm bằng chất liệu Si có hệ số khuếch đại là 200

Câu 3Trình bày các trạng thái làm việc của Transistor?

Câu 4 Cho sơ đồ mạch sau

Cho  = 100 , chất liệu Silic. Xác định điểm tĩnh Q. Tính công suất tiêu tán của Transistor

Câu 5Cho sơ đồ mạch khuếch đại sau

Xác định điểm tĩnh Q. Biết Trans làm bằng chất liệu Si có hệ số khuếch đại là 100

Chương 4

CHƯƠNG 4: THYRISTOR

Câu 1: Trình bày điểm khác nhau về cấu tạo, ký hiệu giữa SCR và Diode?

Câu 2: Hãy nêu các cách kích dẫn Triac?

Câu 3: Hãy trình bày cấu tạo và ký hiệu của Diac?

Câu 4:  Trình bày 2 phương pháp ngắt SCR khi SCR đã mở?

BỔ SUNG

Câu 1:

Trình bày nhiệm vụ linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển

độ sáng bóng đèn tròn dùng SCR?

Câu 2:

Trình bày nhiệm vụ linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển tốc độ động cơ dùng triac?

M