| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T2)

Học phần: AN TOÀN ĐIỆN

Lớp:  19T2-ĐCN1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2020

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,5 điểm)

Ý nghĩa của hệ thống SELV là gì? Nêu các điều kiện áp dụng và yêu cầu trong hệ thống SELV ?

Câu 2: (3,0 điểm)

Trình bày các loại tai nạn điện ?

Câu 3: (2 điểm)

Liệt kê các yêu cầu an toàn khi công tác trên cao?

Câu 4: (2,5 điểm)

Khi có người bị điện giật, ta cần thực hiện theo trình tự như thế nào? Trình bày hô hấp nhân tạo theo phương pháp nằm ngửa?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

P. TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

VÕ CƯỜNG		       TĂNG  CẨM  HUÊ

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T2)

Học phần: AN TOÀN ĐIỆN

Lớp:  19T2-ĐCN1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2020

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2,5 |
|  |  | Hệ thống SELV ( Safety Extra Low Voltage) là hệ thống an toàn điện áp cực thấp. Mạng đảm bảo an toàn bằng điện áp cực thấp, được sử dụng ở những nơi có nhiều mối nguy hiểm khi vận hành trang thiết bị điện như hồ bơi, công viên giải trí, hầm mỏ, sữa chữa tàu biển… Mạng SELV được cung cấp với mức điện áp cực thấp từ thứ cấp của MBA với mức điện áp dưới 50V Mức cách điện xung giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp của MBA rất cao, đôi khi người ta còn trang bị màng kim loại có nối đất đặt giữa 2 cuộn này. Điện áp thứ cấp không bao giờ vượt quá 50Vhd. 3 điều kiện áp dụng để đảm bảo an toàn trong mạng này là - Không có bất kỳ dây nào của mạng SELV được nối xuống đất - Tất cả các phần vỏ kim loại của thiết bị được cấp từ mạng SELV không được nối đất với các vỏ kim loại của thiết bị mạng khác hoặc vật dẫn tự nhiên. - Tất cả các phần dẫn điện của mạch SELV và các mạch khác có áp cao hơn phải được cách ly bằng lớp cách điện ít nhất tương đương lớp cách điện giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp của MBA cách ly. | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 |
| 2 |  |  | 3,0 |
|  |  | - Điện giật Nguyên nhân là do tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với các phần tử có điện áp. Để phòng tránh các tai nạn do tiếp xúc điện thì việc đấu tiên là phải tuân theo các quy trình quy phạm an toàn điện, ngoài ra việc thiết lập các hệ thống bảo vệ là rất quan trọng. | 0,5 |
|  |  | - Tiếp xúc trực tiếp bao gồm: Tiếp xúc với các phần tử đang có điện áp làm việc. Tiếp xúc với các phần tử đã được cắt điện khỏi nguồn nhưng vẫn còn điện do còn điện dung hay điện áp cảm ứng do ảnh hưởng của điện từ hay cảm ứng tĩnh điện do các trang thiết bị khác đặt gần. | 0,5 |
|  |  | - Tiếp xúc gián tiếp bao gồm: Tiếp xúc với rào chắn, vỏ máy, thanh giằng…hay tiếp xúc với các trang thiết bị điện mà chúng đã có điện do bị chạm hay hư cách điện. Tiếp xúc với các phần tử có điện áp cảm ứng do ảnh hưởng điện từ hay tĩnh điện. | 0,5 |
|  |  | - Đốt cháy điện. Nguyên nhân: Do ngắn mạch nguy hiểm, thường xảy ra khi thay cầu chì hay mở dao cách ly khi lưới điện đang có tải hay đang bị sự cố. Thường tai nạn do đốt cháy điện xảy ra do tiếp xúc trực tiếp, lúc này có dòng điện rất lớn chạy qua người gây đốt cháy cơ thể người. | 0,5 |
|  |  | - Hỏa hoạn và cháy nổ. Tai nạn điện do hỏa hoạn và nổ xảy ra rất ít so với bị điện giật. Nguyên nhân: - Do dòng điện vượt quá giới hạn làm dây phát nóng sinh hồ quang gây cháy. - Hóa chất đặt gần thiết bị có dòng lớn, nhiệt độ cao gây nổ. - Hỏa hoạn, cháy nổ xảy ra ở môi trường dễ cháy nổ như bụi bặm, hóa chất. | 1,0 |
| 3 |  |  | 2,0 |
|  |  | Các yêu cầu an toàn khi công tác trên cao. - Khi leo trụ. - Kiểm tra chân và chân của trụ gỗ, đồng thời đeo dây bảo vệ trước khi trèo. - Kiểm tra độ bền của cây sắt xỏ trụ ly tâm. - Nếu là trụ biến áp khi leo tay bám phải vòng qua trụ. - Kiểm tra rò điện đối với trụ sắt. | 1,0 |
|  |  | - Khi thao tác trên cao. - Phải mang dây bảo hộ, mủ an toàn gài quai. - Phải mang dây an toàn. - Khi thực hiện công tác. - Không ném lên hoặc để rơi bất cứ vật gì. - Người ở dưới phải đội mủ bảo hộ. - Cần lắp biển báo, rào chắn nếu công tác ở nơi đông người. | 1,0 |
| 4 |  |  | 2,5 |
|  |  | Khi có người bị điện giật, ta cần thực hiện theo trình tự: - Cách ly người bị nạn ra khỏi nguồn điện: cắt cầu dao, CB hoặc dùng vật cách điện lấy dây điện ra khỏi nạn nhân. - Nếu nạn nhân bị ngất, cần cấp cứu tại chỗ bằng các biện pháp hô hấp nhân tạo. | 0,5 0,5 |
|  |  | Hô hấp nhân tạo theo phương pháp nằm ngửa: - Đặt nạn nhân nằm ngửa, kê quần áo dưới lưng cho đầu hơi ngửa về sau. - Người cứu quỳ cách đầu nạn nhân 20 – 30cm, cầm cẳng nạn nhân từ từ đưa tay nạn nhân lên phía trên đầu, 2 bàn tay gần chạm vào nhau, giữ khoảng 2 – 3 giây rồi dùng lấy sức mình ép 2 khuỷu tay của nạn nhân vào 2 lồng ngực của họ. - Cần làm thật đều theo hơi thở, cố gắng làm 16 – 18 lần/ph. | 0,5 0,5 0,5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)

VÕ CƯỜNG							  TĂNG  CẨM  HUÊ