ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------                                          ---------------------------

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:  Trung cấp chuyên nghiệp

HỌC PHẦN:  ĐO LƯỜNG ĐIỆN VÀ CẢM BIẾN

HỌC KỲ: II	NĂM HỌC:  2014 - 2015

Lớp: 14TC- Đ, ĐT	Ngày thi: ____/____/____

Thời gian thi:   60 phút

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề )

 Nội dung đề: 004

I. CHỌN LỰA CÂU ĐÚNG: Mỗi câu 0,4 điểm

01. Dùng VOM để kiểm tra sự chạm vỏ của động cơ, thì để thang đo….cỡ  đo ….

A.  ACV…..250V                 	B.  Ohm…..Rx1

C.  Ohm…..Rx10K               	D.  DCV…..250V

02. Khi sử dụng Ampe kìm để đo dòng điện xoay chiều một pha thì :

A.  Mở gọng kìm kẹp hai sợi dây dẫn mang dòng cần đo lọt vào trong lòng gọng kìm

B. 	Dùng hai que đo cắm vào hai đầu của sợi dây dẫn mang dòng cần đo

C. 	Dùng hai que đo cắm vào hai đầu của hai sợi dây dẫn mang dòng cần đo

D. Mở gọng kìm kẹp một sợi dây dẫn mang dòng cần đo lọt vào trong lòng gọng kìm.

03. Một công tơ điện có ghi trên mặt số là 220V- 50A-1000vòng/Kwh,  thì  hằng số định mức của công tơ là :

A. Cđm = 1,1 (Wh/vòng)	B. Cđm = 0,83 (Wh/vòng) 	C. Cđm = 1(Wh/vòng)	D. Cđm = 0,9 (Wh/vòng)

04.  Khi sử dụng Ohm kế để đo điện trở của tải  yêu cầu :

A. Tải đang hoạt động có điện áp bằng điện áp định mức

B. Tải đang hoạt động có điện áp nhỏ hơn điện áp định mức

C. Tải đang hoạt động có điện áp lớn hơn điện áp định mức

D. Tải đang ngừng hoạt động không có nguồn

05.  Khi đo dòng định mức của động cơ phải quấn thêm 8vòng dây dẫn mang dòng cần đo quanh gọng kìm, nếu Ampe kìm có kim chỉ thị chỉ 20A thì dòng định mức của động cơ là …

A. 	90A 	B. 	15A	C. 	2,5A 	D. 	1,5A

06. Để mở rộng thang đo dòng điện n lần, mắc RS riêng biệt có giá trị:

A. 	RA . (n + 1)	B. 	RA . (n -1)     	C. 	RS / (n -1)                        D. RA / (n -1

07.  Chọn câu phù hợp với cách mắc R Shunt riêng biệt để mở rộng thang đo dòng điện :

A. Mắc nối tiếp với cơ cấu đo và song song với tải       	B. Để mở rộng thang đo dòng điện.

C. RS = RA /(n - 1)	D. 	Mắc song song với cơ cấu đo và nối tiếp với tải

08.  Động cơ KĐB 3pha có dòng điện định mức là 20A. Dùng Ampe kìm kẹp đo 3 dây động cơ thì chỉ số dòng điện là:

A.  40(A) 	B.  20 (A) 	C.  0(A) 	D.  60 (A)

09.  Dùng VOM để xác định điện áp nguồn cung cấp cho tải đang hoạt động, nếu để thang đo DCmA thì :

A. 	Kim lên, nhưng chỉ giá trị không chính xác	B. VOM bị hư hỏng vì ngắn mạch

C. 	Kim dao động quanh vị trí giá trị 0	D. 	Kim không lên

10.  Một công tơ điện có ghi trên mặt số là 220V- 50A-1200vòng/Kwh. Nếu sử dụng tải có công suất tác dụng là 100W, trong 3 phút quay được 6 vòng thì :

A. Công tơ quay đúng chuẩn B.  Công tơ quay nhanh	C.  Công tơ không quay	D.  Công tơ quay chậm

11.  Khi đo điện trở của tải thì mắc:

A. Vôn kế nối tiếp tải	                                            B. Ohm kế song song tải (có nguồn)

C. Ohm kế song song tải (không có nguồn)	D.  Ampe kế song song tải

12.  Máy biến áp đo lường có :

A. 	Volt kế mắc vào cuộn sơ cấp          	B. 	Số vòng dây sơ cấp nhiều hơn thứ cấp

C. 	Điện áp cuộn thứ cấp lớn hơn cuộn sơ cấp	D. 	Hoạt động với dòng điện xoay chiều và 1 chiều

13.  Động cơ KĐB 1pha có dòng điện định mức là 10A. Dùng Ampe kìm kẹp đo 1 dây động cơ thì chỉ số dòng điện là:

A.  20(A) 	B.  30 (A) 	C. 10 (A) 	D.  0 (A)

14.  Với RX là điện trở tải, RA nội trở Ampe kế, RV nội trở Vôn kế, dùng phương pháp đo điện trở gián tiếp mắc Ampere kế trong, để sai số phép đo nhỏ thì:

A. 	RX << RV	B. RX = RA	C. RX << RA	D. RX >> RA

15. Trên thang đo điện trở của VOM, kim lên hết thang đo là chỉ giá trị RX=0 vì

A. 	Góc quay   tỉ lệ thuận với RX

B. 	Dòng điện qua cơ cấu đo tỉ lệ thuận với RX.

C. 	Dòng điện qua cơ cấu đo tỉ lệ nghịch góc quay 

D. 	Dòng điện qua cơ cấu đo tỉ lệ nghịch với RX.

16. 	Khi đo điện dung C của tụ điện (không có tổn hao) bằng phương pháp đo gián tiếp cần sử dụng:

A. Vôn kế xoay chiều và Ampe kế xoay chiều 	B. 	Vôn kế một chiều và Ampe kế một chiều

C. 	Vôn kế xoay chiều và Ampe kế một chiều	D. 	Vôn kế một chiều và Ampe kế xoay chiều

17. 	Khi đo điện cảm L của cuộn dây thuần cảm bằng phương pháp đo gián tiếp cần sử dụng:

A. 	Nguồn một chiều 	B. 	Nguồn một chiều và xoay chiều

C. 	Vôn kế và Watt kế	D. 	Nguồn xoay chiều

18.  Theo hình 4, tính độ lệch pha của hai dạng sóng:

A. 	 600	B. 	900	C. 	300	D. 	1200

19. 	 Theo hình 1 và hình 2, xác định cách đấu dây của công tơ để công tơ quay thuận. Lưu ý: Nguồn vào gồm: Dây pha (PV) và dây trung tính (NV); Nguồn ra tải: Dây pha (Pr) và dây trung tính (Nr)

A. 	PV nối số 1- NV nối số 3; Pr nối số 2- Nr nối số 4 (hình2)

B. 	PV nối số 1- NV nối số 2; Pr nối số 4- Nr nối số 3 (hình2)

C. 	PV nối số 1- NV nối số 2; Pr nối số 4- Nr nối số 3 (hình1)

D. 	PV nối số 1- NV nối số 2; Pr nối số 3- Nr nối số 4 (hình1)

20.  Theo hình 3, xác định giá trị đo được của Ampe kìm ứng với thang đo 6A

A. 	 6A  	B. 	2,4A	C. 	24A		D. 	 22A

- ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG: Mỗi câu 1 điểm

21. Theo hình 5, xác định giá trị tương ứng với các giai đo: R x100 ; 50DCV, 250DcmA, 10ACV:

22. Sensor là loại cảm biến …………………

Cảm biến nhiệt điện trở (Thermistor) có hệ số nhiệt  âm thì điện trở ……………..theo nhiệt độ

Hình 1

Hình 2

Hình 3

n

m

Hình 5

Hình 4

TRƯỞNG KHOA                               TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VIÊN SOẠN ĐỀ

Châu Văn Bảo                                  Ngô Hoàng Anh                              Trần Thị Lệ