ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------                                          ---------------------------

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:  Trung cấp chuyên nghiệp

HỌC PHẦN:  ĐO LƯỜNG ĐIỆN VÀ CẢM BIẾN

HỌC KỲ: II	NĂM HỌC:  2014 - 2015

Lớp: 14TC- Đ, ĐT	Ngày thi: ____/____/____

Thời gian thi:   60 phút

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề )

 Nội dung đề: 005

I. CHỌN LỰA CÂU ĐÚNG: Mỗi câu 0,4 điểm

01.  Máy biến dòng đo lường có :

A. Dòng điện trong cuộn sơ cấp lớn hơn trong cuộn thứ cấp

B. 	Hệ số biến dòng lớn hơn 1(KI = I2 / I1 )

C. Ampere kế mắc với cuộn sơ cấp	D. 	Số vòng dây sơ cấp nhiều hơn thứ cấp

02. Động cơ KĐB 3pha có dòng điện định mức là 20A. Dùng Ampe kìm kẹp đo 2 dây động cơ thì chỉ số dòng điện là:

A.  0 (A) 	B.  40(A) 	C.  20 (A) 	D.  60 (A)

03. Để mở rộng thang đo dòng điện n lần, mắc RS riêng biệt có giá trị:

A. 	RA / (n -1	B. 	RA . (n + 1)	C. 	RS / (n -1)                       D. 	RA . (n -1)

04.  Với RX là điện trở tải, RA nội trở Ampe kế, RV nội trở Vôn  kế , dùng phương pháp đo điện trở gián tiếp mắc Ampere kế trong, để sai số phép đo nhỏ thì:

A. 	RX<<RV	B. RX = RA	C. RX<< RA	D. 	RX>>RA

05. Một công tơ điện có ghi trên mặt số là 220V- 50A-1200vòng/Kwh,  thì  hằng số định mức của công tơ là :

A.  Cđm = 1,1 (Wh/vòng)	B.  Cđm = 0,9 (Wh/vòng)	C.  Cđm = 1 (Wh/vòng)	D. Cđm = 0,83 (Wh/vòng)

06. Khi đo dòng tiêu thụ của một máy lạnh đang hoạt động thì

A. 	Sử dụng Ampe kìm chọn thang đo ACV phù hợp	   B. Dùng VOM chọn thang đo DCmA

C. 	Dùng VOM chọn thang đo ACV	D. Sử dụng Ampe kìm chọn thang đo ACA phù hợp

07.  Khi đo dòng điện qua tải thì mắc:

A.  Vôn kế nối tiếp tải	B.  Vôn kế song song tải	C.  Ampe kế song song tải	D.  Ampe kế nối tiếp tải

08.  Đo điện trở bằng phương pháp gián tiếp thì dùng:

A. Tải đang hoạt động có điện áp lớn hơn điện áp định mức

B.  Tải đang ngừng hoạt động không có nguồn

C. 	Dùng Vôn kế để đo điện áp, dùng Ampe kế để đo dòng điện

D. Tải đang hoạt động có điện áp nhỏ hơn điện áp định mức

09.  Động cơ KĐB 1pha có dòng điện định mức là 10A. Dùng Ampe kìm kẹp đo 2 dây động cơ thì chỉ số dòng điện là:

A.  10 (A) 	B.  20(A) 	C.  30 (A) 	D.  0 (A)

10. 	Khi đo điện cảm L của cuộn dây (có nội trở RL) bằng phương pháp đo gián tiếp cần sử dụng:

A. 	Nguồn xoay chiều	                                             B. 	Nguồn một chiều và xoay chiều

C. 	Vôn kế và Watt kế	                                             D. 	Nguồn một chiều

11. Dùng VOM để kiểm tra sự chạm vỏ của động cơ, thì để thang đo….cỡ  đo ….

A.  Ohm…..Rx1	B.  ACV…..250V                 	C.  DCV…..250V	D.  Ohm…..Rx10K

12. Khi cần đo điện trở cuộn dây chạy của động cơ điện có giá trị nhỏ, dùng thang đo ohm Rx10K của đồng hồ VOM thì:

A. 	Kim đồng hồ không lên và chỉ về 0	B. 	Kim đồng hồ lên và chỉ về 

C. 	Kim đồng hồ lên nhiều và chỉ về 0	D. 	Kim đồng hồ không lên và chỉ về 

13. Một công tơ điện có ghi trên mặt số là 220V- 50A-1200vòng/Kwh. Nếu sử dụng tải có công suất tác dụng là 100W, trong 3 phút quay được 10 vòng thì :

A.  Công tơ quay chậm	                                             B. Công tơ quay nhanh

C.  Công tơ không quay 	                                   D.  Công tơ quay đúng chuẩn

14. 	Khi đo điện dung C của tụ điện (không có tổn hao) bằng phương pháp đo gián tiếp cần sử dụng:

A. 	Nguồn xoay chiều	                                             B. 	Vôn kế và Watt kế

C. 	Nguồn một chiều 	                                             D. 	Nguồn xoay chiều và một chiều

15.  Dùng VOM để xác định điện trở các cuộn dây của động cơ (không có nguồn vào động cơ), nếu để thang đo DCV thì:

A.  Kim không lên	                                            B.  Kim lên,nhưng chỉ giá trị không chính xác

C.  Kim dao động quanh vị trí giá trị 0	D.  Kim quay hết mặt chia độ

16. Khi đo dòng định mức của động cơ  là 2A , nếu quấn thêm 3vòng dây dẫn mang dòng cần đo quanh gọng kìm, thì Ampe kìm có kim chỉ thị chỉ là …

A. 	2,4A 	B. 	0,6A 	C. 	0,24A	D. 	6A

17.  Chọn câu phù hợp với cách mắc R phụ riêng biệt để mở rộng thang đo điện áp :

A. RS = RA /(n - 1)

B. Mắc song song với cơ cấu đo và nối tiếp với tải

C. 	Mắc nối tiếp với cơ cấu đo và song song với tải

D. 	Để mở rộng thang đo cho Ampe kế.

18. Theo hình 3, xác định giá trị đo được của Ampe kìm ứng với thang đo 6A

A. 9A	B. 3,6A	C. 36A  	D. 12A

19. Theo hình 1 và hình 2, xác định cách đấu dây của công tơ để công tơ quay thuận. Lưu ý: Nguồn vào gồm: Dây pha (PV) và dây trung tính (NV); Nguồn ra tải: Dây pha (Pr) và dây trung tính (Nr)

A. 	PV nối số 1- NV nối số 2; Pr nối số 4- Nr nối số 3 (hình2)

B. 	PV nối số 1- NV nối số 2; Pr nối số 4- Nr nối số 3 (hình1)

C. 	PV nối số 1- NV nối số 2; Pr nối số 3- Nr nối số 4 (hình1)

D. 	PV nối số 1- NV nối số 3; Pr nối số 2- Nr nối số 4 (hình2)

20.  Tính điện áp đỉnh đỉnh (Vpp) của dạng sóng theo hình 4, giả sử đang đặt vị trí Volt/div = 40mv

A.  150mV                        	B.  80mV	C.  120mv	D.  40mV

- ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG: Mỗi câu 1 điểm

21. Theo hình 5, xác định giá trị tương ứng với các giai đo: R x100 ; 50DCV, 250DcmA, 10ACV:

22. Bộ phận chuyển đổi hay còn gọi là bộ cảm biến là bộ phận có tác dụng…………………

Thermistor có hệ số nhiệt ……………………thì điện trở tăng theo nhiệt độ (PTC)

Hình 4

Hình 5

Hình 3

Hình 1

Hình 2

TRƯỞNG KHOA                               TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VIÊN SOẠN ĐỀ

Châu Văn Bảo                                  Ngô Hoàng Anh                              Trần Thị Lệ