Bài tập 10

Cho động cơ máy khoan bàn một pha có công suất định mức Pđm = 750 W, điện áp định mức 220 V, tần số f = 50 Hz, số cực 2p = 4, tốc độ định mức nđm = 1450 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 72%, hệ số công suất định mức cosđm = 0,75. Nguồn điện xoay chiều một pha có điện áp 220 V, tần số 50 Hz. Hãy tính dòng điện định mức của động cơ máy khoan bàn

Giải

Dòng điện định mức của động cơ máy khoan cầm tay

Pđm= Vđm × Iđm×cos ×

Iđm = Pđm Vđm ×cos ×  = 750 220 ×0,75 ×0,72 =6,31 A

Chọn câu trả lời

- 5,96 	b. 6,31	c. 6,14	d. 7,85