Bài tập 11

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 150 KW, số cực 2p = 4, điện áp dây định mức Y/ - 380V/220V, tần số f = 50 Hz, hệ số công suất định mức cosđm = 0,87, tốc độ định mức nđm = 1460 vòng/phút. Biết tổn hao ma sát cơ Pmq = 1436 W, tổn hao thép Pthép = 2680 W, tổn hao đồng stator Pj1 = 2872 W, tổn hao đồng rotor Pj2 = 2586 W. Hãy tính công suất điện cấp vào động cơ

Giải

Tính tổng tổn hao của động cơ ba pha

Ptổng tổn hao= Pthép + Pj1+ Pj2+ Pmq=2680+2872+2586+1436=9574 W

Công suất điện cấp vào động cơ

P1= Pđm + Ptổng tổn hao=150.000+9574=159.574 W

Chọn câu trả lời

- 155.816 	b. 157, 247	c. 159.574	d. 162.629