Bài tập 12

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 160 KW, số cực 2p = 4, điện áp dây định mức Y/ - 380V/220V, tần số f = 50 Hz, hệ số công suất định mức cosđm = 0,87, tốc độ định mức nđm = 1460 vòng/phút. Biết tổn hao ma sát cơ Pmq = 1531 W, tổn hao thép Pthép = 2859 W, tổn hao đồng stator Pj1 = 3063 W, tổn hao đồng rotor Pj2 = 2759 W. Hãy tính hiệu suất của động cơ

Giải

Tính tổng tổn hao của động cơ ba pha

Ptổng tổn hao= Pthép + Pj1+ Pj2+ Pmq=2859+3063+2759+1531=10212 W

Công suất điện cấp vào động cơ

P1= Pđm + Ptổng tổn hao=160.000+10.212=171.212 W

Hiệu suất của động cơ

= PđmP1= 160.000171.212=0,93

Chọn câu trả lời

- 0,91 	b. 0,92	c. 0,95	d. 0,93