Bài tập 2

Cho động cơ quạt trần một pha có công suất định mức Pđm = 70 W, điện áp định mức 220 V, tần số f = 50 Hz, số cực 2p = 12, tốc độ định mức nđm = 570 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 72 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,73. Nguồn điện xoay chiều một pha có điện áp 220 V, tần số 50 Hz. Hãy tính dòng điện định mức của động cơ quạt trần

Giải

Dòng điện định mức của động cơ quạt trần

Pđm= Vđm × Iđm×cos ×

Iđm = Pđm Vđm ×cos ×  = 70 220 ×0,73 ×0,72 =0,6 A

Chọn câu trả lời

- 0,5 	b. 0,57	c. 0,65	d. 0,6