Bài tập 4

Cho động cơ quạt trần một pha có công suất định mức Pđm = 100 W, điện áp định mức 220 V, tần số f = 50 Hz, số cực 2p = 16, tốc độ định mức nđm = 350 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 72 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,73. Nguồn điện xoay chiều một pha có điện áp 220 V, tần số 50 Hz. Hãy tính công suất điện cấp vào động cơ quạt trần

Giải

Công suất điện cấp vào động cơ quạt trần

P1= Pđm = 1000,72=138,88 W

Chọn câu trả lời

- 132,43 	b. 138,88	c. 140,57	d. 135,68