Bài tập 5

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 75 KW, số cực 2p = 4, điện áp dây định mức Y/ - 380V/220V, tần số f = 50 Hz, hệ số công suất định mức cosđm = 0,86, tốc độ định mức nđm = 1445 vòng/phút. Biết tổn hao ma sát cơ Pmq = 900 W, tổn hao thép Pthép = 4200 W, tổn hao đồng stator Pj1 = 2700 W, tổn hao đồng rotor Pj2 = 2347 W. Hãy tính tổng tổn hao của động cơ

Giải

Tính tổng tổn hao của động cơ ba pha

Ptổng tổn hao= Pthép + Pj1+ Pj2+ Pmq=4200+2700+2347+900=10147 W

Chọn câu trả lời

- 10116 	b. 10147	c. 10282	d. 10089