Bài tập 8

Cho động cơ máy giặt một pha có công suất định mức Pđm = 410, điện áp định mức 220 V, tần số f = 50 Hz, số cực 2p = 4, tốc độ định mức nđm = 1440 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 72 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,73. Nguồn điện xoay chiều một pha có điện áp 220 V, tần số 50 Hz. Hãy tính dòng điện định mức của động cơ máy giặt

Giải

Dòng điện định mức của động cơ máy giặt

Pđm= Vđm × Iđm×cos ×

Iđm = Pđm Vđm ×cos ×  = 410 220 ×0,73 ×0,72 =3,54 A

Chọn câu trả lời

- 3,38 	b. 3,54	c. 3,47	d. 3,61