Bài tập 6

Cho một động cơ không đồng bộ ba pha ra 6 đầu dây có thông số điện trở sau: pha A có RAX = 1,75 , pha B có RBY = 1,75 , pha C có RCZ = 1,75 . Động cơ trên đấu Y ra ba đầu dây ký hiệu A, B, C. Đo điện trở các đầu dây RAB, RAC, RBC có giá trị nào sau đây:

Giải

Bộ dây stator động cơ đấu Y ra ba đầu dây ký hiệu A, B, C; khi đo hai đầu dây bất kỳ điện trở là do hai cuộn dây của hai pha mắc nối tiếp. Vậy RAB =  RAC = RBC =  1,75 + 1,75 = 3,5

Chọn câu trả lời

- 3,25	b. 3,5	c. 1,75	d. 0,875