Bài tập 3

Cho động cơ quạt trần một pha ra 3 đầu dây được ký hiệu số 1, 2, 3; thực hiện đo điện trở có giá trị sau: R12 = 50 , R13 = 120 , R23 = 70 . Phát biểu nào sau đây đúng

Giải

Quạt trần cuộn dây chạy có điện trở nhỏ hơn điện trở cuộn dây đề, theo kết quả đo có kết luận sau:

Đầu dây (1, 2) có điện trở R12 = 50 , cuộn dây chạy  Đầu chạy là số (1)

Đầu dây (2, 3) có điện trở R12 = 70 , cuộn dây đề  Đầu đề là số (3)

Đầu dây (1, 3) có điện trở R13 = 120  , cuộn dây chạy và cuộn đề mắc nối tiếp do đó điện trở lớn nhất  Đầu chung là số (2)

Chọn câu trả lời

- Đầu dây (1, 2) là cuộn dây đề; đầu dây (2, 3) là cuộn dây chạy  kết luận: đầu dây đề số (1), đầu dây chạy số (3), đầu dây chung số (2)

- Đầu dây (1, 3) là cuộn dây đề; đầu dây (1, 2) là cuộn dây chạy   kết luận đầu dây đề số (3), đầu dây chạy số  (2), đầu dây chung số (1)

- Đầu dây (1, 2) là cuộn dây chạy; đầu dây (2, 3) là cuộn dây đề  kết luận: đầu dây chạy số (1), đầu dây đề số (3), đầu dây chung số (2)

- Đầu dây (2, 3) là cuộn dây chạy; đầu dây (1, 3) là cuộn dây đề  kết luận đầu dây chạy số (2), đầu dây đề số (1), đầu dây chung số (3)