Bài tập 18

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 250 HP, điện áp dây định mức Y/ - 660V/380V, tần số f = 50 Hz, số cực là 6 cực, tốc độ định mức nđm = 970 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 94 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,87. Nguồn điện ba pha có điện áp dây 380 V, tần số 50 Hz, cho 1 HP  750 W. Hãy tính dòng điện định mức của động cơ

Giải

Công suất định mức của động cơ

Do 1 HP = 750 W

Pđm =750 ×250=187.500 W

Dòng điện định mức của động cơ

Pđm= 3 × Vđm × Iđm×cos ×

Iđm = Pđm3 × Vđm ×cos ×  = 187500 3 ×380 ×0,87 ×0,94 =348,34 A

Chọn câu trả lời

- 345,82 	b. 348,34	c. 350,76	d. 352,95