Bài tập 19

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 300 HP, điện áp dây định mức Y/ - 660V/380V, tần số f = 50 Hz, số cực là 6 cực, tốc độ định mức nđm = 970 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 94 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,88. Nguồn điện ba pha có điện áp dây 660 V, tần số 50 Hz, cho 1 HP  750 W. Hãy tính dòng điện định mức của động cơ

Giải

Công suất định mức của động cơ

Do 1 HP = 750 W

Pđm =750 ×300=225.000 W

Dòng điện định mức của động cơ

Pđm= 3 × Vđm × Iđm×cos ×

Iđm = Pđm3 × Vđm ×cos ×  = 225000 3 ×660 ×0,88 ×0,94 =237,93 A

Chọn câu trả lời

- 234,87 	b. 235,12	c. 237,93	d. 239,65