Bài tập 2

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 110 HP, số cực 2p = 4, điện áp dây định mức Y/ - 380V/220V, tần số f = 50 Hz, hệ số công suất định mức cosđm = 0,87, tốc độ định mức nđm = 1445 vòng/phút. Biết tổn hao ma sát cơ Pmq = 800 W, tổn hao thép Pthép = 4100 W, tổn hao đồng stator Pj1 = 2600 W, tổn hao đồng rotor Pj2 = 2247 W, cho 1HP  750 W. Hãy tính hiệu suất của động cơ

Giải

Công suất định mức của động cơ

Do 1HP = 750 W

Pđm=P2= 110 ×750=82500 W

Tính tổng tổn hao của động cơ

Ptổng tổn hao= Pthép + Pj1+ Pj2+ Pmq=4100+2600+2247+800=9747 W

Công suất điện cấp vào động cơ

P1= P2+ Ptổng tổn hao=82500+9747=92247 W

Hiệu suất của động cơ

=P2P1= 8250092247=0,89

Chọn câu trả lời

- 0,87 	b. 0,89	c. 0,91	d. 0,86