Bài tập 20

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 350 HP, điện áp dây định mức Y/ - 440V/254V, tần số f = 50 Hz, số cực là 4 cực, tốc độ định mức nđm = 1460 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 94 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,88. Nguồn điện ba pha có điện áp dây 440 V, tần số 50 Hz, cho 1 HP  750 W. Hãy tính dòng điện định mức của động cơ

Giải

Công suất định mức của động cơ

Do 1 HP = 750 W

Pđm =750 ×350=262.500 W

Dòng điện định mức của động cơ

Pđm= 3 × Vđm × Iđm×cos ×

Iđm = Pđm3 × Vđm ×cos ×  = 262500 3 ×440 ×0,88 ×0,94 =416,39 A

Chọn câu trả lời

- 410,54 	b. 423,72	c. 420,91	d. 416,39