Bài tập 21

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 400 HP, điện áp dây định mức Y/ - 500V/288V, tần số f = 50 Hz, số cực là 4 cực, tốc độ định mức nđm = 1470 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 95 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,88. Nguồn điện ba pha có điện áp dây 500 V, tần số 50 Hz, cho 1 HP  750 W. Hãy tính dòng điện định mức của động cơ

Giải

Công suất định mức của động cơ

Do 1 HP = 750 W

Pđm =750 ×400=300.000 W

Dòng điện định mức của động cơ

Pđm= 3 × Vđm × Iđm×cos ×

Iđm = Pđm3 × Vđm ×cos ×  = 300.000 3 ×500 ×0,88 ×0,95 =416,36 A

Chọn câu trả lời

- 412,54 	b. 416,36	c. 420,91	d. 426,77