Bài tập 22

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 125 HP, điện áp dây định mức Y/ - 440V/254V, tần số f = 50 Hz, số cực là 4 cực, tốc độ định mức nđm = 1470 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 92 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,87. Nguồn điện ba pha có điện áp dây 440 V, tần số 50 Hz, cho 1 HP  750 W. Hãy tính tổn hao của động cơ

Giải

Công suất định mức của động cơ

Do 1 HP = 750 W

Pđm =750 ×125=93.750 W

Công suất điện cấp vào động cơ

P1= Pđm= 93.7500,92=101.902,17 W

Tổn hao của động cơ

Ptổn hao =101.902,17-93.750=8152,17 W

Chọn câu trả lời

- 8050,78 	b. 8100,69	c. 8152,17	d. 8245,35