Bài tập 24

Cho động cơ tủ đông một pha có công suất định mức Pđm = 5HP, điện áp định mức 220 V, tần số f = 50 Hz, số cực 2p = 4, tốc độ định mức nđm = 1450 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 82 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,8. Nguồn điện xoay chiều một pha có điện áp 220 V, tần số 50 Hz, cho 1HP  750. Hãy tính dòng điện định mức của động cơ tủ đông

Giải

Công suất định mức của tủ đông

Pđm =750 ×5=3750 W

Dòng điện định mức của động cơ tủ đông

Pđm= Vđm × Iđm×cos ×

Iđm = Pđm Vđm ×cos ×  = 3750 220 ×0,8 ×0,82 =25,98 A

Chọn câu trả lời

- 24,65 	b. 27,34	c. 26,75	d. 25,98