Bài tập 5

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 10 KW, điện áp dây định mức Y/ - 380V/220V, tần số f = 50 Hz, số cực là 6 cực, tốc độ định mức nđm = 970 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 85%, hệ số công suất định mức cosđm = 0,83. Nguồn điện ba pha có điện áp dây 380 V, tần số 50 Hz, cho 1 HP  750 W. Hãy tính dòng điện định mức của động cơ

Giải

Công suất định mức của động cơ

Do 1 HP = 750 W

Vậy Pđm = 750 x 10 = 7500 W

Dòng điện định mức của động cơ

Pđm= 3 × Vđm × Iđm×cos ×

Iđm = Pđm3 × Vđm ×cos ×  = 7500 3 ×380 ×0,83 ×0,85 =16,15 A

Chọn câu trả lời

- 14,89 	b. 15,71	c. 16,15	d. 18,36