Bài tập 6

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 15 HP, điện áp dây định mức Y/ - 380V/220V, tần số f = 50 Hz, số cực là 6 cực, tốc độ định mức nđm = 970 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 87 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,86. Nguồn điện ba pha có điện áp dây 220 V, tần số 50 Hz. Hãy tính dòng điện định mức của động cơ

Giải

Công suất định mức của động cơ

Do 1 HP = 750 W

Vậy Pđm = 750 x 15 = 11.250 W

Dòng điện định mức của động cơ

Pđm= 3 × Vđm × Iđm×cos ×

Iđm = Pđm3 × Vđm ×cos ×  = 11.250 3 ×220 ×0,86 ×0,87 =39,45 A

Chọn câu trả lời

- 42,15 	b. 35,84	c. 38,76	d. 39,45