Bài tập 7

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 15 KW, điện áp dây định mức Y/ - 380V/220V, tần số f = 50 Hz, số cực là 6 cực, tốc độ định mức động cơ nđm = 970 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 88 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,86. Hãy tính momen ra định mức trên trục động cơ lúc tải định mức

Giải

Tính momen ra định mức trên trục động cơ lúc tải định mức

M2= 9,55 × P2n2= 9,55 ×15000970=147,68 N.m

Chọn câu trả lời

- 142,59 	b. 145,26	c. 147,68 	d. 150,35